Тест по дисциплине «Автоматизация кадастровых работ»

- 1. Какой из перечисленных методов позволяет оперативно выявить изменения в использовании земельных участков при помощи данных ДЗЗ?

А) 3D анализ

Б) Буферизация

В) Метод NDVI

Г) Временной анализ

- 2. Что является ключевым отличием цифровой кадастровой карты от бумажной?

А) Возможность отображения только зданий

Б) Свободный доступ к спутниковым снимкам

В) Автоматическая интеграция с другими информационными системами

Г) Автоматическая интеграция с определенным видом информации

- 3. Какой тип данных используется для отображения непрерывных явлений, таких как растительность или влажность почвы?

А) Векторные

Б) Табличные

В) Атрибутивные

Г) Растровые

- 4. Что такое геопривязка в ГИС?

А) Назначение кадастрового номера участку

Б) Привязка растрового изображения к координатной системе

В) Создание атрибутивной таблицы

Г) Автоматическая проверка границ, привязка к координатной системе

- 5. Какой инструмент анализа ГИС применяется для поиска участков, попадающих в санитарно-защитные зоны?

А) Буферный анализ

Б) Временной анализ

В) Анализ наложения

Г) Анализ близости

- 6. Какой формат данных является предпочтительным для хранения пространственной информации в AutoCAD?

А) .shp

Б) .tiff

В) .dxf

Г) .jpg

- 7. Какая система не является глобальной спутниковой навигационной системой (ГНСС)?

А) GPS

Б) Sentinel

В) Galileo

Г) BeiDou

- 8. Какой элемент кадастровой информационной системы отвечает за хранение сведений о границах, правах и обременениях?

А) Программное обеспечение

Б) База данных

В) Интерфейс пользователя

Г) Графический модуль

- 9. Что такое API в контексте кадастровых систем?

А) Автоматический план идентификации

Б) Архитектура пространственной информации

В) Программный интерфейс для взаимодействия между системами

Г) Подсистема анализа пространственных изображений

- 10. При какой технологии возможна 3D-визуализация зданий и рельефа в кадастровых системах?

А) Буферизация

Б) Лидарное сканирование

В) Бумажное картографирование

Г) Геокодирование

- 11. Какой из нижеперечисленных спутников используется для получения радарных снимков, устойчивых к облачности и темноте?

А) KazEOSat-1

Б) Sentinel-1

В) Landsat-8

Г) WorldView-3

- 12. Какой из видов анализа в ГИС позволяет отслеживать изменения землепользования во времени?

А) Атрибутивный анализ

Б) Буферизация

В) Анализ временных рядов

Г) Пространственное соединение

- 13. Какой показатель разрешения спутниковых снимков отвечает за способность различать мельчайшие объекты на изображении?

А) Временное разрешение

Б) Пространственное разрешение

В) Радиометрическое разрешение

Г) Спектральное разрешение

- 14. Какой из форматов предназначен для хранения геопространственных векторных данных в ГИС?

А) .docx

Б) .xlsx

В) .shp

Г) .pdf

- 15. Что такое межевой план в контексте автоматизации кадастровых работ?

А) Закон о земле

Б) Документ, фиксирующий границы и координаты участка

В) Текстовое описание прав на участок

Г) Слой спутниковых данных

- 16. Какой из методов позиционирования позволяет достичь точности в 1–2 см в реальном времени?

А) DGPS

Б) RTK

В) GPS в смартфоне

Г) Геокодирование

- 17. В чём преимущество автоматической векторизации по сравнению с ручной?

А) Высокая точность на испорченных сканах

Б) Возможность работы без компьютера

В) Быстрая обработка больших объёмов данных

Г) Создание бумажных дубликатов

- 18. Что входит в состав атрибутивной информации кадастрового объекта?

А) Координаты

Б) Спутниковое изображение

В) Площадь, правообладатель, разрешённое использование

Г) Спектральная сигнатура

- 19. Какая из перечисленных технологий используется для построения цифровых моделей местности?

А) Геокодирование

Б) Буферизация

В) Лазерное сканирование (LiDAR)

Г) Геотегирование

- 20. Какой подход чаще всего используется для интеграции кадастровой базы с другими государственными базами данных?

А) Телефонный звонок

Б) Прямая печать

В) Использование API

Г) Отправка писем

21. Что представляет собой процесс буферизации в ГИС?

А) Преобразование растра в вектор

Б) Создание зоны вокруг объекта на заданном расстоянии

В) Архивация пространственных данных

Г) Слияние нескольких участков в один

22. Что такое метаданные в ГИС?

А) Координаты объектов

Б) Подписи на карте

В) Описание набора данных, включая источник, дату, автора и формат

Г) Дополнительные графические элементы

23. Какой тип анализа в ГИС позволяет выявлять пересечения земельных участков с природоохранными территориями?

А) Буферный анализ

Б) Оверлейный (наложение слоёв)

В) Геокодирование

Г) Временной анализ

24. Какой формат растровых данных наиболее часто применяется для хранения спутниковых снимков в кадастровых системах?

А) .dxf

Б) .docx

В) .shp

Г) .tiff

25. Какой метод применяется в системах ДЗЗ для оценки растительности на территории?

А) Оверлей

Б) NDVI

В) LiDAR

Г) API

26. Что такое систематизация кадастровых данных в ГИС?

А) Создание скриншотов карты

Б) Хранение данных в бумажных архивах

В) Упорядочивание, структурирование и объединение данных в единую базу

Г) Добавление визуальных эффектов

27. В чём состоит преимущество облачных ГИС-систем для кадастрового учёта?

А) Работа без интернета

Б) Печать в большом формате

В) Совместный доступ к данным в реальном времени

Г) Визуализация только в 2D

28. Что позволяет делать функция топологической проверки в ГИС?

А) Подсчитывать площади полигонов

Б) Проверять замкнутость и отсутствие пересечений объектов

В) Менять цвет карты

Г) Формировать отчёты о доходах

29. Что такое цифровая модель рельефа (ЦМР)?

А) Скан бумажной карты

Б) Фотография земной поверхности

В) Точная трёхмерная модель рельефа местности

Г) Карта в формате .pdf

30. Какой из спутников предназначен для получения мультиспектральных данных в кадастровых целях?

А) KazEOSat-1

Б) Sentinel-2

В) Galileo

Г) TerraSAR-X

31. Как называется файл проекта в ArcGIS Pro?

А) .mxd

Б) .aprx

В) .gdb

Г) .sde

32. Какая вкладка в интерфейсе ArcGIS Pro меняется в зависимости от выбранного слоя?

А) Панель навигации

Б) Структура вкладок

В) Панель быстрого доступа

Г) Контекстно-зависимая вкладка

33 Что означает использование шаблона «Карта» при создании проекта?

А) Открывается 3D-сцена

Б) Создается проект без структуры

В) Создается пустая 2D-карта и проектная структура

Г) Загружаются готовые тематические карты

34. Какой инструмент используется для базовой навигации по карте в ArcGIS Pro?

А) Буферизация

Б) Инструмент «Исследовать»

В) Атрибутивный запрос

Г) Геокодирование

35. Где можно изменить масштаб карты в ArcGIS Pro?

А) Только через вкладку Каталог

Б) Только через базу данных

В) Через инструменты навигации на вкладке Карта

Г) Только через настройки проекта