Детальная разбивка кривых различными методами

В лабораторной работе рассмотрен метод прямоугольных координат.

8.1 Исходные данные. Целью настоящей работы является определение координат главных и промежуточных точек круговой кривой, составление плана и перенесении их в натуру.

Данные для решения задачи:

8.1.1 Угол поворота трассы °:

| Варианты |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |  | 29 |  | 30 |  | 32 |
| Радиус круговой кривой R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| R,m |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 95 | 85 | 75 | 87 | 77 |  | 97 |  | 92 |  | 82 |

8.1.2 Координаты точки начала кривой (НК) и дирекционный угол трассы   АС:

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАМ | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 975 | 1050 | 1015 | 1120 | 1080 | 1100 | 1000 | 950 |
| УАМ | 1100 | 1250 | 1100 | 1175 | 1100 | 1190 | 1210 | 1090 | 975 | 950 | 950 | 1000 |
| АС, град | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 28 |

8.1.3 Прямоугольные координаты  Х и У определить для каждого 5-ти метрового участка кривой.

8.2 Методические указания:

8.2.1  Необходимо  вычислить  следующие элементы  круговой кривой по формулам:

Тангенс – длина касательной

Биссектриса Б = СО – R = Rsec

Длина кривой,

Домер Д = 2Т – К

Рисунок 8.1

8.2.2  Следует  определить координаты точек середины и конца  кривой,   вершины   угла поворота, а также точки О. Составить план разбивки   круговой   кривой   в масштабе 1: 1000.

8.3  Выполнить детальную разбивку горизонтальной кривой, для этого:

8.3.1 Вычислить величину угла  Өо, соответствующего заданной дуге Кгор:

Өо =   180 х  Кгор/ R = Кгор х 0,017453/ R,

где  = 3,14.

8.3.2 Приняв начало координат в точке НК, касательную НК – ВУ за ось абсцисс, а линию НК – О за ось ординат, вычисляют координаты точек кривой до ее середины (СК) по формулам:

Х1 = RsinӨо;	Y1 = R(1 – cosӨо);

Х2 = Rsin2Өо;	   Y2=	R(1 – cos2Өо);

Х3 = Rsin3Өо.	      Y3=	R(1 – cos3Өо).

и т.д.

8.3.3 Для контроля правильности вычислений аналогичные расчеты координат точек кривой производят от конца кривой (КК), приняв его за начало координат.

8.3.4 Результаты расчетов должны быть представлены в виде таблицы.

8.3.5 На план разбивки   круговой   кривой   в масштабе 1: 1000 нанести точки круговой кривой по соответствующим координатам.

8.3.6  На местности выполнить вынос   в натуру     основных элементов     круговой кривой и ее детальную разбивку

8.3.6  Самостоятельно выполнить детальную разбивку круговой кривой способом продолженных хорд и углов и хорд.

Способ продолженных хорд (рисунок 8.2). Точку В на кривой определяют линейной засечкой из точек А и В', откладывая из точки А лентой хорду d и рулеткой из точки В' отрезок у. Точку В' определяют путем откладывания по оси абсцисс хорды d. По направлению АВ (продолжение хорды) откладывают хорду d и получают точку С'. Отложив от точки В хорду d и от С' отрезок к линейной засечкой получают точку С и т.д. Из подобных треугольников ОВС и ВС'С получают:

Так как в треугольнике АВ'В угол В'АВ равен φ/2, то можно считать у = к/2.

Рисунок 8.2 – Способ продолженных хорд

Способ углов и хорд основывается на том, что углы с вершиной в какой-либо точке круговой кривой, образованные касательной и секущей и заключающие равные дуги, равны половине соответствующего центрального угла (рисунок 8.3).

Для разбивки кривой при помощи углов и хорд вычисляют центральный угол  , опирающийся на хорду s:

.

Рассчитывают углы между касательной и направлением на определяемые точки

Сначала выполняют разбивку кривой от её начала НКК до середины СКК. Затем, освободив алидаду, в сторону кривой откладывают от тангенса угол  и по направлению луча визирования отмеряют лентой заданное расстояние s. Так находят точку 1. После этого откладывают угол , а ленту переносят и совмещают её нуль с точкой 1. Взявшись пальцем у деления, равного s, вращают ленту вокруг точки 1 в сторону кривой до тех пор, пока деление не попадет на луч визирования. В данном месте отмечают точку 2. Продолжают действовать в той же последовательности. Аналогичным образом выполняют разбивку кривой от её конца ККК до середины СКК.

Рисунок 8.3 – Способ углов и хорд