КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ЗАДАЧА № 1

В ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА РИС1 ВКЛЮЧЕНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДВЕ КАТУШКИ И КОНДЕНСАТОР. ПАРАМЕТРЫ КАТУШЕК И КОНДЕНСАТОРА ИЗВЕСТНЫ : R1, L1,R2L2,C. КРОМЕ ТОГО ИЗВЕСТНА ЭДС EL1 . НАЙТИНАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА, ПОЛНУЮ, АКТИВНУЮ И РЕАКТИВНУЮ МОЩНОСТИ ЦЕПИ, СДВИГИ ФАЗ НА УЧАСТКАХ   ac И ce. ПОСТРОИТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ.

| ВАРИАНТ | EL1, В | R1,ОМ | R2, ОМ | L1, Гн | L2,Гн | C,мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 4 | 5 | 0,032 | 0,016 | 400 |
| 2 | 50 | 3 | 4 | 0,0127 | 0,032 | 500 |
| 3 | 30 | 5 | 3 | 0,016 | 0,0127 | 400 |
| 4 | 60 | 6 | 6 | 0,016 | 0,032 | 320 |
| 5 | 70 | 3 | 3 | 0,032 | 0,016 | 500 |
| 6 | 40 | 5 | 4 | 0,0127 | 0,032 | 400 |
| 7 | 30 | 6 | 5 | 0,016 | 0,032 | 500 |
| 8 | 50 | 4 | 6 | 0,032 | 0,0127 | 400 |
| 9 | 60 | 5 | 4 | 0,0127 | 0,032 | 320 |
| 10 | 70 | 4 | 6 | 0,032 | 0,032 | 320 |