Задание 7
Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, технические данные которого приведены в таблице 1, при напряжении питающей сети U = 220 В:

Таблица 1 – к заданию 3
	№
	Контрольные
	Кратность
	Технические данные двигателя

	пп
	вопросы
	пускового тока КI
	Рном ,

кВт
	nном,

мин –1
	R я,

Ом
	R в,

Ом
	Iном ,

А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1,30
	2,5
	1,5
	3000
	1,9
	600
	9

	2
	3,28
	2,4
	1,5
	1500
	2,45
	470
	8,7

	3
	5,26
	2,3
	2,2
	1500
	1,205
	358
	12

	4
	7,24
	2,2
	2,2
	3000
	1,03
	712
	12,5

	5
	9,22
	2,1
	3,2
	3000
	0,642
	285
	17,5

	6
	11,20
	2,0
	4,5
	1000
	0,632
	184
	25,2

	7
	13,18
	1,9
	4,5
	1500
	0,78
	228
	25,4

	8
	15,16
	1,8
	4,5
	3000
	0,352
	270
	24,3

	9
	17,14
	1,9
	6
	1500
	0,472
	132
	33,2

	10
	19,12
	2,0
	6
	1000
	0,494
	158
	32,6

	11
	21,10
	2,1
	6,2
	3000
	0,36
	280
	33

	12
	23,8
	2,2
	6,6
	2200
	0,303
	368
	35

	13
	25,6
	2,3
	8
	1000
	0,328
	136
	43

	14
	27,4
	2,4
	9
	1500
	0,240
	282
	48

	15
	29,2
	2,5
	10
	1000
	0,300
	85
	63

	16
	4,15
	2,4
	10
	750
	0,357
	92,5
	58

	17
	6,17
	2,3
	12,5
	1000
	0,237
	108
	76

	18
	8,20
	2,2
	14
	750
	0,244
	92
	79

	19
	17,8
	1,7
	17
	750
	0,157
	73,3
	93

	20
	19,6
	1,9
	19
	600
	0,198
	44
	106

	21
	21,2
	2,1
	20,5
	970
	0,086
	115
	110

	22
	10,17
	1,8
	25
	750
	0,102
	44
	136

	23
	12,15
	2,0
	25
	600
	0,111
	48,4
	136

	24
	14,13
	2,1
	32
	750
	0,102
	44
	136

	25
	16,11
	2,2
	42
	600
	0,111
	48,4
	136

	26
	18,9
	2,3
	55
	600
	0,036
	32,5
	287

	27
	20,7
	2,4
	70
	600
	0,0202
	24
	361

	28
	22,17
	2,2
	3,2
	1500
	1,03
	198
	18,4

	29
	24,15
	2,1
	12,0
	740
	0,20
	94
	65

	30
	26,13
	2,0
	24,0
	1060
	0,05
	70
	124


1. Начертить электрическую схему с пусковым реостатом в цепи якоря и регулировочным реостатом в цепи возбуждения.

2. Определить величину сопротивления регулировочного реостата Rр, обеспечивающего ослабление магнитного потока до величины Ф=0,75 Ф ном.

3. Определить величину сопротивления пускового реостата при кратности пускового тока якоря КI = In / Iя ном , заданной в таблице 3.12.

4. Построить на одном графике естественную механическую характеристику и искусственную при Ф( = 0,75Фном и Rn=0 (воспользоваться данными таблицы 3.13).

5. Построить на одном графике естественную механическую характеристику и искусственную при Фном и введенном сопротивлении пускового реостата R n .

6. Ответить на вопросы, указанные в таблице 1.

Вопросы к пункту 6 задания 3 и пункту 8 задания 4
1. Каково назначение дополнительных полюсов и компенсационной обмотки машины постоянного тока?

2. Какие условия нужно выполнить, чтобы произошло самовозбуждение генератора постоянного тока параллельного и последовательного возбуждения?

3. Для чего в цепи обмотки якоря при пуске двигателя необходимо включать дополнительные сопротивления?

4. Почему нельзя включать в сеть двигатель последовательного возбуждения без нагрузки? Каким при этом должно быть соединение двигателя с рабочим механизмом?

5. Назовите основные части машины постоянного тока и поясните их конструкцию.

6. Каково назначение коллектора у генератора и двигателя?

7. Каким образом можно регулировать ЭДС генератора?

8. Объясните влияние реакции якоря на величину ЭДС машины постоянного тока.

9. Поясните сущность коммутации машины постоянного тока.

10. Как уменьшить вредное влияние реакции якоря на работу машины постоянного тока?

11. Чем определяется конечное напряжение, до которого самовозбуждается генератор с параллельным возбуждением?

12. Каковы достоинства и недостатки генератора с последовательным возбуждением?

13. Каковы особенности внешней характеристики генератора с параллельным возбуждением?

14. Какой вид имеет внешняя характеристика генератора со смешанным возбуждением при согласном и встречном включении обмоток возбуждения?

15. Поясните, как осуществляется регулирование частоты вращения двигателя с параллельным возбуждением.

16. Как осуществляется регулирование частоты вращения двигателя с последовательным возбуждением?

17. Зачем необходим реостат в цепи якоря двигателя постоянного тока при его запуске?

18. Поясните, почему с увеличение нагрузки частота вращения двигателя последовательного возбуждения уменьшается, а с уменьшением нагрузки – увеличивается.

19. От чего зависит частота вращения двигателя и как ее можно регулировать?

20. От каких факторов зависит ЭДС генератора смешанного возбуждения?

21. Почему реакция якоря может вызвать искрение под щетками?

22. Почему ток короткого замыкания генератора параллельного возбуждения очень быстро снижается до величин, меньших номинального тока?

23. Что произойдет при обрыве обмотки возбуждения двигателя с параллельным возбуждением, если он работал с номинальным моментом на валу?

24. То же, но в условиях, когда двигатель работал в режиме холостого хода.

25. Какова распространенная ошибка при подключении двигателя с параллельным возбуждением к сети? К чему она приводит?

26. Как изменяется частота вращения двигателя с параллельным возбуждением при увеличении нагрузки?

27. Приведите схему реостатного пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, если используется трехступенчатый пусковой реостат.

28. Как скажется снижение напряжения питающей сети на частоте вращения и токе якоря при неизменной нагрузке на валу двигателя параллельного возбуждения?

29. Как скажется снижение напряжения питающей сети на частоте вращения и токе якоря при неизменной нагрузке на валу двигателя последовательного возбуждения?

30. Как зависит пусковой ток двигателя от нагрузки на валу и момента инерции устройства, приводимого во вращение?

