Ответить на тесты

Варианты тестов

| Вариант | 18-ЭЛ1 |
| --- | --- |
| 1 | Абдилманатова Балжан |
| 2 | Азатов Данияр |
| 3 | Белюгенев Асылбек |
| 4 | Бородин Арсений |
| 5 | Данияров Алдияр |
| 6 | Казаков Станислав |
| 7 | Климов Денис |
| 8 | Лялько Тимофей |
| 9 | Тілеуханов Айдархан |

ВАРИАНТ 1

1 Сети напряжением 6, 10 кВ относятся к сетям с:

- Заземленной нейтралью

- Изолированной нейтралью

- Глухо заземленной нейтралью

- Эффективно заземленной нейтралью

- Резонансно- заземленной

2 Определить режим нейтралей трансформатора по схеме соединений

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Выбрать двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения с естественным воздушным охлаждением с принудительной циркуляцией масла:

- ТРДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТРДНС

- ТРДЦН

4 Выбрать марку трехобмоточного трансформатора

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТРДНС

5 Система охлаждения трансформатора типа ТДЦН -

- Естественная циркуляция воздуха и масла

- Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла

- Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла

- Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла

- Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла

6 К способам непосредственного охлаждения генераторов, кроме жидкостного и водородного относят:

- Проточное

- Замкнутое

- Смешанное

- Многоструйное

- Комбинированное

7 По какому признаку подразделяются системы искусственного охлаждения на непосредственные и косвенные?

- По способу отвода тепла

- По виду охлаждающей среды

- По мощности генераторов

- По конструктивным особенностям

- По режиму работы

8 Назначение форсировки возбуждения генераторов

- Повышение тока возбуждения в нормальном режиме

- Понижение тока возбуждения в нормальном режиме

- Повышение тока возбуждения в аварийном режиме

- Понижение тока возбуждения в аварийном режиме

- Повышение напряжения возбуждения в аварийном режиме

9 Агрегат гидростанции состоит из элементов:

- Паровая турбина и синхронный генератор

- Газовая турбина и синхронный генератор

- Гидрогенератор и синхронный генератор

- Турбогенератор и синхронный генератор

- Парогазовая турбина и синхронный генератор

10 Для устранения колебаний ротора при изменениях нагрузки применяется:

- Демпферная обмотка

- Подшипники скольжения

- Специальные упоры

- Регулирование частоты вращения

- Обмотка возбуждения

11 Высшее напряжение трансформаторов собственных нужд электростанций

- 35 кВ

- 110 кВ

- 220 кВ

- 6(10) кВ

- 0,4 кВ

12 Какое оборудование служит источником энергии на АЭС?

- Обратимый генератор

- Гидрогенератор

- Турбогенератор

- Ядерный реактор

- Газовая турбина

13 Основной вид сырья для конденсационных электростанций:

- Газ

- Водород

- Жидкое топливо

- Ядерное топливо

- Уголь

14 Преобразование потенциальной энергии падающей или движущейся воды в электрическую энергию выполняют электрические станции типа:

- ТЭЦ

- КЭС

- ГЭС

- АЭС

- ГТУ

15 Основное технологическое отличие конденсационной ЭС от тепловой ЭС:

- Сооружаются вблизи от потребителей электроэнергии, но вдали от месторождений сырья.

- Сооружаются вдали от потребителей электроэнергии, но вблизи месторождений сырья

- Сооружаются в районных электрических сетях

- Применяются только для производства электрической энергии

- Применяются для производства электрической и тепловой энергий

16 Преобразование химической энергии топлива с дальнейшим преобразованием в электрическую энергию выполняют электростанции вида:

- ГЭС

- КЭС

- АЭС

- ГАЭС

- ПГУ

17 Какой из графиков нагрузки относится к категории «графики нагрузки энергосистемы, характеризующие суммарную нагрузку энергосистемы»:

- По виду мощности

- По продолжительности фиксации параметров мощности

- По узлу подключения нагрузки

- Суточные

- Сезонные

18 Чему соответствует заштрихованная область графика данного вида?

- Продолжительности потребления энергии

- Максимуму энергопотребления

- Суточному потреблению энергии

- Годовому потреблению энергии

- Сезонному потреблению энергии

19 По продолжительности фиксации параметров вид показанного графика потребления соответствует графику

- Максимуму энергопотребления

- Суточному потреблению энергии

- Годовому потреблению энергии

- Сезонному потреблению энергии

- Графику нагрузки подстанции

20 Схема замещения, какого электрооборудования приведена на рисунке?

- Двухобмоточного трансформатора

- Воздушной линии электропередач

- Автотрансформатора

- Расщепленного трансформатора

- Кабельной линии электропередач

ВАРИАНТ 2

1 Дополнить шкалу номинальных мощностей силовых трансформаторов - 100, 160, 250, --- , 630, 1000, 1600, 2500кВА

- 300 кВА

- 320 кВА

- 350 кВА

- 400 кВА

- 500 кВА

2 Определить режим нейтралей трансформатора по схеме соединений

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Определить исполнение трансформатора типа ТСЗГ –

- Грозоупорное

- Усовершенствованное

- С литой изоляцией

- Не защищенное

- Защищенное

4 Выбрать трансформатор собственных нужд электростанции –

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТДНС

5 К способам непосредственного охлаждения генераторов, кроме жидкостного и водородного относят:

- Проточное

- Замкнутое

- Смешанное

- Многоструйное

- Комбинированное

6 Какая охлаждающая среда генераторов станций эффективна, но взрывоопасна?

- Воздух

- Водород

- Дистиллированная вода

- Масло

- Азот

7 На каком напряжении трансформаторов нейтраль глухо заземленная:

- 6 кВ

- 10 кВ

- 0,4 кВ

- 110 кВ

- 220 кВ

8 Процесс быстрого повышения тока возбуждения генераторов электростанции называют:

- Форсировка возбуждения

- Форсировка напряжения

- Регулирование напряжения

- Регулирование возбуждения

- Регулирование частоты сети

9 Какая среда не применяется в качестве охлаждающей среды для генераторов?

- Воздух

- Водород

- Дистиллированная вода

- Масло

- Аммиак

10 Вертикальное расположение вала и явнополюсный ротор имеют генераторы электростанции:

- КЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГЭС

11Назначение демпферной обмотки гидрогенератора –

- Для облегчения пуска генератора

- Для увеличения момента инерции вала

- Для реверсирования ротора

- Для устранения колебаний ротора

- Для усиления центра тяжести вала генератора

12 Характерный отличительный параметр турбогенератора -

- Частота тока

- Расположение вала

- Мощность

- Частота вращения

- Напряжение

13 Какое оборудование электростанции преобразует механическую энергию в электрическую?

- Обратимый генератор

- Турбогенератор

- Синхронный генератор

- Асинхронный генератор

- Газовая турбина

14 Что зависит от напора воды на гидроэлектростанции?

- Генераторное напряжение

- Производительность станции

- Количество генераторов станции

- Мощность станции

- Мощность трансформаторов подстанции

15 Обратимые генераторы устанавливают на электрических станциях типа:

- ТЭЦ

- КЭС

- ГЭС

- АЭС

- ГАЭС

16 Основное технологическое отличие тепловой ЭС от конденсационной ЭС:

- Сооружаются вблизи от потребителей электроэнергии, но вдали от месторождений сырья

- Сооружаются вдали от потребителей электроэнергии, но вблизи месторождений сырья

- Сооружаются в районных электрических сетях

- Применяются только для производства электрической энергии

- Применяются для производства электрической и тепловой энергий

17 Какой из графиков нагрузки относится к категории - « электрические графики по виду мощности»

- Графики нагрузки потребителей, на шинах подстанции

- Сетевые графики - на шинах районных и узловых подстанций

- Графики нагрузки энергосистемы, характеризующие суммарную нагрузку энергосистемы

- Графики нагрузки электростанций

- Графики активной мощности

18 Технико-экономический показатель графика годового потребления , где WП- потребленная электроэнергия

- Коэффициент заполнения графика

- Продолжительность рассматриваемого периода

- Условная продолжительность ступени

- Продолжительность использования максимальной нагрузки

- Сезонная продолжительность использования максимальной нагрузки

19  Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Выключатель, разъединитель, реактор

- Разъединитель, выключатель, двухобмоточный трансформатор без РПН

- Разъединитель, выключатель, трехобмоточный трансформатор

- Разъединитель, выключатель, автотрансформатор

- Разъединитель, обходной выключатель, двухобмоточный трансформатор с РПН

20 Какие узлы электрической сети имеют характерный вид, показанный на рисунке

- Графики нагрузки потребителей, на шинах подстанции

- Сетевые графики на шинах районных подстанций

- Графики нагрузки энергосистемы

- Графики нагрузки электростанций

- Сезонные графики потребления

ВАРИАНТ 3

1 Дополнить шкалу номинальных мощностей силовых трансформаторов - 100, 160, 250, 400 , ---, 1000, 1600, 2500кВА

- 450 кВА

- 500 кВА

- 630 кВА

- 750 кВА

- 800 кВА

2 Определить режим нейтралей трансформатора по схеме соединений

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Определить исполнение трансформатора типа ТСЗЛ –

- Грозоупорное

- Усовершенствованное

- С литой изоляцией

- Не защищенное

- Защищенное

4 Выбрать двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения для собственных нужд электростанции –

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТРДНС

5 Кратность форсировки возбуждения турбогенератора должна быть:

- Не более 2

- Равна 2

- Не менее 2

- Не менее 1,8

- Не менее 1,3

6 Режим нейтрали трансформатора ТДН-10000-220/35/10 на низшем напряжении

- Заземленная

- Изолированная

- Глухо заземленная

- Эффективно заземленная

- Резонансно- заземленная

7 Замыкание обмотки возбуждения генератора на гасящее сопротивление применяется для:

- Форсировки возбуждения

- Гашения поля генератора при коротком замыкании

- Повышение тока возбуждения в аварийном режиме

- Повышение напряжения возбуждения в аварийном режиме

- Форсировки напряжения

8 Какая охлаждающая среда генератора снижает вентиляционные потери в (8-10) раз?

- Воздух

- Водород

- Дистиллированная вода

- Масло

- Азот

9 Горизонтальное расположение вала и неявнополюсный ротор генератора электростанции применяется в основном для:

- Больших скоростей

- Больших мощностей

- Меньшего веса

- Малых скоростей

- Эффективности систем охлаждения

10 Наибольший ток возбуждения генератора, при котором обеспечивается номинальная мощность генератора при допустимых номинальных отклонениях напряжения и при номинальном cosНОМ обеспечивает:

- Номинальный ток статора

- Номинальный ток ротора

- Номинальное напряжение

- Номинальную частоту вращения

- Номинальные потери мощности

11 Отличительная конструктивная особенность турбогенератора –

- Частота вращения

- Расположение вала

- Конструкция ротора

- Частота сети

- Напряжение

12 Рабочая среда паровой турбины:

- Пар низкого давления

- Пар высокого давления

- Газ высокого давления

- Газ низкого давления

- Водород

13 На каких электростанциях верхний и нижний бьефы соединены трубопроводом?

- ГЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

14 Преобразование энергии тепла твердого топлива в электрическую энергию выполняют электрические станции типа:

- ТЭЦ

- ГЭС

- АЭС

- ГТУ

- ГАЭС

15 Самые крупные энергоблоки применяются на ЭС типа:

- ТЭЦ

- КЭС

- ГЭС

- АЭС

- ГАЭС

16 Виды топлива для тепловых электростанций:

- Газообразное

- Жидкое

- Синтетическое

- Твердое

- Смешанное

17 Какой из графиков нагрузки относится к категории «сетевые графики - на шинах районных и узловых подстанций»:

- По виду мощности

- По продолжительности фиксации параметров мощности

- По узлу подключения нагрузки

- Суточные

- Сезонные

18 Какой параметр потребления характеризуется величиной t1 на графике?

- Коэффициент заполнения графика

- Продолжительность рассматриваемого периода

- Условная продолжительность ступени

- Продолжительность использования максимальной нагрузки

- Сезонная продолжительность использования максимальной нагрузки

19 Какой показатель годового графика определится выражением

- Коэффициент спроса

- Коэффициент максимума

- Коэффициент использования

- Установленная продолжительность потребления

- Средняя потребляемая мощность

20 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Разъединитель, реактор, двухобмоточный трансформатор с РПН

- Разъединитель, реактор, автотрансформатор без РП

- Короткозамыкатель, реактор, автотрансформатор с РПН

- Короткозамыкатель, реактор, двухобмоточный трансформатор с РПН

- Отделитель, реактор, автотрансформатор с РПН

ВАРИАНТ 4

1 По паспортному значению напряжения короткого замыкания трансформатора можно определить:

- Потери мощности холостого хода

- Потери мощности короткого замыкания

- Активное сопротивление

- Реактивное сопротивление

- Полное сопротивление

2 Для трансформатора с номинальными напряжениями U=35/6,3/6,3 кВ определить режим работы нейтралей

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Система охлаждения трансформатора типа ТСЗЛ –

- Естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при герметичном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха

- Естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком

4 Выбрать тип трансформатора, соответствующий обозначению на рисунке

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТДНС

5 Режим нейтрали трансформатора ТДЦН-40000-220/35/10 на высшем напряжении

- Заземленная

- Изолированная

- Глухо заземленная

- Эффективно заземленная

- Резонансно- заземленная

6 Кратность форсировки возбуждения турбогенератора с независимой тиристорной системой возбуждения должна быть:

- Не более 2

- Равна 2

- Не менее 2

- Не менее 1,8

- Не менее 1,3

7 Включение в цепь обмотки ротора дугогасительной решетки применяется для:

- Форсировки возбуждения

- Гашения поля генератора при коротком замыкании

- Повышение тока возбуждения в аварийном режиме

- Повышение напряжения возбуждения в аварийном режиме

- Форсировки напряжения

8 Какая охлаждающая среда наиболее эффективна для генераторов электростанций?

- Воздух

- Водород

- Дистиллированная вода

- Масло

- Азот

9 В какой части гидрогенератора устанавливают полюса?

- На роторе

- На корпусе

- На статоре

- На валу

- На дополнительной конструкции

10 На каких электростанциях применяются низкоскростные турбины?

- АЭС

- ГЭС

- ГТЭС

- ТЭС

- На всех станциях

11 Скорость вращения ротора турбогенератора –

- n=3000 об/мин

- n=1500 об/мин

- n=1000 об/мин

- n=750 об/мин

- n=500 об/мин

12 Технологическая схема, какой электростанции показана на рисунке?

- ГЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

13 На какой электростанции к основному технологическому оборудованию относят компрессор?

- ГЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

14 Преобразование энергии тепла газового топлива в электрическую энергию выполняют электрические станции типа:

- ТЭЦ

- ГЭС

- АЭС

- ГТУ

- ГАЭС

15 Какие электростанции позволяют производить получение и передачу энергии высоких и сверхвысоких напряжений?

- ТЭЦ

- КЭС

- ГЭС

- АЭС

- ГАЭС

16 Основное электрооборудование распределительных устройств электрических станций

- Турбина

- Компрессор

- Генератор

- Трансформатор

- Выключатель

17 Технико-экономический показатель графика годового потребления , где WП- потребленная электроэнергия

- Коэффициент заполнения графика

- Продолжительность рассматриваемого периода

- Условная продолжительность ступени

- Продолжительность использования максимальной нагрузки

- Сезонная продолжительность использования максимальной нагрузки

18 Какой из графиков нагрузки относится к категории «графики нагрузки потребителей, на шинах подстанции»:

- По виду мощности

- По продолжительности фиксации параметров мощности

- По узлу подключения нагрузки

- Суточные

- Сезонные

19 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Двухобмоточный1 трансформатор с РПН, выключатель, трехобмоточный трансформатор

- Секционный выключатель, реактор, двухобмоточный трансформатор

- Реактор, секционный выключатель, двухобмоточный трансформатор

- Трехобмоточный трансформатор с РПН, выключатель, двухобмоточный трансформатор

- Трехобмоточный трансформатор с РПН, секционный выключатель, двухобмоточный трансформатор

20 Какой показатель годового графика определится выражением

- Коэффициент спроса

- Коэффициент максимума

- Коэффициент использования

- Установленная продолжительность потребления

- Средняя потребляемая мощность

ВАРИАНТ 5

1 По паспортному значению тока холостого хода трансформатора можно определить:

- Реактивные потери мощности холостого хода

- Активные потери мощности холостого хода

- Реактивные потери мощности короткого замыкания

- Активные потери мощности короткого замыкания

- Полное сопротивление

2 Для трансформатора с номинальными напряжениями U=110/6,3/6,3 кВ определить режим работы нейтралей

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Определить тип трансформатора ТДТН и его систему охлаждения

- Двухобмоточный с расщепленной обмоткой, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляция масла

- Трехобмоточный с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляция масла

- Двухобмоточный с расщепленной обмоткой, с естественной системой воздушного охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха

- Двухобмоточный с расщепленной обмоткой, с естественной циркуляцией воздуха и принудительной циркуляцией масла с ненаправленным потоком масла

- Трехобмоточный с естественной циркуляцией воздуха и принудительной циркуляцией масла с ненаправленным потоком масла

4 Выбрать тип трансформатора, соответствующий обозначению на рисунке

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТРДНС

5 Режим нейтрали трансформатора ТДН-40000-220/35/10 на среднем напряжении

- Заземленная

- Изолированная

- Глухо заземленная

- Эффективно заземленная

- Резонансно- заземленная

6 Основное преимущество независимой системы возбуждения генераторов ЭС:

- Имеет высокую надежность

- Обладает наибольшим быстродействием

- Не зависит от режима работы генератора

- Высокая кратность форсировки

- Малая постоянная времени нарастания

7 Длительность дуги при замыкании в генераторе зависит от: -

- Запаса энергии электромагнитного поля обмотки возбуждения

- Времени действия защиты генератора

- Напряжения генератора

- Вида генератора электростанции

- Способа возбуждения генератора

8 Какую опасность создает применение водорода в качестве охлаждающей среды?

- Не создает вообще

- Создает взрывоопасность

- Загрязняет окружающую среду

- Не поддерживает горения

- Создает опасность поражения током

9 Назначение вентиляционных каналов между пакетами стали турбогенератора

- Для снижения механической нагрузки на валу

- Для охлаждения

- Для облегчения конструкции

- Для ремонта

- Для укладки дополнительной обмотки

10 Отличительная конструктивная особенность гидрогенератора –

- Частота вращения

- Расположение вала

- Конструкция ротора

- Частота сети

- Напряжение

11 Скорость вращения ротора турбогенератора –

- n=3000 об/мин

- n=1500 об/мин

- n=1000 об/мин

- n=750 об/мин

- n=500 об/мин

12 Технологическая схема, какой электростанции показана на рисунке?

- ГЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

13 Преобразование энергии тепла ядерного топлива в электрическую энергию выполняют электрические станции типа:

- ТЭЦ

- ГЭС

- АЭС

- ГТУ

- ГАЭС

14 В состав энергоблока электрической станции входят основные элементы:

- Турбина – шины генераторного напряжения

- Турбина – пароводянной контур

- Турбина – топливный генератор

- Турбина – электрический генератор

- Турбина – электрическая подстанция

15 Силовой повышающий трансформатор ЭС предназначен для:

- Преобразования генераторного напряжения

- Понижения генераторного напряжения

- Повышения напряжения сети

- Понижения напряжения сети

- Повышения генераторного напряжения

16 Как участвуют гидроаккумулирующие станции в работе энергосистемы?

- Непрерывно в нормальном режиме энергосистемы

- В аварийном режиме энергосистемы

- В режиме максимальных нагрузок энергосистемы

- В режиме минимальных нагрузок энергосистемы

- В режиме ограниченного энергопотребления

17 Какая из мощностей определяется по суточному зимнему графику потребления выражением , где Кс –коэффициент спроса?

- Установленная активная мощность

- Установленная реактивная мощность

- Минимальная мощность потребления

- Максимальная мощность потребления

- Средняя мощность потребления

18 Технико-экономический показатель графика годового потребления , где КЗП – коэффициент заполнения

- Коэффициент спроса

- Продолжительность рассматриваемого периода

- Условная продолжительность ступени

- Продолжительность использования максимальной нагрузки

- Сезонная продолжительность использования максимальной нагрузки

19 Какой показатель годового графика определится выражением

- Коэффициент спроса

- Коэффициент максимума

- Коэффициент использования

- Установленная продолжительность потребления

- Максимальная продолжительность потребления

20 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Трансформатор, автотрансформатор, выключатель

- Автотрансформатор, двухобмоточный трансформатор, выключатель

- Реактор, двухобмоточный трансформатор, выключатель

- Реактор, автотрансформатор, обходной выключатель

- Реактор, автотрансформатор с РПН, шиносоединительный выключатель

ВАРИАНТ 6

1 Для определения реактивного сопротивления трансформатора, кроме напряжения и мощности необходимо знать одно из каталожных данных:

- Реактивные потери мощности холостого хода

- Активные потери мощности холостого хода

- Реактивные потери мощности короткого замыкания

- Напряжение короткого замыкания

- Ток холостого хода

2 Для трансформатора с номинальными напряжениями U=110/35/6,3 кВ определить режим работы нейтралей

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Определить исполнение трансформатора типа ТМЗ –

- Грозоупорное

- Усовершенствованное

- С литой изоляцией

- Не защищенное

- Защищенное

4 На каком из напряжений трансформаторов его нейтраль изолированная:

- 35 кВ

- 330 кВ

- 500 кВ

- 110 кВ

- 220 кВ

5 Определить тип трансформатора ТРДН и его систему охлаждения

- Двухобмоточный с расщепленной обмоткой, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляция масла

- Трехобмоточный с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляция масла

- Двухобмоточный с расщепленной обмоткой, с естественной системой воздушного охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха

- Двухобмоточный с расщепленной обмоткой, с естественной циркуляцией воздуха и принудительной циркуляцией масла с ненаправленным потоком масла

- Трехобмоточный с естественной циркуляцией воздуха и принудительной циркуляцией масла с ненаправленным потоком масла

6 Подключение двух генераторов электростанции к одному трансформатору: -

- Упрощает схемы ПС 330-500 кВ

- Усложняет схемы ПС 330-500 кВ

- Применяется на всех типах электростанций

- Упрощает схемы ПС 110-220 кВ

- Усложняет схемы ПС 110-220 кВ

7 Включение в цепь обмотки ротора дугогасительной решетки применяется для:

- Форсировки возбуждения

- Гашения поля генератора при коротком замыкании

- Повышение тока возбуждения в аварийном режиме

- Повышение напряжения возбуждения в аварийном режиме

- Форсировки напряжения

8 В каких турбогенераторах ротор охлаждается водой, а статорные конструкции кабельным маслом?

- СГ

- ВГС

- ТВВ

- ТВФ

- ТВМ

9 Сердечники статоров и роторов генераторов выполняются из материала:

- Электротехническое железо

- Электротехническая медь

- Электротехническая сталь

- Электротехнический алюминий

- Немагнитная сталь

10 Характерный отличительный параметр гидрогенератора –

- Частота тока

- Расположение вала

- Мощность

- Частота вращения

- Напряжение

11 Размеры диаметра вала турбогенератора около:

- (1,1-1,2) м

- (6-6,5) м

- (20-22) м

- (14-16) м

- (4-4,6) м

12 Технологическая схема, какой электростанции показана на рисунке?

- ГЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

13 Генераторный режим агрегатов гидроаккумулирующих станций применяется в:

- Нормальном режиме энергосистемы

- Аварийном режиме энергосистемы

- Режиме ограниченного энергопотребления

- Режиме максимальных нагрузок энергосистемы

- Режиме минимальных нагрузок энергосистемы

14 Производство электрической энергии на тепловых электростанциях выполняется путем:

- Преобразования энергии тепла ядерного топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла твердого топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла газового топлива в электрическую

- Преобразование потенциальной энергии падающей или движущейся воды

- Преобразование потенциальной энергии ветра

15 Отсутствие дымовых газов и отходов в виде золы и шлаков является преимуществом электрических станций типа:

- ТЭЦ

- КЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГАЭС

16 Газотурбинные электростанции характерны наличием вспомогательного оборудования типа

- Генератор

- Трубопроводы

- Турбина

- Компрессор

- Насос

17 Годовая продолжительность использования установленной мощности характеризует:

- Среднее потребление

- Максимальное потребление

- Минимальное потребление

- Фактическое потребление

- Сезонное потребление

18 Какой период потребления нагрузки приходится на максимум потребления реактивной мощности?

- Максимального потребления активной мощности

- На полный зимний период

- На полный летний период

- На каждом интервале времени

- На утренние часы

19 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Короткозамыкатель, выключатель, разъединитель

- Шиносоединительный выключатель, короткозамыкатель, разъединитель

- Шиносоединительный выключатель, короткозамыкатель, отделитель

- Выключатель, разъединитель, короткозамыкатель

- Обходной выключатель, разъединитель, короткозамыкатель

20 Отличительная особенность автотрансформатора от трансформатора:

- Выполняется на три напряжения

- Выполняется на два напряжения

- Электромагнитная связь обмоток

- Электрическая связь обмоток

- Разное назначение

ВАРИАНТ 7

1 По паспортному значению потерь мощности короткого замыкания трансформатора можно определить:

- Потери мощности холостого хода

- Потери мощности короткого замыкания

- Активное сопротивление

- Реактивное сопротивление

- Полное сопротивление

2 Для трансформатора с номинальными напряжениями U=220/35/10,5 кВ определить режим работы нейтралей

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

3 Чем существенно отличаются трансформаторы марок ТДН и ТДТН?

- Числом фаз

- Числом обмоток

- Системой охлаждение

- Наличием устройства РПН

- Номинальной мощностью

4 Система охлаждения трансформатора типа ТСЗ –

- Естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при герметичном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха

- Естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком

5 Укажите существующий вид нейтрали:

- глухоизолированная.

- глухозаземленная

- непрерывная

- обратная

- нулевая

6 Для подключения двух генераторов станции в блоке, по приведенной на рисунке схеме, применяются трансформаторы -

- Двухобмоточные повышающие

- Двухобмоточные с расщепленной обмоткой

- Трехобмоточные повышающие

- Автотрансформаторы

- Двухобмоточные понижающие

7 Форсировка возбуждения генераторов не может обеспечить: -

- Заданное напряжение генератора

- Регулирование реактивной мощности выдаваемой в сеть

- Устойчивость параллельной работы генераторов станции

- Снизить качания генераторов по частоте

- Регулирование активной мощности выдаваемой в сеть

8 Какая система охлаждения более всего применяется в современных турбогенераторах?

- Непосредственная – водой

- Косвенная – водородом

- Непосредственная – маслом

- Комбинированная непосредственная

- Комбинированная косвенная

9 Назначение компрессора на газотурбинных станциях –

- Подача сжатого воздуха в камеру сгорания

- Охлаждение генератора

- Повышение давления в турбине

- Для запуска турбины

- Для увеличения производительности турбины

10 Какое устройство применяется на электростанциях для выработки электрической энергии?

- силовой трансформатор

- измерительный трансформатор

- воздушный выключатель

- синхронный генератор

- воздушная линия электропередач

11 Длина бочки неявнополюсного ротора турбогенератора –

- (1,1-1,2) м

- (6-6,5) м

- (20-22) м

- (14-16) м

- (4-4,6) м

12 Назвать вид оборудования газотурбинной станции, указанный стрелкой

- Генератор

- Турбина

- Компрессор

- Двигатель

- Горелка

13 Двигательный режим агрегатов гидроаккумулирующих станций применяется в:

- Нормальном режиме энергосистемы

- Аварийном режиме энергосистемы

- Режиме ограниченного энергопотребления

- Режиме максимальных нагрузок энергосистемы

- Режиме минимальных нагрузок энергосистемы

14 Производство электрической энергии на тепловых электростанциях выполняется путем:

- Преобразования энергии тепла ядерного топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла твердого топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла газового топлива в электрическую

- Преобразование потенциальной энергии падающей или движущейся воды

- Преобразование потенциальной энергии ветра

15 Основное загрязнение золой, электромагнитные излучения, изменение химического состава воздуха характерны для электростанций типа:

- ТЭЦ

- КЭС

- ГЭС

- АЭС

- ГАЭС

16 Какое оборудование служит источником механической энергии на ТЭС?

- Обратимый генератор

- Гидрогенератор

- Турбогенератор

- Ядерный реактор

- Газовая турбина

17 Одно из назначений годового графика нагрузки электропотребления

- Определение потерь электроэнергии

- Определение установленной мощности

- Определение коэффициента спроса

- Определение суточного потребления

- Определение сезонного потребления

18 По фактически потребленной годовой мощности WП определяется один из технико-экономических параметров:

- Коэффициент заполнения

- Коэффициент спроса

- Коэффициент максимума

- Коэффициент использования

- Расчетный коэффициент

19 Почему габариты автотрансформатора меньше габаритов трансформатора одной и той же мощности?

- Из-за коэффициента трансформации

- Из-за наличия обмотки низшего напряжения

- Из-за системы охлаждения

- Из-за количества обмоток

- Из-за конструкции магнитопровода

20 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Выключатель, разъединитель, двухобмоточный трансформатор

- Разъединитель, секционный выключатель, двухобмоточный трансформатор с РПН

- Разъединитель, обходной выключатель, двухобмоточный трансформатор с РПН

- Разъединитель, секционный выключатель,  автотрансформатор с РПН

- Разъединитель, секционный выключатель,  трехобмоточный трансформатор с РПН

ВАРИАНТ 8

1 Определить режим нейтралей трансформатора со схемой соединений

- Заземленная/изолированная/заземленная

- Заземленная/изолированная/ изолированная

- Изолированная/изолированная/изолированная

- Изолированная/заземленная/изолированная

- Изолированная/изолированная/ заземленная

2 Назвать марку двухобмоточного трансформатора с расщеплением обмоток низшего напряжения

- ТДН

- ТДТН

- АТДЦТН

- ТРДН

- ТМН

3 Система охлаждения трансформатора типа ТС –

- Естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при герметичном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха

- Естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком

4 Для определения реактивных потерь мощности холостого хода трансформатора, кроме мощности необходимо знать еще одно из каталожных данных:

- Активное сопротивление

- Реактивное сопротивление

- Полное сопротивление

- Ток холостого хода

- Напряжение короткого замыкания

5Сети, в которых ток однофазного замыкания на землю менее 500 А- это

- сети с эффективно-заземленными нейтралями

- сети с большими токами замыкания на землю

- сети с малыми токами замыкания на землю

- сети с глухо или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов при котором с землей соединяются три фазы

- сети, у которых коэффициент замыкания на землю не превышает 1,8

6 Система охлаждения трансформатора типа ТДН –

- Естественная циркуляция воздуха и масла

- Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла

- Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла

- Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла

- Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла

7 Скорость нарастания напряжения на обмотке ротора при форсировке возбуждения характеризует одно из требований к системе возбуждения: -

- Кратность форсировки

- Надежность

- Возможность регулирования

- Предельное возбуждение в аварийных случаях

- Быстродействие

8 В каких турбогенераторах обмотка статора охлаждается водой, а обмотки ротора и активная сталь охлаждаются непосредственно водородом?

- СГ

- ВГС

- ТВВ

- ТВФ

- ТВМ

9 Почему гидрогенераторы более тихоходные машины, чем турбогенераторы?

- Имеют вертикальное расположение вала и неявнополюсный ротор

- Имеют вертикальное расположение вала и явнополюсный ротор

- Имеют горизонтальное расположение вала и неявнополюсный ротор

- Имеют горизонтальное расположение вала и явнополюсный ротор

- Имеют большее число полюсов ротора

10 Какое оборудование является основным на подстанциях?

- РУ

- Контрольно-измерительные приборы

- Реакторы

- Автоматические выключатели

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения

11 В какую часть турбогенератора встраивается обмотка возбуждения (ОВ)?

- В пазы статора

- В пазы ротора

- В корпус статора

- В бочку ротора

- Располагается вне машины

12 Генераторы, каких электростанций самые мощные?

- КЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

13 Выравнивание основного графика нагрузок энергопотребления выполняется электростанциями типа:

- КЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

14 Производство электрической энергии на гидроэлектростанциях выполняется путем:

- Преобразования энергии тепла ядерного топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла твердого топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла газового топлива в электрическую

- Преобразование потенциальной энергии падающей или движущейся воды

- Преобразование потенциальной энергии ветра

15 Какие из электростанций создают наибольшее загрязнение воздушной среды?

- КЭС

- ГЭС

- АЭС

- ГАЭС

- ГТЭС

16 Какое оборудование служит источником механической энергии на ГАЭС?

- Обратимый генератор

- Гидрогенератор

- Турбогенератор

- Ядерный реактор

- Газовая турбина

17 По фактически потребленной годовой мощности WП определяется один из технико-экономических параметров:

- Коэффициент спроса

- Продолжительность рассматриваемого периода

- Условная продолжительность ступени

- Продолжительность использования максимальной нагрузки

- Сезонная продолжительность использования максимальной нагрузки

18 Одно из назначений годового графика нагрузки электропотребления

- Определение технико-экономических показателей

- Определение установленной мощности

- Определение коэффициента спроса

- Определение суточного потребления

- Определение сезонного потребления

19 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Реактор, трехобмоточный трансформатор без РПН, шиносоединительный выключатель

- Реактор, трехобмоточный трансформатор с РПН, шиносоединительный выключатель

- Реактор, автотрансформатор, обходной выключатель

- Автотрансформатор, трехобмоточный трансформатор с РПН, шиносоединительный выключатель

- Реактор, двухобмоточный трансформатор с РПН, разъединитель

20 Материал обмоток автотрансформатора

- Алюминий

- Сплавы алюминия

- Медь электротехническая

- Сталь электротехническая

- Сплавы стали

ВАРИАНТ 9

1 Для определения реактивных потерь мощности короткого замыкания трансформатора, кроме мощности необходимо знать еще одно из каталожных данных:

- Активное сопротивление

- Реактивное сопротивление

- Полное сопротивление

- Ток холостого хода

- Напряжение короткого замыкания

2 Выбрать марку трансформатора для данной схемы соединений

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТДНС

3 Выбрать марку трехобмоточного трансформатора

- ТДН

- ТДТН

- АТДЦТН

- ТРДН

- ТМН

4 Система охлаждения трансформатора типа ТСЗ –

- Естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение при герметичном исполнении

- Естественное воздушное охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха

- Естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриков

- Сети, в которых ток однофазного замыкания на землю более 500 А- это

- сети с большими токами замыкания на землю

- сети с малыми токами замыкания на землю

- сети с незаземленными нейтралями

- сети с резонансно-заземленными нейтралями

- сети с компенсированными нейтралями

6 Система охлаждения трансформатора типа ТМН –

- Естественная циркуляция воздуха и масла

- Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла

- Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла

- Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла

- Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла

7 В каких турбогенераторах применяется система форсированного охлаждения ротора?

- СГ

- ВГС

- ТВВ

- ТВФ

- ТВМ

8 Отношение предельного напряжения возбуждения генератора к номинальному возбуждению характеризует одно из требований к системе возбуждения: -

- Кратность форсировки

- Надежность

- Возможность регулирования

- Предельное возбуждение в аварийных случаях

- Быстродействие

9 Что такое синхронный компенсатор?

- Электрическая машина работающая без нагрузки на валу

- Электрическая машина работающая с нагрузкой на валу

- Электрическая машина работающая  в асинхронном режиме

- Электрическая машина работающая с тиристорным приводом

- Электрическая машина работающая  в часы максимума энергосистемы

10 Агрегат тепловой станции состоит из элементов:

- Паровая турбина и синхронный генератор

- Газовая турбина и синхронный генератор

- Гидрогенератор и синхронный генератор

- Турбогенератор и синхронный генератор

- Парогазовая турбина и синхронный генератор

11 Размеры диаметра статора гидрогенератора примерно равны:

- (1,1-1,2) м

- (6-6,5) м

- (20-22) м

- (14-16) м

- (4-4,6) м

12 На каких электростанциях предпочтительнее применение блоков генератор-трансформатор - линия

- КЭС

- ТЭС

- АЭС

- ГТЭС

- ГАЭС

13 В каком режиме работы энергосистемы применяется генераторный режим агрегатов гидроаккумулирующих станций?

- Нормальном режиме энергосистемы

- Аварийном режиме энергосистемы

- Режиме ограниченного энергопотребления

- Режиме максимальных нагрузок энергосистемы

- Режиме минимальных нагрузок энергосистемы

14 Производство электрической энергии на парогазовых электростанциях выполняется путем:

- Преобразования энергии тепла ядерного топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла твердого топлива в электрическую

- Преобразования энергии тепла газового топлива в электрическую

- Преобразование потенциальной энергии падающей или движущейся воды

- Преобразование потенциальной энергии ветра

15 Основные сооружения, не входящие в состав гидротехнических сооружений на ГЭС

- Плотина

- Здание электростанции с гидротурбинами

- Судопропускные шлюзы

- Водосбросные сооружения

- Распределительные электрические устройства

16 Какое оборудование служит источником механической энергии на ГТЭС?

- Обратимый генератор

- Гидрогенератор

- Турбогенератор

- Ядерный реактор

- Газовая турбина

17 Одно из назначений годового графика нагрузки электропотребления:

- Определение годовой энергии потребления

- Определение установленной мощности

- Определение коэффициента спроса

- Определение суточного потребления

- Определение сезонного потребления

18 По фактически потребленной годовой мощности WП определяется технико-экономический показатель графика годового потребления , где РУСТ- установленная моность:

- Продолжительность рассматриваемого периода

- Условная продолжительность ступени

- Продолжительность использования максимальной нагрузки

- Сезонная продолжительность использования максимальной нагрузки

- Продолжительность использования установленной мощности

19 Какой мощностью автотрансформатора определяются его размеры?

- Автотрансформаторной

- Номинальной

- Проходной

- Трансформаторной

- Мощностью потерь

20 Какое оборудование подстанции представлено условными обозначениями (по порядку)?

- Двухобмоточный трансформатор, разъединитель, выключатель

- Измерительный трансформатор тока, короткозамыкатель, обходной выключатель

- Измарительный трансформатор тока, разъединитель, обходной выключатель

- Измерительный трансформатор тока, короткозамыкатель, секционный выключатель

- Измерительный трансформатор напряжения, короткозамыкатель, обходной выключатель