Ответить на тесты

Варианты тестов

| Вариант | 18-ЭЛ1 |
| --- | --- |
| 1 | Абдилманатова Балжан |
| 2 | Азатов Данияр |
| 3 | Белюгенев Асылбек |
| 4 | Бородин Арсений |
| 5 | Данияров Алдияр |
| 6 | Казаков Станислав |
| 7 | Климов Денис |
| 8 | Лялько Тимофей |
| 9 | Тілеуханов Айдархан |

ВАРИАНТ 1

1 Номинальной мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может принять из сети высокого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети низкого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть низкого напряжения при номинальных условиях работы

2 По напряжениям обмоток автотрансформатора определить более выгодный коэффициент выгодности

- 500/330

- 500/110

- 220/10

- 500/220

- 500/36,5

3 Всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение различных точек электроустановок между собой или с землей называется:

- Короткое замыкание

- Замыкание на землю

- Замыкание

- Многофазное замыкание

- Двухфазное замыкание

4 Однофазное и трехфазное короткие замыкания на землю возможны в сетях:

- Во всех сетях переменного тока

- В однофазной системе с заземлением

- В двухфазной системе с заземленными нейтралями

- В трехфазной системе с заземленными нейтралями

- В трехфазной системе с изолированными нейтралями

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением ?

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Какой параметр переходного процесса при КЗ определяется по выражению -

- Ударный ток

- Ударный коэффициент

- Свободная составляющая тока КЗ

- Апериодический ток в цепи КЗ

- Периодический ток в произвольный момент времени

7 Для определения токов и напряжений двухфазного КЗ применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 При расчете токов КЗ считается что трехфазная система является

- Равномерной

- Не равномерной

- Не симметричной

- Симметричной

- Однородной

9 Для чего предназначен измерительный трансформатор напряжения?

- Для уменьшения первичного напряжения

- Для измерения напряжения

- Для уменьшения вторичного напряжения

- Для увеличения первичного напряжения

- Для увеличения вторичного напряжения

10 Для чего предназначен измерительный трансформатор тока?

- Для измерения тока

- Для уменьшения первичного тока

- Для уменьшения вторичного тока

- Для увеличения первичного тока

- Для увеличения вторичного тока

11 Какая схема электроустановки называется главной?

- В которой указывается только основное оборудование

- Это совокупность основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) и связи между ними

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с выключателями и разъединителями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с трансформаторами тока и напряжения

12 Какая схема ПС применяется на высшем напряжении 330-750 кВ?

- Два блока трансформатор-линия с разъединителями

- Блок трансформатор-линия без коммутационной аппаратуры или с одним разъединителем

- Блок линия-трансформатор с отделителями и короткозамыкателями

- Полуторная схема

- Схема четырехугольника

13 Коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения тока в цепи в любых режимах –

- Разъединитель

- Выключатель высокого напряжения

- Реактор

- Измерительный трансформатор тока

- Предохранитель

14 Подогрев в баках многообъемных масляных выключателях предусмотрен:

- Для сохранения скорости движения контактов при низких температурах, когда вязкость масла увеличивается

- Для исключения сильного охлаждения бака выключателя

- Для обеспечения нормальной работы встроенных трансформаторов тока

- Для подогрева контактов выключателя с целью исключения появления масляной пленки

- Для обеспечения работы привода выключателя

15 Коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током –

- Выключатель высокого напряжения

- Разъединитель

- Реактор

- Предохранитель

- Измерительный трансформатор тока

16 Конструктивно отсутствуют разъединители...

- Рубящего типа

- Подвесного типа

- Горизонтально - поворотного типа

- Катящего типа

- Вакуумного типа

17 В распределительных устройствах какого напряжения применяются жесткие шины?

- 6-10 кВ

- 35 кВ

- 110 кВ

- 220 кВ

- 330 кВ

18 Гибкие шины не проверяются на схлестывание при значении тока к.з. Iп.о.:

- Iп.о. < 60кА

- Iп.о. < 40кА

- Iп.о. < 50кА

- Iп.о. < 30кА

- Iп.о.< 20кА

19 Заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности называется (дайте определение)

- Рабочее заземление

- Защитное заземление

- Зануление

- Переносное заземление

- Стационарное заземление

20 По какому условию выбираются сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ:

- Электродинамической стойкости

- Термической стойкости

- Экономической плотности тока

- По допустимому напряжению

- По допустимому току

ВАРИАНТ 2

1 Проходной мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может принять из сети высокого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети низкого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть низкого напряжения при номинальных условиях работы

2 Размеры магнитопровода автотрансформатора определяются:

- Трансформаторной мощностью

- Проходной мощностью

- Номинальной мощностью

- Коэффициентом выгодности

- Коэффициентом трансформаци

3Размеры магнитопровода автотрансформатора определяются:

- Трансформаторной мощностью

- Проходной мощностью

- Номинальной мощностью

- Коэффициентом выгодности

- Коэффициентом трансформаци

4Источник питания напряжение, на зажимах которого практически остается

неизменным при любых изменениях тока в подключаемой к нему цепи, называют

- Система ограниченной мощности

- Нерегулируемая система

- Шины постоянного напряжения

- Шины неизменного напряжения

- Шины генераторного напряжения

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Почему при отсутствии АРВ генератора значение периодического тока КЗ в установившемся режиме меньше его начального значения

- Преобладает сопротивление нагрузки

- Увеличивается реакция якоря

- Снижается поток возбуждения

- Увеличиваются потери мощности

- Увеличивается поток возбуждения

7 Для определения токов и напряжений двухфазного КЗ на землю применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 Наиболее часто в электроустановках встречается

- Двухфазное короткое замыкание

- Двухфазное короткое замыкание, на землю через дугу

- Трехфазное короткое замыкание

- Двухфазное короткое замыкание, на землю

- Однофазное короткое замыкание

9 В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения?

- Холостого хода

- Нормальном

- Короткого замыкания

- Аварийном

- Ремонтном

10 До каких значений измерительный трансформатор тока уменьшает первичный ток?

- До 10 и 5 А

- До 100 и 50 А

- До 15 А

- До 1 и 5 А

- До 500 А

11 Как называется схема, состоящая из основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- Оперативная

- Функциональная

- Монтажная

- Главная

- Структурная

12 При большом количестве присоединений на повышенном напряжении возможно применение схем:

- Одна секционированная система шин

- Одна секционированная система сборных шин замкнутая в кольцо

- Одна секционированная система сборных шин с секционным реактором

- Две секционированные системы сборных шин

- Две системы сборных шин

13 Наибольший ток КЗ (действующее значение), который выключатель способен отключить при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению –

    - Номинальный ток выключателя

    - Номинальный ток отключения

    - Номинальный ток включения

    - Ток динамической стойкости

    - Ток термической стойкости

14 Непрерывная продувка у воздушных выключателей выполнена:

- Для охлаждения дуги и удаления продуктов горения

- Для вентиляции воздуховодов с целью поддержания необходимой чистоты

- Для исключения увлажнения внутренней полости изоляторов, гасительной камеры и отделителя, которое может образоваться из-за выпадения росы при охлаждении окружающего воздуха

- Для обеспечения быстродействия выключателей

- Для более точной регулировки давления воздуха (сброс лишнего воздуха), обеспечивающей надежную работу выключателя

15 Какие токи можно отключать разъединителем?

  - До 50 А

  - До 15 А

  - До 100 А

  - До 1 кА

  - До 15 кА

16 Разъединителями не допускается выполнять следующие операции:

- Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах

- Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи

- Отключение и включение зарядного тока шин

- Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ

- Отключение тока короткого замыкания

17 По какому условию выбираются шины распределительных устройств?

- По номинальному напряжению

- По допустимому току

- По номинальным току и напряжению

- По вторичной нагрузке

- По номинальному току

18 Для сборных шин и ошиновок  ГРУ применяются:

- Жесткие стальные шины

- Гибкие медные провода

- Жесткие алюминиевые шины

- Гибкие алюминиевые провода

- Гибкие стальные провода

19 Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки     называется (дайте определение)

- Зануление

- Защитное заземление

- Рабочее заземление

- Переносное заземление

- Стационарное заземление

20  В каких электроустановках необходимо выполнять защитное заземление?

- Нейтралей трансформаторов

- Во всех электроустановках при напряжении 380 кВ и выше постоянного тока, 440 кВ и выше переменного тока

- Нейтралей генераторов

- Нейтралей дугогасительных катушек

- Во всех электроустановках при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока

ВАРИАНТ 3

1 Типовой мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может передать из сети высокого напряжения в сеть низкого

- Мощность, которую АТ может передать из сети низкого напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети среднего напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети электромагнитным путем

- Мощность, которую АТ может передать из сети электрическим путем

2 Определить режим работы автотрансформатора по данной схеме

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток ВН в СН

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток СН в ВН

- Трансформаторный режим - передача мощности из обмоток НН в СН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и СН в обмотку ВН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток СН и ВН в обмотку НН

3 Изгиб шин под действием токов КЗ происходит в результате действия:

- Электродинамического

- Электромеханического

- Электрохимического

- Электротермического

- Электрофизического

4 Определить параметры источника питания с шинами неизменного напряжения

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Чему равна ЭДС в начале КЗ, если в системе генератор без АРВ

- Сумме ЭДС по продольной оси

- Переходной ЭДС по продольной оси

- ЭДС предшествующего режима

- Переходной ЭДС по поперечной оси

- Сумме ЭДС по поперечной оси

7 Для определения токов и напряжений однофазного КЗ применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 При расчетах токов КЗ для каждой электрической ступени в расчетной схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указываются:

- Номинальное напряжение

- Критическое напряжение

- Среднее напряжение

- Остаточное напряжение

- Сверхпереходное напряжение

9 Что является вторичной нагрузкой для измерительных трансформаторов напряжения?

  - Сборные шины

  - Активное сопротивление

  - Силовой трансформатор

  - Контрольно-измерительные приборы

  - Линия электропередач

10 Для чего применяются измерительные трансформаторы тока классом точности 0,2?

  - Для присоединения точных лабораторных приборов

  - Для присоединения счетчиков

  - Для всех технических измерительных приборов

  - Для релейной защиты

  - Для земляной защиты

11 Какая схема электроустановки называется структурной?

- В которой указывается только основное оборудование

- Это совокупность основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) и связи между ними

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с выключателями и разъединителями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с трансформаторами тока и напряжения

12 На какое напряжение наиболее широко используются схемы с одной секционированной системой шин?

- 35 кВ и выше

- 6-10 кВ

- 110 кВ и выше

- До 1 кВ

- 220, 380 и 660 В

13 Ток КЗ, который выключатель с соответствующим приводом способен включить без приваривания контактов и других повреждений –

- Номинальный ток отключения

- Номинальный ток выключателя

- Номинальный ток включения

- Ток термической стойкости

- Ток динамической стойкости

14 Для чего предназначены разъединители на подстанциях?

- Для отключения и включения токов нагрузки

- Для ограничения токов КЗ

- Для создания невидимого разрыва

- Для создания видимого разрыва

- Для отключение токов КЗ

15 Сверхбыстродействующие коммутационные аппараты взрывного действия на большие номинальные токи для установок 6-30 кВ – это…:

- Выключатели высокого напряжения

- Предохранители с наполнителем

- Короткозамыкатели

- Ограничители ударного тока

- Отделители

16 Отделитель от разъединителя отличается:

- Габаритами

- Способом гашения дуги

- Плоскостью движения ножей

- Контактной системой

- Приводом

17 По какому условию производится проверка жестких шин?

  - По электродинамической стойкости

  - По термической стойкости

  - По экономической плотности тока

  - По допустимому току

  - По номинальному току

18 При токах более 3000 А при следующих сечениях применяют шины:

- Коробчатые

- Прямоугольные трех полосные

- Прямоугольные двух полосные

- Круглые

- Прямоугольные однополосные

19Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется (дайте определение)

- Заземляющим устройством

- Искусственным заземлителем

- Защитным заземлением

- Рабочим заземлением

- Занулением

20 Какая подстанция (ПС) называется тупиковой?

- ПС, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям

- ПС, присоединенная глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям

- ПС, включаемая в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием

- ПС, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок

- ПС, преобразующая одно напряжение в другое при одной частоте

ВАРИАНТ 4

1 Трансформаторной мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может передать из сети высокого напряжения в сеть низкого

- Мощность, которую АТ может передать из сети низкого напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети среднего напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети электромагнитным путем

- Мощность, которую АТ может передать из сети электрическим путем

2 По схеме соединений автотрансформатора определить режим работы

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток ВН в СН

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток СН в ВН

- Трансформаторный режим - передача мощности из обмоток НН в СН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и СН в обмотку ВН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и ВН в обмотку СН

3 Действие, вызывающее изменение температуры элементов электроустановки сверх допустимой называется:

- Электродинамическое

- Электромеханическое

- Электрохимическое

- Электротермическое

- Электрофизическое

4 Какой параметр переходного процесса при КЗ имеет обозначение - ?

- Периодическая составляющая тока в начальный момент времени

- Вынужденная составляющая тока в начальный момент времени

- Апериодическая составляющая тока в начальный момент времени

- Периодическая составляющая тока в произвольный момент времени

- Вынужденная составляющая тока в произвольный момент времени

5 Чему равна величина тока в установившемся режиме для системы с генератором без АРВ

- Свободному току

- Полному току

- Ударному току

- Периодической составляющей

- Апериодической составляющей

6 Ток трехфазного КЗ составил , определить возможный ток двухфазного КЗ

7 По какому параметру производится проверка оборудования на электродинамическую стойкость?

- По периодической составляющей тока КЗ

- По апериодической составляющей тока КЗ

- По действующему значению ударного тока

- По мгновенному значению ударного тока КЗ

- По базовому значению тока

8 В какую цепь присоединяется измерительный трансформатор напряжения?

  - На отходящих линиях

  - В цепь понизительного автотрансформатора на стороне ВН

  - В цепь понизительного двухобмоточного трансформатора на стороне НН

  - К сборным шинам

  - В цепь секционного, шиносоединительного выключателя

9 В каком режиме работает измерительный трансформатор тока?

- Холостого хода

- Нормальном

- Короткого замыкания

- Аварийном

- Ремонтном

10 Как называется схема, в которой указывается только основное оборудование?

- Оперативная

- Функциональная

- Монтажная

- Главная

- Структурная

11 В каких схемах можно производить ремонт сборных шин без нарушения электроснабжения потребителей?

- С одной системой сборных шин

- С двумя системами сборных шин

- В кольцевых схемах

- С одной рабочей и обходной системой шин

- С двумя рабочими и обходной системами шин

12 Каким током характеризуется стойкость выключателя при сквозных токах?

- Периодической составляющей тока КЗ

- Апериодической составляющей тока КЗ

- Током электродинамической стойкости

- Номинальным током выключателя

- Номинальным током отключения

13 Для чего предназначен автоматический выключатель?

- Создания разрывов в цепях

- Для коммутации цепей при аварийных режимах, включении и отключении электрических цепей

- Для компенсации реактивной мощности

- Для улучшения качества электрической энергии

- Для увеличения надежности

14 По какому току проверяется разъединитель на электродинамическую стойкость?

- По периодической составляющей тока КЗ

- По предельному сквозному току

- По апериодической составляющей тока КЗ

- По номинальному току

- По току термической стойкости

15 На токи до 1000 А нож разъединителя изготовляется из:

- Трех алюминиевых полос

- Двух медных полос

- Двух алюминиевых полос

- Трех медных полос

- Двух стальных полос

16 Какие проводники применяются в качестве гибкой ошиновки?

    - Провод АСК

    - Провод АС

    - Кабель АКРВГ

    - Кабель ВВГ

    - Провод АСКП

17 Почему в РУ 6-10 кВ ошиновка и сборные шины не выполняются медными шинами?

- Из за малой надежности

- Динамически неустойчив к токам КЗ

- Термически неустойчив к токам КЗ

- Неэкономичен

- Из за высокой допустимой плотности тока в шинах

18 Что можно применить в качестве естественного заземлителя?

- Водопроводные трубы

- Пруток

- Уголок

- Нефтепровод

- Газопроводы

19 Какая подстанция (ПС) называется ответвительной?

- ПС, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям

- ПС, присоединенная глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям

- ПС, включаемая в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием

- ПС, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок

- ПС, преобразующая одно напряжение в другое при одной частоте

20 Длительность протекания тока КЗ на участке №1 определяется –

- Током предшествующего режима

- Энергией запасенной в индуктивности L1

- Энергией запасенной в индуктивности LK

- Величиной тока короткого замыкания

- Удаленностью места КЗ

ВАРИАНТ 5

1 Номинальной мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может принять из сети высокого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети низкого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть низкого напряжения при номинальных условиях работы

2 По напряжениям обмоток автотрансформатора определить более выгодный коэффициент выгодности

- 500/330

- 500/110

- 220/10

- 500/220

- 500/36,5

3 Всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение различных точек электроустановок между собой или с землей называется:

- Короткое замыкание

- Замыкание на землю

- Замыкание

- Многофазное замыкание

- Двухфазное замыкание

4 Однофазное и трехфазное короткие замыкания на землю возможны в сетях:

- Во всех сетях переменного тока

- В однофазной системе с заземлением

- В двухфазной системе с заземленными нейтралями

- В трехфазной системе с заземленными нейтралями

- В трехфазной системе с изолированными нейтралями

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением ?

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Какой параметр переходного процесса при КЗ определяется по выражению -

- Ударный ток

- Ударный коэффициент

- Свободная составляющая тока КЗ

- Апериодический ток в цепи КЗ

- Периодический ток в произвольный момент времени

7 Для определения токов и напряжений двухфазного КЗ применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 При расчете токов КЗ считается что трехфазная система является

- Равномерной

- Не равномерной

- Не симметричной

- Симметричной

- Однородной

9 Для чего предназначен измерительный трансформатор напряжения?

- Для уменьшения первичного напряжения

- Для измерения напряжения

- Для уменьшения вторичного напряжения

- Для увеличения первичного напряжения

- Для увеличения вторичного напряжения

10 Для чего предназначен измерительный трансформатор тока?

- Для измерения тока

- Для уменьшения первичного тока

- Для уменьшения вторичного тока

- Для увеличения первичного тока

- Для увеличения вторичного тока

11 Какая схема электроустановки называется главной?

- В которой указывается только основное оборудование

- Это совокупность основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) и связи между ними

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с выключателями и разъединителями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с трансформаторами тока и напряжения

12 Какая схема ПС применяется на высшем напряжении 330-750 кВ?

- Два блока трансформатор-линия с разъединителями

- Блок трансформатор-линия без коммутационной аппаратуры или с одним разъединителем

- Блок линия-трансформатор с отделителями и короткозамыкателями

- Полуторная схема

- Схема четырехугольника

13 Коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения тока в цепи в любых режимах –

- Разъединитель

- Выключатель высокого напряжения

- Реактор

- Измерительный трансформатор тока

- Предохранитель

14 Подогрев в баках многообъемных масляных выключателях предусмотрен:

- Для сохранения скорости движения контактов при низких температурах, когда вязкость масла увеличивается

- Для исключения сильного охлаждения бака выключателя

- Для обеспечения нормальной работы встроенных трансформаторов тока

- Для подогрева контактов выключателя с целью исключения появления масляной пленки

- Для обеспечения работы привода выключателя

15 Коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током –

- Выключатель высокого напряжения

- Разъединитель

- Реактор

- Предохранитель

- Измерительный трансформатор тока

16 Конструктивно отсутствуют разъединители...

- Рубящего типа

- Подвесного типа

- Горизонтально - поворотного типа

- Катящего типа

- Вакуумного типа

17 В распределительных устройствах какого напряжения применяются жесткие шины?

- 6-10 кВ

- 35 кВ

- 110 кВ

- 220 кВ

- 330 кВ

18 Гибкие шины не проверяются на схлестывание при значении тока к.з. Iп.о.:

- Iп.о. < 60кА

- Iп.о. < 40кА

- Iп.о. < 50кА

- Iп.о. < 30кА

- Iп.о.< 20кА

19 Заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности называется (дайте определение)

- Рабочее заземление

- Защитное заземление

- Зануление

- Переносное заземление

- Стационарное заземление

20 По какому условию выбираются сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ:

- Электродинамической стойкости

- Термической стойкости

- Экономической плотности тока

- По допустимому напряжению

- По допустимому току

ВАРИАНТ 6

1 Проходной мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может принять из сети высокого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети низкого напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может принять из сети среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть среднего напряжения при номинальных условиях работы

- Мощность, которую АТ может передать в сеть низкого напряжения при номинальных условиях работы

2 Размеры магнитопровода автотрансформатора определяются:

- Трансформаторной мощностью

- Проходной мощностью

- Номинальной мощностью

- Коэффициентом выгодности

- Коэффициентом трансформаци

3Размеры магнитопровода автотрансформатора определяются:

- Трансформаторной мощностью

- Проходной мощностью

- Номинальной мощностью

- Коэффициентом выгодности

- Коэффициентом трансформаци

4Источник питания напряжение, на зажимах которого практически остается

неизменным при любых изменениях тока в подключаемой к нему цепи, называют

- Система ограниченной мощности

- Нерегулируемая система

- Шины постоянного напряжения

- Шины неизменного напряжения

- Шины генераторного напряжения

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Почему при отсутствии АРВ генератора значение периодического тока КЗ в установившемся режиме меньше его начального значения

- Преобладает сопротивление нагрузки

- Увеличивается реакция якоря

- Снижается поток возбуждения

- Увеличиваются потери мощности

- Увеличивается поток возбуждения

7 Для определения токов и напряжений двухфазного КЗ на землю применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 Наиболее часто в электроустановках встречается

- Двухфазное короткое замыкание

- Двухфазное короткое замыкание, на землю через дугу

- Трехфазное короткое замыкание

- Двухфазное короткое замыкание, на землю

- Однофазное короткое замыкание

9 В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения?

- Холостого хода

- Нормальном

- Короткого замыкания

- Аварийном

- Ремонтном

10 До каких значений измерительный трансформатор тока уменьшает первичный ток?

- До 10 и 5 А

- До 100 и 50 А

- До 15 А

- До 1 и 5 А

- До 500 А

11 Как называется схема, состоящая из основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- Оперативная

- Функциональная

- Монтажная

- Главная

- Структурная

12 При большом количестве присоединений на повышенном напряжении возможно применение схем:

- Одна секционированная система шин

- Одна секционированная система сборных шин замкнутая в кольцо

- Одна секционированная система сборных шин с секционным реактором

- Две секционированные системы сборных шин

- Две системы сборных шин

13 Наибольший ток КЗ (действующее значение), который выключатель способен отключить при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению –

    - Номинальный ток выключателя

    - Номинальный ток отключения

    - Номинальный ток включения

    - Ток динамической стойкости

    - Ток термической стойкости

14 Непрерывная продувка у воздушных выключателей выполнена:

- Для охлаждения дуги и удаления продуктов горения

- Для вентиляции воздуховодов с целью поддержания необходимой чистоты

- Для исключения увлажнения внутренней полости изоляторов, гасительной камеры и отделителя, которое может образоваться из-за выпадения росы при охлаждении окружающего воздуха

- Для обеспечения быстродействия выключателей

- Для более точной регулировки давления воздуха (сброс лишнего воздуха), обеспечивающей надежную работу выключателя

15 Какие токи можно отключать разъединителем?

  - До 50 А

  - До 15 А

  - До 100 А

  - До 1 кА

  - До 15 кА

16 Разъединителями не допускается выполнять следующие операции:

- Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах

- Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи

- Отключение и включение зарядного тока шин

- Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ

- Отключение тока короткого замыкания

17 По какому условию выбираются шины распределительных устройств?

- По номинальному напряжению

- По допустимому току

- По номинальным току и напряжению

- По вторичной нагрузке

- По номинальному току

18 Для сборных шин и ошиновок  ГРУ применяются:

- Жесткие стальные шины

- Гибкие медные провода

- Жесткие алюминиевые шины

- Гибкие алюминиевые провода

- Гибкие стальные провода

19 Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки     называется (дайте определение)

- Зануление

- Защитное заземление

- Рабочее заземление

- Переносное заземление

- Стационарное заземление

20  В каких электроустановках необходимо выполнять защитное заземление?

- Нейтралей трансформаторов

- Во всех электроустановках при напряжении 380 кВ и выше постоянного тока, 440 кВ и выше переменного тока

- Нейтралей генераторов

- Нейтралей дугогасительных катушек

- Во всех электроустановках при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока

ВАРИАНТ 7

1 Типовой мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может передать из сети высокого напряжения в сеть низкого

- Мощность, которую АТ может передать из сети низкого напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети среднего напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети электромагнитным путем

- Мощность, которую АТ может передать из сети электрическим путем

2 Определить режим работы автотрансформатора по данной схеме

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток ВН в СН

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток СН в ВН

- Трансформаторный режим - передача мощности из обмоток НН в СН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и СН в обмотку ВН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток СН и ВН в обмотку НН

3 Изгиб шин под действием токов КЗ происходит в результате действия:

- Электродинамического

- Электромеханического

- Электрохимического

- Электротермического

- Электрофизического

4 Определить параметры источника питания с шинами неизменного напряжения

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Чему равна ЭДС в начале КЗ, если в системе генератор без АРВ

- Сумме ЭДС по продольной оси

- Переходной ЭДС по продольной оси

- ЭДС предшествующего режима

- Переходной ЭДС по поперечной оси

- Сумме ЭДС по поперечной оси

7 Для определения токов и напряжений однофазного КЗ применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 При расчетах токов КЗ для каждой электрической ступени в расчетной схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указываются:

- Номинальное напряжение

- Критическое напряжение

- Среднее напряжение

- Остаточное напряжение

- Сверхпереходное напряжение

9 Что является вторичной нагрузкой для измерительных трансформаторов напряжения?

  - Сборные шины

  - Активное сопротивление

  - Силовой трансформатор

  - Контрольно-измерительные приборы

  - Линия электропередач

10 Для чего применяются измерительные трансформаторы тока классом точности 0,2?

  - Для присоединения точных лабораторных приборов

  - Для присоединения счетчиков

  - Для всех технических измерительных приборов

  - Для релейной защиты

  - Для земляной защиты

11 Какая схема электроустановки называется структурной?

- В которой указывается только основное оборудование

- Это совокупность основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) и связи между ними

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с выключателями и разъединителями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с трансформаторами тока и напряжения

12 На какое напряжение наиболее широко используются схемы с одной секционированной системой шин?

- 35 кВ и выше

- 6-10 кВ

- 110 кВ и выше

- До 1 кВ

- 220, 380 и 660 В

13 Ток КЗ, который выключатель с соответствующим приводом способен включить без приваривания контактов и других повреждений –

- Номинальный ток отключения

- Номинальный ток выключателя

- Номинальный ток включения

- Ток термической стойкости

- Ток динамической стойкости

14 Для чего предназначены разъединители на подстанциях?

- Для отключения и включения токов нагрузки

- Для ограничения токов КЗ

- Для создания невидимого разрыва

- Для создания видимого разрыва

- Для отключение токов КЗ

15 Сверхбыстродействующие коммутационные аппараты взрывного действия на большие номинальные токи для установок 6-30 кВ – это…:

- Выключатели высокого напряжения

- Предохранители с наполнителем

- Короткозамыкатели

- Ограничители ударного тока

- Отделители

16 Отделитель от разъединителя отличается:

- Габаритами

- Способом гашения дуги

- Плоскостью движения ножей

- Контактной системой

- Приводом

17 По какому условию производится проверка жестких шин?

  - По электродинамической стойкости

  - По термической стойкости

  - По экономической плотности тока

  - По допустимому току

  - По номинальному току

18 При токах более 3000 А при следующих сечениях применяют шины:

- Коробчатые

- Прямоугольные трех полосные

- Прямоугольные двух полосные

- Круглые

- Прямоугольные однополосные

19Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется (дайте определение)

- Заземляющим устройством

- Искусственным заземлителем

- Защитным заземлением

- Рабочим заземлением

- Занулением

20 Какая подстанция (ПС) называется тупиковой?

- ПС, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям

- ПС, присоединенная глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям

- ПС, включаемая в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием

- ПС, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок

- ПС, преобразующая одно напряжение в другое при одной частоте

ВАРИАНТ 8

1 Трансформаторной мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может передать из сети высокого напряжения в сеть низкого

- Мощность, которую АТ может передать из сети низкого напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети среднего напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети электромагнитным путем

- Мощность, которую АТ может передать из сети электрическим путем

2 По схеме соединений автотрансформатора определить режим работы

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток ВН в СН

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток СН в ВН

- Трансформаторный режим - передача мощности из обмоток НН в СН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и СН в обмотку ВН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и ВН в обмотку СН

3 Действие, вызывающее изменение температуры элементов электроустановки сверх допустимой называется:

- Электродинамическое

- Электромеханическое

- Электрохимическое

- Электротермическое

- Электрофизическое

4 Какой параметр переходного процесса при КЗ имеет обозначение - ?

- Периодическая составляющая тока в начальный момент времени

- Вынужденная составляющая тока в начальный момент времени

- Апериодическая составляющая тока в начальный момент времени

- Периодическая составляющая тока в произвольный момент времени

- Вынужденная составляющая тока в произвольный момент времени

5 Чему равна величина тока в установившемся режиме для системы с генератором без АРВ

- Свободному току

- Полному току

- Ударному току

- Периодической составляющей

- Апериодической составляющей

6 Ток трехфазного КЗ составил , определить возможный ток двухфазного КЗ

7 По какому параметру производится проверка оборудования на электродинамическую стойкость?

- По периодической составляющей тока КЗ

- По апериодической составляющей тока КЗ

- По действующему значению ударного тока

- По мгновенному значению ударного тока КЗ

- По базовому значению тока

8 В какую цепь присоединяется измерительный трансформатор напряжения?

  - На отходящих линиях

  - В цепь понизительного автотрансформатора на стороне ВН

  - В цепь понизительного двухобмоточного трансформатора на стороне НН

  - К сборным шинам

  - В цепь секционного, шиносоединительного выключателя

9 В каком режиме работает измерительный трансформатор тока?

- Холостого хода

- Нормальном

- Короткого замыкания

- Аварийном

- Ремонтном

10 Как называется схема, в которой указывается только основное оборудование?

- Оперативная

- Функциональная

- Монтажная

- Главная

- Структурная

11 В каких схемах можно производить ремонт сборных шин без нарушения электроснабжения потребителей?

- С одной системой сборных шин

- С двумя системами сборных шин

- В кольцевых схемах

- С одной рабочей и обходной системой шин

- С двумя рабочими и обходной системами шин

12 Каким током характеризуется стойкость выключателя при сквозных токах?

- Периодической составляющей тока КЗ

- Апериодической составляющей тока КЗ

- Током электродинамической стойкости

- Номинальным током выключателя

- Номинальным током отключения

13 Для чего предназначен автоматический выключатель?

- Создания разрывов в цепях

- Для коммутации цепей при аварийных режимах, включении и отключении электрических цепей

- Для компенсации реактивной мощности

- Для улучшения качества электрической энергии

- Для увеличения надежности

14 По какому току проверяется разъединитель на электродинамическую стойкость?

- По периодической составляющей тока КЗ

- По предельному сквозному току

- По апериодической составляющей тока КЗ

- По номинальному току

- По току термической стойкости

15 На токи до 1000 А нож разъединителя изготовляется из:

- Трех алюминиевых полос

- Двух медных полос

- Двух алюминиевых полос

- Трех медных полос

- Двух стальных полос

16 Какие проводники применяются в качестве гибкой ошиновки?

    - Провод АСК

    - Провод АС

    - Кабель АКРВГ

    - Кабель ВВГ

    - Провод АСКП

17 Почему в РУ 6-10 кВ ошиновка и сборные шины не выполняются медными шинами?

- Из за малой надежности

- Динамически неустойчив к токам КЗ

- Термически неустойчив к токам КЗ

- Неэкономичен

- Из за высокой допустимой плотности тока в шинах

18 Что можно применить в качестве естественного заземлителя?

- Водопроводные трубы

- Пруток

- Уголок

- Нефтепровод

- Газопроводы

19 Какая подстанция (ПС) называется ответвительной?

- ПС, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям

- ПС, присоединенная глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям

- ПС, включаемая в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием

- ПС, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок

- ПС, преобразующая одно напряжение в другое при одной частоте

20 Длительность протекания тока КЗ на участке №1 определяется –

- Током предшествующего режима

- Энергией запасенной в индуктивности L1

- Энергией запасенной в индуктивности LK

- Величиной тока короткого замыкания

- Удаленностью места КЗ

ВАРИАНТ 9

1 Типовой мощностью автотрансформатора (АТ) называют:

- Мощность, которую АТ может передать из сети высокого напряжения в сеть низкого

- Мощность, которую АТ может передать из сети низкого напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети среднего напряжения в сеть высокого

- Мощность, которую АТ может передать из сети электромагнитным путем

- Мощность, которую АТ может передать из сети электрическим путем

2 Определить режим работы автотрансформатора по данной схеме

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток ВН в СН

- Автотрансформаторный режим - передача мощности из обмоток СН в ВН

- Трансформаторный режим - передача мощности из обмоток НН в СН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток НН и СН в обмотку ВН

- Комбинированный режим – передача мощности из обмоток СН и ВН в обмотку НН

3 Изгиб шин под действием токов КЗ происходит в результате действия:

- Электродинамического

- Электромеханического

- Электрохимического

- Электротермического

- Электрофизического

4 Определить параметры источника питания с шинами неизменного напряжения

5 Какой параметр переходного режима при питании от шин неизменного напряжения определяется выражением

- Вынужденный ток КЗ в любой момент времени

- Полный ток КЗ в любой момент времени

- Свободный ток КЗ в любой момент времени

- Начальное значение тока КЗ в любой момент времени

- Установившееся значение тока КЗ

6 Чему равна ЭДС в начале КЗ, если в системе генератор без АРВ

- Сумме ЭДС по продольной оси

- Переходной ЭДС по продольной оси

- ЭДС предшествующего режима

- Переходной ЭДС по поперечной оси

- Сумме ЭДС по поперечной оси

7 Для определения токов и напряжений однофазного КЗ применяют метод:

- Наложения

- Симметричных составляющих

- Транспозиции

- Контурных токов

- Типовых кривых

8 При расчетах токов КЗ для каждой электрической ступени в расчетной схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указываются:

- Номинальное напряжение

- Критическое напряжение

- Среднее напряжение

- Остаточное напряжение

- Сверхпереходное напряжение

9 Что является вторичной нагрузкой для измерительных трансформаторов напряжения?

  - Сборные шины

  - Активное сопротивление

  - Силовой трансформатор

  - Контрольно-измерительные приборы

  - Линия электропередач

10 Для чего применяются измерительные трансформаторы тока классом точности 0,2?

  - Для присоединения точных лабораторных приборов

  - Для присоединения счетчиков

  - Для всех технических измерительных приборов

  - Для релейной защиты

  - Для земляной защиты

11 Какая схема электроустановки называется структурной?

- В которой указывается только основное оборудование

- Это совокупность основного оборудования, сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) и связи между ними

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с выключателями и разъединителями

- На которой показываются основные функциональные части электроустановки (РУ, трансформаторы, генераторы) с трансформаторами тока и напряжения

12 На какое напряжение наиболее широко используются схемы с одной секционированной системой шин?

- 35 кВ и выше

- 6-10 кВ

- 110 кВ и выше

- До 1 кВ

- 220, 380 и 660 В

13 Ток КЗ, который выключатель с соответствующим приводом способен включить без приваривания контактов и других повреждений –

- Номинальный ток отключения

- Номинальный ток выключателя

- Номинальный ток включения

- Ток термической стойкости

- Ток динамической стойкости

14 Для чего предназначены разъединители на подстанциях?

- Для отключения и включения токов нагрузки

- Для ограничения токов КЗ

- Для создания невидимого разрыва

- Для создания видимого разрыва

- Для отключение токов КЗ

15 Сверхбыстродействующие коммутационные аппараты взрывного действия на большие номинальные токи для установок 6-30 кВ – это…:

- Выключатели высокого напряжения

- Предохранители с наполнителем

- Короткозамыкатели

- Ограничители ударного тока

- Отделители

16 Отделитель от разъединителя отличается:

- Габаритами

- Способом гашения дуги

- Плоскостью движения ножей

- Контактной системой

- Приводом

17 По какому условию производится проверка жестких шин?

  - По электродинамической стойкости

  - По термической стойкости

  - По экономической плотности тока

  - По допустимому току

  - По номинальному току

18 При токах более 3000 А при следующих сечениях применяют шины:

- Коробчатые

- Прямоугольные трех полосные

- Прямоугольные двух полосные

- Круглые

- Прямоугольные однополосные

19Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется (дайте определение)

- Заземляющим устройством

- Искусственным заземлителем

- Защитным заземлением

- Рабочим заземлением

- Занулением

20 Какая подстанция (ПС) называется тупиковой?

- ПС, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям

- ПС, присоединенная глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям

- ПС, включаемая в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием

- ПС, к которой присоединено более двух линий питающей сети, приходящих от двух или более электроустановок

- ПС, преобразующая одно напряжение в другое при одной частоте