Горизонтальдар арқылы нүктенің биіктігін анықтау

Зертханалық жұмыс 1 топографиялық карта (сурет 2)  берілген. Оқытушы көрсеткен картадағы бөлікшемен танысу нәтижесінде келесі шарттарды көрсету керек:

· картаның масштабы мен дәлдігі;

· бөлікшедегі геодезиялық тораптардың пункттерін  және олардың саны (ауданның геодезиялық зерттелуі(;

· жергілікті жер бедерінің жалпы сипаттамасы (негізгі пішіндер, оған сәйкес сызықтар мен нүктелер(;

· гидрография (өзендер, көлдер, батпақтар(;

· өсімдіктер;

· елді мекендер және олардың қысқаша сипаттамасы;

· жер бетіндегі жолдар.

а) шартты белгілермен танысу;
Шартты белгілердің белгілену үлгісі сурет 4 көрсетілген.

б) Нүктенің биіктігін анықтау.

Егер биіктігі анықталатын нүкте горизонтальдың тікелей  үстінде орналасса, онда оның биіктігі сол горизонталь биіктігіне тең болады.

Ең жиі кездесетін жағдай, ол нүктелердің горизонтальдардың арасында орналасуы. Нүктенің биіктігі мына формула арқылы анықталады:

НМ  = Н1 + 
[image: image1.wmf]h

D

                                                  (1.1)

мұндағы                                        
[image: image2.wmf]h

mn

mM

h

×

=

D


Нүкте екі горизонтальдың арасында орналасса, онда карта бетінде салынды (mn) және кесіндінің ұзындығы (mМ) сызғышпен өлшенеді. Картаның масштабына сәйкес анықталады. Одан кейін формула бойынша анықталады.

Мысалы  (сурет 5) М нүктесінің биіктігін (НМ) анықтау  керек. Нүкте 150  және 155 м горизонтальдар арасында орналасқан және салынды (mn) 5 мм, кесіндінің ұзындығы (mМ) 2 мм тең.

                                                                            
                                                            n                 155

                                                            ( M

                                                                m           150

Cурет 5 - Горизонтальдар арасындағы нүктенің биіктігін анықтау

[image: image3.png]a) cy Kkemepi;

2 3 3 6) arsicruin
* jrae
s wen Garures
T Nynatepis M Topusorrans-
KA 3. g
Hopraa 3o 536| o) rpwanrynauwmnman %y, | naret Geacp
1y 326589 L — Qs
3268 | o rconomnm mypicinin 035
574 | Gypuurrapas robenepi <
vii: Kowtypnap
2) exi kaBarrss Goe yit
6) rop KaGaTTH! TYpriiH
4KX| | v $
Snexrprorsin Geperint [ g yaenn 93] Opan:
— ]y i3 %2 2 6an xaparai
s ) Towenri kepneysi o &) o
; 6) sorapret keprieyai o kapasad &
Ko -] Hana
a)Teip sciwnikrep
) rpyur
Koprannap: Byranap
eeeesitg|  3) MCTONBN XaCOTLINEA
_ 6) arawTan Kacasliran





Cурет 4 - 1: 1 000 масштабтағы шартты белгілер мен белгілеулер
в) Беткейдің тіктігін анықтау.
Карта бойынша  шығарылатын есептер. Құлама тіктігі мен еңістігі (сурет 6) мына формуламен анықталады:

tgν=h/a                                                        (1.2)

мұндағы h - қима биіктігі, белгілі шама;

                а - салынды.


Тангенсті біле отырып, тригонометриялық функциялар кестесінен көлбеу бұрышты анықтайды.


Еңістік мына формула бойынша анықталады:

                                   i = tg ν                                                        (1.3)
[image: image4.png]3

3

D





Cурет 6- Еңістікті анықтау

Іс жүзінде беткейдің тіктігін, еңістігін формуланы пайдаланбай-ақ, картада берілген салынды графигі арқылы оңай анықтауға болады (сурет 7). 

[image: image5.png]



Cурет 7 - Салынды графигі
_1237024414.unknown

_1237024466.unknown

