1 тапсырма

1-кестедегі тапсырма нұсқасына сәйкес таңдалған П типтегі параллель (тәуелсіз) қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы өндіріс механизміннің жетегі үшін қолданылады.

Қозғалтқыш 220 В желілік кернеуден қоректенеді.

1 кесте - 1 тапсырма нұсқалары

| ID соңғы саны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 8 | 19 | 125 | 11 | 55 | 100 | 32 | 85 | 25 | 70 |
| , об/мин | 1500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 600 |

Қозғалтқыш іске қосу реостаты арқылы бірнеше кезеңде жұмыс жылдамдығына дейін жеделдетіледі. Қозғалтқыш білігіне берілетін статистикалық келтірілген моментінің мәні 2-кестеден таңдалады.

2 кесте - 1 тапсырма нұсқалары

| ID соңғы саны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,75 | 0,65 | 1,1 | 1,15 | 0,6 | 1,0 |

Қозғалтқыштың  негізгі жылдамдықтан жоғары айналу жылдамдығы қозғалтқыштың магниттік магниттелуін әлсірету арқылы реттеледі.

Талаптар:

1. Каталогтар мен анықтамалықтардан қажетті қозғалтқышты таңдап, оның барлық техникалық сипаттамаларын жазыңыз.

2. Қозғалтқышты іске қосу диаграммасын құрып, іске қосу реостатының кедергісін есептеңіз.

3. Қозғалтқыштың максималды рұқсат етілген айналу жылдамдығына сәйкес магниттік ағын әлсіреген кездегі механикалық және электромеханикалық сипаттамаларын есептеп, құрыңыз.

4. Қозғалтқыштың  динамикалық тежелуі кезінде зәкір тізбегіндегі қосымша кедергінің мәнін анықтап, механикалық сипаттамаларды құрыңыз. Бастапқы тежеу жылдамдығы номиналды жылдамдыққа тең, ал номиналды магниттік ағын кезіндегі бастапқы тежеу моменті 2,25М-ге тең.

1-тапсырмаға арналған әдістемелік нұсқаулықтар

1. Қозғалтқыштың артық жүктеме мүмкіндігін толық пайдалана отырып, яғни мәжбүрлі іске қосу режимінде абсолютті бірліктерде іске қосу диаграммасын құру. Аналитикалық әдіспен іске қосу реостаты сатыларының кедергілерін есептеу.

2. Іске қосу реостатының сипаттамалары мен кедергілерін [2, 3] ұсыныстарына сәйкес есептеңіз.

3. Магниттік ағын әлсірегенде және динамикалық тежеу кезінде электромеханикалық  және механикалық  сипаттамаларды қозғалтқыштың табиғи сипаттамаларымен бірге құрыңыз.

4. Әлсіреген магниттік ағынның мәнін келесі шарттан анықтаңыз:

,

мұндағы

– қозғалтқыштың номиналды кернеуі;

– қозғалтқыштың номиналды тогы;

- қозғалтқыштың зәкір тізбегінің кедергісі, жұмыс температурасына дейін төмендетілген ;

- қозғалтқыштың максималды айналу жылдамдығы.

5. Осы тапсырмада және барлық кейінгі тапсырмаларда шешімді бастамас бұрын машина орамдарының кедергісін жұмыс температурасына дейін (машинаның түріне байланысты) салқындату қажет. [2]

3.1 Методические указания к задаче 1

- Пусковую диаграмму построить в абсолютных единицах из условия форсированного пуска, т.е. при полном использовании перегрузочной способности двигателя. Расчет сопротивлений ступеней пускового реостата выполнить аналитическим методом.

- Расчет характеристик и сопротивлений пускового реостата проводить в соответствии с рекомендациями [2, 3].

- Электромеханические  и механические  характеристики при ослабленном магнитном потоке и при динамическом торможении построить совместно с естественной характеристикой двигателя.