Задание №3

Варианты заданий выбираются по последней цифре ID студента.
Для заданной структурной схемы САУ, изображенной на рисунке, построить кривую переходного процесса У (t), вызванного единичным ступенчатым воздействием g(t) = 1(t) по заданию и определить ее показатели качества.


[image: image1.png]y®





Рисунок 1 – Структурная схема САУ

Данные для расчетов по вариантам в таблице 2.

Таблица 2 – Таблица вариантов

	Параметры
	Варианты заданий

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Кр
	2
	3
	4
	5
	3
	6
	2
	4
	3
	4

	Коб
	0,5
	0,6
	0,8
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	1,5

	Т
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Методические указания к  заданию 3
Если в замкнутой  САУ разомкнуть цепь обратной связи, то она окажется разомкнутой. Зная правила преобразования структурных схем САУ, а в данном случае между выходной величиной У (t) и входной величиной g(t) оказываются последовательно включенными три звена, легко определить передаточную функцию разомкнутой системы:


[image: image2.wmf]Õ

=

=

=

n

i

i

раз

p

W

p

g

p

y

p

W

1

)

(

)

(

)

(

)

(

.

Передаточная функция звена сравнения обычно принимается равной единице. Определив передаточную функцию замкнутой системы, найдите аналитическое выражение для преобразования по Лапласу изображения выходной величины:

у(р)=Wзам(p)g(p).

Для получения аналитического выражения у(t) изменения выходной величины во времени , необходимо правую часть этого уравнения привести к виду, приводимому в Приложении А, по которым определить оригинал.

По полученному выражению для у(t) постройте на миллиметровой бумаге кривую переходного процесса в системе, по которой, прямой оценкой, определите ее качественные показатели, в частности, время переходного процесса и величину статической ошибки.
_1096901713

_1096903029.unknown

