Задание №4
Для всех вариантов.

Дать описание структуры и решаемых задач супервизорного режима работы автоматизированного технологического комплекса с управляющей вычислительной техникой.

Методические указания к заданию 4
В настоящее время термин «супервизорное управление» широко используется в литературе. Супервизор – название основной программы операционной системы ЭВМ. Операционная система, в свою очередь, представляет собой комплекс программ, обеспечивающих функционирование ЭВМ. Следовательно, по названию режима, можно судить, что управляющие функции ЭВМ в этом режиме представляются наиболее полно. 

Составьте структурную схему АСУ, которая должна включать (изображают прямоугольниками с вписанными в них названиями элемента системы) объект управления, управляющий вычислительный комплекс (микроконтроллер) и локальные САР. Обозначьте  связи этих элементов между собой линиями со стрелками, обозначающими направление передачи информации о состоянии объекта управления, ввода в систему критериев, заданий и ограничений, направлений передачи управляющих воздействий. Учитывая основную особенность супервизорного режима АСУ – автоматическое управление локальными регуляторами с помощью УВК. Опишите роль человека в этом режиме работы.

