Бір қорек көзі бар тармақталған бір фазалы синусоидалы ток тізбегін есептеу

Айнымалы синусоидалы ток тізбегі үшін құрамына кіретін элементтердің параметрлері берілген. Кірістегі кернеудің әсерлік мәні белгілі. Қорек кернеуінің жиілігі  f=50 Гц.

Анықтау қажет:

1) Тармақтардағы токтардың әсерлік мәнін комплекстік әдіспен есептеу.

2) Параллель аймақтағы кернеу мен тармақтардағы токтардың лездік мәндерін жазу.

3) Векторлық диаграмма құру.

4) Қуат балансын құру.

Кесте  4 – Бастапқы мәндер

| Вариант | Сурет | U, В | R1, Ом | L1, мГн | С1, мкФ | R2, Ом | L2, мГн | С2, мкФ | R3, Ом | L3, мГн | С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 380 | 8 | 26 | 200 | 12 | 31 | 200 | 5 | 12 | 250 |
| 2 | 2 | 220 | 4 | 7 | 800 | 6 | 15 | 300 | 6 | 15 | 350 |
| 3 | 3 | 127 | 7 | 20 | 900 | 7 | 16 | 400 | 7 | 18 | 200 |
| 4 | 4 | 127 | 6 | 17 | 1000 | 6 | 10 | 500 | 8 | 21 | 300 |
| 5 | 5 | 220 | 4 | 8 | 600 | 12 | 12 | 250 | 9 | 9 | 400 |
| 6 | 6 | 380 | 9 | 9 | 400 | 5 | 13 | 600 | 10 | 11 | 500 |
| 7 | 7 | 220 | 5 | 16 | 700 | 6 | 48 | 700 | 6 | 13 | 600 |
| 8 | 8 | 127 | 3 | 15 | 1300 | 7 | 20 | 800 | 4 | 8 | 450 |
| 9 | 9 | 127 | 6 | 14 | 250 | 8 | 18 | 900 | 8 | 10 | 700 |
| 10 | 0 | 220 | 3 | 10 | 200 | 9 | 17 | 1000 | 7 | 14 | 800 |
| 11 | 1 | 220 | 6 | 31 | 700 | 8 | 26 | 200 | 6 | 8 | 500 |
| 12 | 2 | 127 | 7 | 15 | 800 | 4 | 7 | 800 | 12 | 9 | 250 |
| 13 | 3 | 127 | 6 | 16 | 900 | 7 | 20 | 900 | 5 | 16 | 600 |
| 14 | 4 | 380 | 12 | 10 | 1000 | 6 | 17 | 1000 | 6 | 15 | 700 |
| 15 | 5 | 220 | 5 | 12 | 400 | 4 | 8 | 600 | 7 | 14 | 800 |
| 16 | 6 | 127 | 5 | 13 | 500 | 9 | 31 | 400 | 8 | 10 | 900 |
| 17 | 7 | 220 | 6 | 16 | 250 | 5 | 15 | 700 | 9 | 31 | 1000 |
| 18 | 8 | 380 | 7 | 10 | 600 | 3 | 16 | 1300 | 8 | 15 | 200 |
| 19 | 9 | 220 | 8 | 12 | 300 | 6 | 10 | 250 | 4 | 16 | 800 |
| 20 | 0 | 127 | 9 | 13 | 400 | 3 | 12 | 200 | 7 | 10 | 900 |