СРОП3

Тақырыпқа байланысыты есептер:

- Сызықтық  кернеуі 380 В  үшфазалы  тізбекке , параметрлері R=10 Ом,  XL=10 Ом,

XC=10 Ом үшфазалы қабылдағыш қосылған. Қабылдағыштың толық активті қуатын анықтаңыз.

- Кернеулігі  Uс=380В  үшфазалы  үшсымды желіге, фаза кедергілері  R=8 Ом, Х=6 Ом симметриялы қабылдағыш қосылған. Сызықтық токтарды  анықтаңыз.

- Кернеулігі  Uс=660 В үшфазалы үшсымды желіге, фаза кедергілері   R=8 Ом, Х=6 Ом  симметриялы  қабылдағышы қосылған.  Жұлдызшалап қосқанда фазалық кернеу неге тең?

- Үшфазалық симметриялы тізбек ішіндегі кернеу 220 В тең, фазалық ток 5 А, қуат коэффициенті 0,8. Үшфазалық тізбектің реактивтік қуатын анықтау.

- Электр энергиясының желідегі (линияда) тасымалдануы 460В кернеу көзіне қосылған. Желідегі (линиядағы) қуатты анықтаңыз, егер желідегі ток 200А, ал тұтынушы кедергісі  2,2 Ом.?