# 2 Тапсырма

Бір фазалы трансформатор, 2 кестеде төл құжаттары берілген, жүктемені cos2 қуат коэффициэнтімен қоректендіреді.

Тапсырма:

1. Трансформатордың сыртқы сипаттамасын U2 () және ПӘК-тің  () жүктемеден тәуелділігін берілген cos2 жүктеме қуат коэффициентімен сызыңыздар.  жүктеме коэффициентінің мәндерін келесі ретпен алынады: 0; 0.25; 0,50; 0,75; 1,00.

2. Берілген cos2 жүктеме қуат коэффициентімен трансформатордың жылдық эксплуатациалық ПӘКін анықтаныздар, егер трансформатор  жылына 2000 сағат 100 % жүктелген болса, 3000 сағат - 60 %, ал  қалған уақытта трансформатор бос жүрісте.

2 Кесте – 2 тапсырманың берілгені

| Студенттің тәртіп нөмірі | Sном, В А | U1ном, В | U2ном, В | Uк , % | Pк, Вт | P0, Вт | i0 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 220 | 24 | 12 | 6,15 | 12,75 | 24 |
| 2 | 100 | 220 | 24 | 9 | 6,6 | 20,23 | 24 |
| 3 | 160 | 220 | 24 | 7 | 7,9 | 21,7 | 23 |
| 4 | 250 | 220 | 24 | 5,5 | 9 | 31,25 | 22 |
| 5 | 400 | 220 | 24 | 4,5 | 10,75 | 42,3 | 20 |
| 6 | 630 | 220 | 24 | 3,5 | 12,1 | 59,2 | 19 |
| 7 | 1000 | 220 | 24 | 2,5 | 12,5 | 83,7 | 18 |
| 8 | 63 | 380 | 36 | 12 | 5,75 | 11,81 | 24 |
| 9 | 100 | 380 | 36 | 9 | 6,2 | 17,85 | 24 |
| 10 | 160 | 380 | 36 | 7 | 6,9 | 19,6 | 23 |
| 11 | 250 | 380 | 36 | 5,5 | 7,75 | 28,13 | 22 |
| 12 | 400 | 380 | 36 | 4,5 | 9,1 | 38,3 | 20 |
| 13 | 630 | 380 | 36 | 3,5 | 10,7 | 50,3 | 19 |
| 14 | 1000 | 380 | 36 | 2,5 | 11,46 | 66,7 | 18 |
| 15 | 63 | 660 | 42 | 12 | 5,35 | 10,86 | 24 |
| 16 | 100 | 660 | 42 | 9 | 5,8 | 15,47 | 24 |
| 17 | 160 | 660 | 42 | 7 | 5,8 | 17,5 | 23 |
| 18 | 250 | 660 | 42 | 5,5 | 6,45 | 25 | 22 |
| 19 | 400 | 660 | 42 | 4,5 | 7,44 | 34,4 | 20 |
| 20 | 630 | 660 | 42 | 3,5 | 9,1 | 41,4 | 19 |
| 21 | 1000 | 660 | 42 | 2,5 | 10,4 | 50,20 | 18 |
| 22 | 63 | 220 | 36 | 12 | 4,92 | 9,92 | 24 |
| 23 | 100 | 220 | 42 | 9 | 5,4 | 13,10 | 24 |
| 24 | 160 | 380 | 24 | 7 | 4,8 | 15,4 | 23 |
| 25 | 250 | 380 | 42 | 5,5 | 5,16 | 21,9 | 22 |
| 26 | 400 | 380 | 24 | 4,5 | 8,7 | 35,7 | 20 |
| 27 | 630 | 380 | 36 | 3,5 | 11,2 | 49,7 | 19 |
| 28 | 1000 | 660 | 42 | 2,5 | 12,3 | 71,4 | 18 |
| 29 | 63 | 660 | 36 | 12 | 5,75 | 11,3 | 24 |
| 30 | 100 | 660 | 24 | 9 | 6,1 | 16,7 | 24 |