# 3 Тапсырма

Uном = 220/380 В номиналды кернеумен қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш (АҚ) үш фазалық сызықтық Uл ( 7 кесте) желіге f = 50 Гц жиілікпен қосылған. Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары 8 кесте берілген.

Вариант таңдауға нұсқау: топ нөмірі тұтыну желінің сызықтық кернеуін, қозғалтқыштың номиналды айналым жиілігін береді ( 7 кесте). Студенттің нөмірі топ журналынан алынып – қозғалтқыштың техникалық мәлметтерін, бақылау сұрақтың нөмірін және АҚ тұтындыратын желінің мәлметтері береді (8 кесте).

Тапсырма:

1. Желінің сызықтық кернеуі Uл және қозғалтқыштың номиналды кернеуі бойынша статор орамасының қосылу сұлбасын анықтаңдар.

2. Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режімі үшін: 1) біліктегі моментті Мном; 2) сызықтық токты I1ном; 3) желіден тұтынатын активті қуатты Р1ном; 4) магнит өрісінің айналым жиілігін n0 ; 5) ротордағы ток пен ЭҚК жиілікті f2 ном, анықтаңдар.

3. Қозғалтқыштын орыққан режімінде біліктегі жүктеме моменті Мст = 0,8 Мmax  бойынша ротор айналым жиілігін п анықтап және жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар.

4. АҚ қоректендіретін үлестіргіш пунктен жүретін желінің ток өткізетін талшықтың қимасын таңдаңдар. Желі мәлметтері 4 кестеде берілген. Үлестіргіш пукттің өткізгіштерінің кернеуі номиналдыға тең болғанда, бос жүрісте қозғалтқыш қосылатынын тексеріңдер.  Тексерген кезде шықпаның кернеуі Uдв   0,8 Uдв.ном тең болғанда АҚ іске қосылуы мүмкіндеп саналсын.

5. 8 кестедегі сұрақтарға жауап беріңдер.

# 7 Кесте  –  3 Тапсырманың берілгені

| Берілгені | Топ нөмірі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Желінің сызықтық кернеуі Uл, В | 220 | 380 | 380 | 220 |
| Номиналды айналым жиілігі nном , мин-1 | 1420 | 2925 | 945 | 720 |

# 1 топ - фамилиялары Ц,У,К,Е,Н,Г,Ш,Щ,З,Т әріптеріне басталатын студенттер

# 2 топ - фамилиялары Х,Ә,Ф,Ы,І,В,А,П,Р,Б әріптеріне басталатын студенттер

# 3 топ - фамилиялары О,Л,Ң,Д,Ж,Ғ,Э,Ү,Я әріптеріне басталатын студенттер

# 4 топ - фамилиялары Ұ,Қ,Ө,Һ,Ч,С,М,И,Ю әріптеріне басталатын студенттер

8 Кесте  – 3 Тапсырманың берілгені

| Студенттің тәртіп нөмірі Порядковый номер студента | Қоректендіруші желі |  |  | Бақылау сұрақтар | Қоздырғыштың техникалық мәлметтері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Түрі | Материалы | Ұзындығы м |  | Рном, кВт | ном, % | cosном |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кл | Al | 50 | 1,14 | 0,09 | 60 | 0,70 | 2,2 |
| 2 | Кл | Cu | 60 | 3,12 | 0,12 | 63 | 0,70 | 2,2 |
| 3 | Кл | Al | 60 | 5,10 | 0,18 | 66 | 0,76 | 2,2 |
| 4 | Кл | Cu | 60 | 7,8 | 0,28 | 66 | 0,77 | 2,2 |
| 5 | Кл | Al | 50 | 9,6 | 0,37 | 70 | 0,86 | 2,2 |
| 6 | Кл | Cu | 70 | 11,4 | 0,55 | 73 | 0,86 | 2,2 |
| 7 | Вл | Al | 100 | 13,2 | 0,76 | 77 | 0,87 | 2,2 |
| 8 | Вл | Al | 100 | 15,16 | 1,1 | 77,5 | 0,87 | 2,2 |
| 9 | Вл | Al | 100 | 17,18 | 1,5 | 81 | 0,85 | 2,2 |
| 10 | Вл | Al | 120 | 21,20 | 2,2 | 83 | 0,87 | 2,2 |
| 11 | Вл | Al | 120 | 23,30 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 2,2 |
| 12 | Вл | Al | 130 | 25,28 | 4,0 | 86,5 | 0,89 | 2,2 |
| 13 | Вл | Al | 130 | 27,24 | 5,5 | 87,5 | 0,91 | 2,2 |
| 14 | Вл | Al | 140 | 29,22 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 |
| 15 | Вл | Al | 140 | 2,27 | 11,0 | 88 | 0,90 | 2,2 |
| 16 | Кл | Al | 140 | 4,25 | 15,0 | 88 | 0,91 | 2,2 |
| 17 | Кл | Cu | 140 | 6,23 | 18,5 | 88,5 | 0,92 | 2,2 |
| 18 | Кл | Al | 150 | 8,21 | 22,0 | 88,5 | 0,91 | 2,2 |
| 19 | Кл | Al | 150 | 10,19 | 30,0 | 90 | 0,92 | 2,2 |
| 20 | Кл | Cu | 150 | 12,17 | 37,0 | 90 | 0,89 | 2,2 |
| 21 | Кл | Al | 140 | 14,15 | 45,0 | 91 | 0,90 | 2,2 |
| 22 | Кл | Cu | 140 | 16,13 | 55,0 | 91 | 0,92 | 2,2 |
| 23 | Кл | Al | 120 | 15,11 | 75,0 | 91 | 0,89 | 2,2 |
| 24 | Кл | Cu | 120 | 20,9 | 90,0 | 92 | 0,90 | 2,2 |
| 25 | Кл | Al | 90 | 22,7 | 110,0 | 91 | 0,89 | 2,2 |
| 26 | Кл | Cu | 90 | 24,5 | 132,0 | 91,5 | 0,89 | 2,2 |
| 27 | Кл | Al | 50 | 26,3 | 160,0 | 92 | 0,90 | 1,9 |
| 28 | Кл | Cu | 50 | 26,1 | 200,0 | 94,5 | 0,90 | 1,9 |
| 29 | Кл | Cu | 50 | 30,4 | 250,0 | 92,5 | 0,90 | 1,9 |
| 30 | Кл | Cu | 50 | 19,2 | 315,0 | 93,5 | 0,91 | 1,9 |

Ескерту: Кл –траншеядағы кабельдік желі; Вл – ашық салынған желі; Al – алюминий ток жүргізу талшығы; Cu – мыс ток жүргізу талшығы.