4 Тапсырма

Uном = 220 / 380 В номиналды кернеулі фазалы АҚ Uл (7 кесте) сызықтық кернеулі және f = 50 Гц жиілікті үш фазалы желіге қосылған. Қозғалтқыштың техникалық сипаттамалары 11 кестеде берілген.

Тапсырма:

1. Желінің сызықтық кернеуі Uл және қозғалтқыштың номиналды кернеуі бойынша статор орамасының қосылу сұлбасын анықтаңдар.

2. Фаза роторлы АҚ  үшін (11 кесте) Г – тәріздес орын босу сұлбасын құрап оның параметрларын анықтаңдар. АҚ-тың номиналды режімі үшін 1) Мном біліктегі моментің; 2) I1 ном сызықтық тоғын; 3) іске қосу моменті максималды болу үшін ротор тізбегіндегі келтірілген кедергіні Rр; 4) I1n / I1 ном; I1n.р / I1 ном токтардың есілін. Қозғалтқыштың ротор тізбегіне реостат Rр қосылған және қосылмаған кездегі іске қосу тоқтарды I1n, I1n.р анықтаңдар.

3. Жеңілдетілген Клосс формуласы бойынша қозғалтқыштың жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар.

4. Берілген қозғалтқыш үшін 4 тапсырманыңдағы 4 пунктіне сай орындаңыз, мәлметтері 11 кестеде келтірілген.

Ротор тізбегіне іске қосу реостаты еңгізілгенде қуат коэффициенті cos n іске қосқанда өзгермейді деп санау керек, ара қашықтағы орналасқан АҚ ісқе қосу барысына іске қосу реостаттың ықпалын бағалаңдар; қосылған және қосылмаған іске қосу реостатта желідегі кернеу шығындарын есептеңдер.

5. 11 кесте берілген сұрақтарға жауап беріңдер.

11 Кесте –  4Тапсырманың берілгені

| Студенттің тәртіп нөмірі Порядковый номер студента; Қоректендіруші желі. Түрі; Материалы; Ұзындығы м. | Қоректендіруші желі |  |  | Бакылау сұрақтар | Қозғалтқыштың техникалық мәліметтері |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Түрі | Материалы | Ұзындығы м |  | Рном, кВт | ном, % | cosном | cosn |  |  | I0 , А | cos0 |
| 1 | Кл | Cu | 70 | 30,1 | 22 | 87,5 | 0,79 | 0,35 | 2,7 | 6,5 | 37 | 0,07 |
| 2 | Вл | Al | 100 | 28,3 | 7,5 | 82,0 | 0,84 | 0,34 | 2,5 | 7 | 14,2 | 0,01 |
| 3 | Вл | Al | 100 | 26,5 | 10 | 83,5 | 0,85 | 0,33 | 2,4 | 7 | 16,1 | 0,09 |
| 4 | Вл | Al | 80 | 24,4 | 13 | 84,5 | 0,86 | 0,32 | 2,5 | 7 | 19,2 | 0,08 |
| 5 | Вл | Al | 80 | 22,9 | 17 | 84,5 | 0,80 | 0,37 | 2,8 | 6,5 | 28 | 0,08 |
| 6 | Кл | Cu | 60 | 20,11 | 30 | 87,0 | 0,82 | 0,35 | 2,7 | 6,5 | 46 | 0,07 |
| 7 | Кл | Cu | 50 | 18,13 | 40 | 87,0 | 0,81 | 0,31 | 2,8 | 5,5 | 59 | 0,07 |
| 8 | Кл | Cu | 50 | 16,15 | 55 | 88,5 | 0,82 | 0,36 | 2,7 | 5,5 | 68 | 0,06 |
| 9 | Кл | Cu | 50 | 14,17 | 75 | 90,0 | 0,88 | 0,34 | 2,6 | 6,5 | 110 | 0,06 |
| 10 | Кл | Cu | 50 | 12,19 | 100 | 90,5 | 0,88 | 0,33 | 2,5 | 6,5 | 180 | 0,053 |
| 11 | Вл | Al | 100 | 10,21 | 1,4 | 69 | 0,74 | 0,30 | 2,3 | 7 | 3,7 | 0,13 |
| 12 | Вл | Al | 100 | 8,23 | 2,2 | 87,5 | 0,76 | 0,23 | 2,3 | 7 | 4,6 | 0,13 |
| 13 | Вл | Al | 100 | 6,25 | 3,5 | 79 | 0,75 | 0,25 | 2,3 | 7 | 7,25 | 0,13 |
| 14 | Вл | Al | 100 | 4,27 | 5,0 | 82 | 0,75 | 0,27 | 2,5 | 7 | 9,7 | 0,1 |
| 15 | Вл | Al | 90 | 2,29 | 11,0 | 79 | 0,76 | 0,29 | 2,8 | 7 | 17,8 | 0,09 |
| 16 | Вл | Al | 80 | 4,17 | 16,0 | 83 | 0,78 | 0,31 | 2,8 | 6,5 | 21,7 | 0,075 |
| 17 | Кл | Cu | 60 | 6,19 | 38 | 78 | 0,75 | 0,33 | 2,9 | 6,0 | 57 | 0,07 |
| 18 | Кл | Cu | 50 | 8,21 | 50 | 82 | 0,77 | 0,31 | 2,8 | 5,5 | 66 | 0,06 |
| 19 | Кл | Cu | 50 | 10,23 | 60 | 81 | 0,77 | 0,33 | 2,9 | 5,5 | 73,6 | 0,06 |
| 20 | Кл | Cu | 45 | 12,25 | 63 | 79 | 0,74 | 0,35 | 2,9 | 6,5 | 80 | 0,06 |
| 21 | Кл | Cu | 45 | 14,27 | 80 | 78 | 0,72 | 0,35 | 3,0 | 6,5 | 120 | 0,056 |
| 22 | Кл | Cu | 40 | 16,29 | 125 | 78 | 0,73 | 0,36 | 2,9 | 6,5 | 230 | 0,045 |
| 23 | Кл | Cu | 40 | 18,15 | 160 | 84 | 0,72 | 0,37 | 2,9 | 6,5 | 285 | 0,04 |
| 24 | Вл | Al | 70 | 20,13 | 22 | 87,5 | 0,79 | 0,32 | 2,0 | 6,0 | 33 | 0,065 |
| 25 | Кл | Cu | 70 | 22,11 | 30 | 87,5 | 0,79 | 0,31 | 1,9 | 5,5 | 49 | 0,06 |
| 26 | Кл | Cu | 60 | 24,9 | 40 | 87,5 | 0,81 | 0,33 | 2,4 | 6,5 | 59 | 0,063 |
| 27 | Кл | Cu | 60 | 26,7 | 55 | 90 | 0,81 | 0,35 | 2,2 | 6,0 | 72 | 0,055 |
| 28 | Вл | Al | 80 | 28,5 | 10 | 85 | 0,82 | 0,28 | 2,0 | 6,5 | 15 | 0,09 |
| 29 | Вл | Al | 100 | 30,3 | 7,5 | 84 | 0,82 | 0,25 | 2,4 | 7,0 | 12 | 0,11 |
| 30 | Вл | Al | 90 | 2,15 | 10 | 85 | 0,83 | 0,27 | 2,1 | 7,0 | 16,5 | 0,1 |

Ескерту: Кл –траншеядағы кабельдік желі; Вл – ашық салынған желі; Al – алюминий ток жүргізу талшығы; Cu – мыс ток жүргізу талшығы.