# 5 Тапсырма

Үш фазалы синхронды қозғалтқыш, номиналды мәліметтері 18 кестеде берілген, компрессор жетегі боп жұмыс істейді және жұмыс уақытында білігінде номиналды қуат тұғызады. Статор орамасы жұлдызша боп қосылған. Қоректендіру желінің кернеу жиілігі – 50Гц. Ротор дың қоздырғы ормасындағы ток  статор фазасының ЭҚК Е0 = 1,4Uф, мұнда Uф – статор фазасының кернеуі, сәйкес боп орнатылған.

Тапсырма:

1. Ротордың полюстер жүп санын және статор фазасының номиналды тоғын анықтаңыз.

2. Статор орамасының активті кедергісін елемей, берілген жұмыс істеу режіміне синхронды қозғалтқыштың векторлы диаграммасын салыңыз

3. Диаграмма бойынша UФ кернеінің және ЭҚК Е0 векторлардың аралығындағы  бұрышын, статор орамасындағы түскен кернеуін және синхронды реактивті кедергіні анықтаңыздар.

4. Өндірістік кәсіпорынның қуат коэффициентің анықтаңыз, қоздырғыштың параметрлары және қоздырғыш орнату алдында кәсіпорынның электр қабылдауштарының қосында активты қуаты Рк 18 кесте берілген..

5. 18 кестеде берілген сұрақтарға жауап берініз 18.

Вариант таңдауға нұскау:

1. Студенттің варианты топ журналы бойынша таңдалады.

2. Топ нөмірі синхронды қозғалтқыштың cosном және кәсіпорынның cos к (синхронды қозғалқышсыз) қуат коэффициентімен анықталады ( 17 кесте).

17 Кесте  - Синхронды қозғалтқыш cosном және кәсіпорын cos к қуат коэффициенттері

| Топ нөмірі | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cosном | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,9 |
| cosк | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |

# 18 Кесте –  8 Тапсырманың берілгені

| Студенттің нөмірі | Р ном , кВт | n ном , мин-1 | ном , % | U ном , В | Pк , кВт | Бақылау сұрақтары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 75 | 1500 | 90,0 | 380 | 150 | 1 |
| 2 | 75 | 1000 | 90,5 | 660 | 200 | 2 |
| 3 | 125 | 500 | 90,0 | 380 | 250 | 3 |
| 4 | 125 | 600 | 90,5 | 660 | 175 | 4 |
| 5 | 160 | 500 | 90,5 | 660 | 300 | 5 |
| 6 | 160 | 600 | 91,0 | 3000 | 350 | 6 |
| 7 | 200 | 750 | 90,5 | 660 | 500 | 7 |
| 8 | 200 | 600 | 91,0 | 3000 | 375 | 8 |
| 9 | 250 | 1000 | 91,0 | 660 | 500 | 9 |
| 10 | 250 | 750 | 91,5 | 3000 | 550 | 10 |
| 11 | 320 | 1000 | 91,5 | 3000 | 600 | 11 |
| 12 | 320 | 750 | 92,0 | 6000 | 750 | 12 |
| 13 | 400 | 1000 | 92,0 | 3000 | 800 | 13 |
| 14 | 400 | 750 | 92,5 | 6000 | 700 | 14 |
| 15 | 500 | 750 | 92,5 | 3000 | 1000 | 15 |
| 16 | 500 | 600 | 93,0 | 6000 | 900 | 16 |
| 17 | 630 | 750 | 93,0 | 3000 | 1200 | 17 |
| 18 | 630 | 600 | 93,5 | 6000 | 1400 | 18 |
| 19 | 800 | 600 | 93,5 | 3000 | 1600 | 19 |
| 20 | 800 | 500 | 94,0 | 6000 | 1400 | 20 |
| 21 | 1000 | 750 | 94,0 | 3000 | 2000 | 21 |
| 22 | 1000 | 600 | 94,5 | 6000 | 2250 | 22 |
| 23 | 1250 | 500 | 94,5 | 3000 | 2500 | 23 |
| 24 | 1250 | 600 | 95,0 | 6000 | 2600 | 24 |
| 25 | 1600 | 500 | 95,0 | 3000 | 3000 | 25 |
| 26 | 1600 | 375 | 95,0 | 6000 | 3500 | 26 |
| 27 | 2000 | 500 | 95,5 | 6000 | 4000 | 27 |
| 28 | 2000 | 375 | 95,0 | 3000 | 5500 | 28 |
| 29 | 3200 | 500 | 96,0 | 6000 | 6000 | 29 |
| 30 | 3200 | 375 | 95,5 | 3000 | 5000 | 30 |