# 7 Тапсырма

U = 220В кернеулі желіге қосылған, техникалық мәлметтері 14 кестеде берілген тізбекті қоздыру тұрақты ток қозғалтқышы үшін,

1. Қоздыру тізбекте реттеу реостаты, якорь тізбегіндегі іске қосу реостаты бар электр сұлбасын сызыңдар.

2. Желіден тұтынатын қуатты Р1ном және тоқты Iя.ном, Мном біліктегі моментті анықтаңдар.

3. Берілген тоқ мәндеріне 0,25; 0,5; 0,75 и 1,25 Iя. ном якорь айналымының жиілігін анықтаңыздар.

4. Берілген тоқ мәндерінің қуаттың жиынтық шығындарын Р, ПӘК-і  және біліктегі моментті анықтаңдар, механикалық және магниттік қуат шығындары тұрақты.

5. КI = Iя / Iя. ном (14 кесте) берілген ток есіліне сәйкес іске қосу реостаттың Rn мәнін есептеңдер.

6. Қозғалтқыштың моменті Мmin = 0,2Мном дейін Мmax = 1,5Мном аралығында өзгергенде, қозғалтқыштың жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар

7. 3 және 4 пункта есептер бойынша ортақ координат жүйесінде М(Iя), n (Iя) және  (Iя) тәуелдіктерін салыңдар, сонымен қатар Мст = 0,6 Мном жүктеме моментінде якорьдың айналу жиілігін n және тоғын Iя анықтаңдар

8. 14 Кестеде берілген сұрақтарға жауап беріңдер.

# 14 Кесте  –  7 Тапсырманың берілгені

| № пп | Бақылау сұрақтары | Іске қосу токтың еселі КI | Қозғалтқыштың техникалық мәлметтері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р ном , кВт | I я. ном , А | n ном , мин–1 | R я , Ом | R в , Ом | , % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 26,19 | 1,7 | 19 | 106 | 600 | 0,198 | 0,00407 | 81,5 |
| 2 | 24,17 | 1,8 | 10 | 58 | 750 | 0,357 | 0,02 | 78,5 |
| 3 | 22,15 | 1,9 | 4,5 | 25,2 | 1000 | 0,632 | 0,0326 | 81,0 |
| 4 | 20,13 | 2,0 | 1,5 | 8,7 | 1500 | 2,45 | 0,212 | 78,5 |
| 5 | 18,11 | 2,1 | 1,5 | 9 | 3000 | 1,99 | 0,2 | 76,0 |
| 6 | 16,9 | 2,2 | 25 | 136 | 600 | 0,111 | 0,0048 | 83,5 |
| 7 | 14,7 | 2,3 | 14 | 79 | 750 | 0,244 | 0,01 | 80,5 |
| 8 | 10,5 | 2,2 | 6 | 32,6 | 1000 | 0,494 | 0.009 | 83,5 |
| 9 | 8,3 | 2,1 | 2,2 | 12 | 1500 | 1,205 | 0,092 | 83,5 |
| 10 | 6,8 | 2,0 | 2,2 | 12,5 | 3000 | 1,03 | 0,06 | 80,0 |
| 11 | 14,21 | 1,9 | 42 | 223 | 600 | 0,017 | 0,00061 | 85,5 |
| 12 | 2,23 | 1,8 | 17 | 93 | 750 | 0,157 | 0,0088 | 83,0 |
| 13 | 28,25 | 1,7 | 8 | 43 | 1000 | 0,328 | 0,007 | 85,0 |
| 14 | 30,27 | 2,3 | 3,2 | 18,4 | 1500 | 1,03 | 0,033 | 79,0 |
| 15 | 12,29 | 2,1 | 3,2 | 17,5 | 3000 | 0,642 | 0,044 | 83,0 |
| 16 | 1,16 | 2,0 | 55 | 287 | 600 | 0,036 | 0,002 | 87,0 |
| 17 | 2,17 | 1,9 | 25 | 136 | 750 | 0,102 | 0,004 | 83,5 |
| 18 | 3,18 | 1,8 | 10 | 63 | 1000 | 0,30 | 0,0105 | 79,5 |
| 19 | 4,19 | 1,7 | 4,5 | 25,4 | 1500 | 0,78 | 0,004 | 80,5 |
| 20 | 5,20 | 1,8 | 4,5 | 24,3 | 3000 | 0,352 | 0,022 | 84,0 |
| 21 | 6,21 | 1,9 | 70 | 361 | 600 | 0,0262 | 0,0012 | 88,0 |
| 22 | 7,22 | 2,0 | 32 | 169 | 750 | 0,020 | 0,041 | 86,0 |
| 23 | 8,23 | 2,1 | 12,5 | 78 | 1000 | 0,237 | 0,011 | 81,0 |
| 24 | 9,24 | 2,2 | 6 | 33,2 | 1500 | 0,472 | 0,0074 | 82,0 |
| 25 | 10,25 | 2,3 | 6 | 33 | 3000 | 0,36 | 0,007 | 82,5 |
| 26 | 11,26 | 2,4 | 6 | 33,6 | 1000 | 0,51 | 0,008 | 81,0 |
| 27 | 12,27 | 2,3 | 8 | 43,6 | 3000 | 0,44 | 0,006 | 83,5 |
| 28 | 13,28 | 2,1 | 11 | 59,5 | 1500 | 0,31 | 0,008 | 84,0 |
| 29 | 14,29 | 2,0 | 14 | 73,6 | 1500 | 0,29 | 0,06 | 86,5 |
| 30 | 15,30 | 1,9 | 19 | 102 | 1500 | 0,16 | 0,005 | 84,5 |