Вариант 1
1 Техническое устройство, предназначенное для управления, регулирования и защиты электрических цепей и машин, а также для контроля и регулирования различных электрических процессов

A) трансформатор

B)  контактор

C)  электрический контакт

D)  электрический аппарат

E)  электрод

2. По принципу работы электрические аппараты могут быть подразделены на 

A) коммутирующие и защитные

B)  автоматические и не автоматические

C)  контактные и бесконтактные

D)  контактные и защитные

E)  автоматические и бесконтактные

3. Изоляция электрического аппарата должна обеспечивать

A) надежную работу при перенапряжении 

B) от воздействий температур окружающей среды защиту 

C) от внешних повреждений

D)  от токов короткого замыкания

E)   от всего выше перечисленного

4. Часть тепла отдаваемых нагретым телом в окружающее пространство путем излучения электромагнитных колебаний называется …

A)  конвекцией

B)  тепловым излучением

C)  теплопроводностью

D)  теплообменом

E)  перепадом температуры

5. Методом сопротивления можно определить ….

A) температуру катушки в установившемся режиме

B)  время нагревания катушки

C)  средняя температура перегрева катушки

D)  температуру катушки в различных слоях

E)   скорость изменения  температуры катушки

6. Отношение активного сопротивления проводника, находящегося в магнитном поле других проводников, к сопротивлению уединенного проводника называется…

A) коэффициентом близости

B) поверхностным коэффициентом

C) коэффициенты потерь от вихревых токов

D) коэффициентом добавочных потерь

E) коэффициентом потерь от гистерезиса

7. При коротком замыкании в сети через токоведущие части аппарата могут протекать токи, многократно превышающие номинальный ток аппарата. При взаимодействии этих токов с магнитным полем других токоведущих частей аппарата создаются 

A) Термические усилия 

B) Электродинамические усилия

C) Электромагнитные усилия

D) Термодинамические усилия

E) Динамические усилия

8. Теплопроводящие свойства среды характеризуются 

A) Поверхностным коэффициентом

B) Коэффициентом близости

C) Коэффициентом теплопроводности

D) Коэффициентом теплоотдачи

E) Коэффициентом добавочных потерь

9. Способность аппарата без повреждений и без превышения допустимой при коротких замыканиях температуры, прохождения тока короткого замыкания определенного значения и длительности, называется:

A) Механической прочностью

B) Электродинамической прочностью

C) Электрической прочностью

D) Термической прочностью

E) Термодинамической прочностью

10. Режим работы электрических аппаратов, при котором температура частей электрического аппарата за время нагрузки не достигает установившегося значения, а за время паузы не уменьшается до температуры окружающей среды, называется

A) продолжительным

B) прерывисто-продолжительным

C) повторно-кратковременным

D) кратковременным

E) короткого замыкания 

11. Режимом короткого замыкания называется режим работы электрического аппарата, 

A) при котором температура аппарата достигает установившегося значения и аппарат при этой температуре остаётся под нагрузкой сколь угодно длительное время;

B) при котором аппарат остаётся под нагрузкой при установившемся значении температуры ограниченное техническими условиями (ТУ) время;

C) при котором температура частей электрического аппарата за время нагрузки не достигает установившегося значения, а за время паузы не уменьшается до температуры окружающей среды;

D) при котором в период нагрузки температура частей электрического аппарата не достигает установившегося значения, а в период отсутствия нагрузки достигает температуры холодного состояния;

E) это частный случай кратковременного режима работы, когда температура частей электрического аппарата значительно превосходит установившуюся температуру при нормальном режиме работы.

12.  Для передачи тока с подвижного контакта на неподвижный, либо при небольшом перемещении неподвижного контакта под действием подвижного используют

A) Разрывные контакты

B) Подвижные неразмыкающиеся контактные соединения
C) Неподвижные разборные и неразборные контакты
D) Все перечисленные контакты 
E) Ни один из перечисленных контактов
13.  Для участка равномерного магнитного поля магнитная проводимость воздушного зазора определяется (Ф – магнитный поток в воздушном зазоре; F – падение магнитного напряжения в воздушном зазоре; S – площадь, через которую проходит магнитный поток; H – напряженность магнитного поля; B – индукция в воздушном зазоре; μ0 – абсолютная магнитная проницаемость; δ – воздушный зазор.)

A) 
[image: image1.wmf]ФF

=

L





В)
[image: image2.wmf]SBF

=

L




С) 
[image: image3.wmf]F

Ф

=

L







D)
[image: image4.wmf]d

m

S

0

=

L





Е)
[image: image5.wmf]d

BS

=

L


14. Магнитной проводимостью называется

A) Величина обратная сопротивлению воздушного зазора

B) Величина обратная электрическому сопротивлению

C) Проводимость между противоположными сторонами обусловленная паразитными зазорами

D) Величина обратная магнитному сопротивлению

E) Величина обратная магнитному потоку

15. Краевыми потоками называется

A) Поток, протекающий по всем участкам магнитной цепи

B) Поток, выходящий из боковых поверхностей полюсов

C) Поток, протекающий по полюсам

D) Поток, протекающий между полюсами

E) Поток, выходящий из воздушного зазора

16. Электромагнитные силы создаются 

A) Возвратными пружинами

B) Контактными пружинами

C) Трением подвижных частей в опорах

D) Электромагнитами различной конструкции

E) Всеми перечисленными элементами

17. Для создания требуемого контактного нажатия, что необходимо для нормальной работы контактов применяют 

A) Скользящие пружины

B) Гибкую связь

C) Возвратные пружины

D) Контактные пружины

E) Все перечисленные пружины

18.  Зависимость электромагнитной силы притяжения якоря от воздушного зазора при неизменной МДС катушки

A) Рабочей характеристикой

B) Механической характеристикой

C) Тяговой характеристикой

D) Нагрузочной характеристикой

E) Угловой характеристикой

19. Не размыкаемыми контактами называются 

A) Контакты, у которых  в процессе работы детали не перемещаются относительно друг друга, а остаются надежно скрепленными

B) Контакты, у которых  одна из деталей перемещается относительно другой, но электрический контакт при этом не нарушается

C) Контакты, у которых  в процессе работы замыкают, размыкают или переключают цепь в которой течет или может протекать электрический ток

D) Все определения верны

E) Нет правильного определения

20. Теплопроводностью называется

A) Процесс передачи тепла от одной частицы тела к другой или от одного тела к другому, когда эти частицы или тела  соприкасаются, друг с другом

B) Процесс передачи тепла путем перемещения частиц жидкости или газа

C) Процесс передачи тепла путем перемещения частиц жидкости или газа в магнитной цепи

D) Процесс передачи тепла от одной частицы тела к другой или от одного тела к другому, в магнитной цепи

E) Часть тепла отдаваемых нагретым телом в окружающее пространство путем излучения электромагнитных колебаний

_1330068845.unknown

_1330069363.unknown

_1330069377.unknown

_1330068913.unknown

_1330068785.unknown

