Вариант 3
1. Какой изоляционный материал не используется при изготовлении предохранителей

A) Трансформаторное масло

B) Фарфор

C)  Фибра

D)  Песок кварцевый

E)  Стекло органическое

2. Частота включения для магнитного включателя составляет:

A) 10-100

B) 100-200

C)  200-1000

D) 1000 и выше

E) 300-600

3. Время с момента обесточивания электромагнита контактора до момента размыкания контактов:

A) собственное время отключения

B) собственное время включения

C) время контактного нажатия

D) время гашения дуги

E) другой ответ

4. Как называется наибольшее напряжение коммутационной цепи для работы, при котором предназначен контактор:

A)  остаточным напряжением сети

B)  отключающим напряжением сети

C)  средним напряжением сети

D)  номинальным напряжением сети

E) другой ответ

5. Время срабатывания быстродействующих автоматов

A) 0,01сек

B) 0,003-0,005сек

C) 0,001-0,004сек

D) 0,008сек

E) 0,002-0,008сек

6 Способность коммутационного аппарата, обеспечить работу при большом числе операций характеризуется

A) прочностью

B) устойчивостью

C) теплопроводностью

D) временем отключения

E) изностойкостью

7.  При номинальных токах до 200А применяется

A) исключительно торцевые контакты

B) двухступенчатые контакты перекатывающегося типа

C) одна пара контактов любого типа

D) двухступенчатые контакты торцевого типа

E) одна пара контактов перекатывающегося типа

8. Контроллер, вследствие малой износостойкости контактов допустимое число включений контроллера в час не превышает 240. при этом мощность запускаемого двигателя снижается до 60% номинальной, из-за чего такие контроллеры применяются при редких включениях. какие это контроллеры?

A) барабанные контролеры

B) кнопки управления

C) командоконтроллеры

D) кулачковые контроллеры

E) плоские контроллеры

9. Для регулирования тока или напряжения в электрической цепи применяются

A) пусковые резисторы

B) тормозные резисторы

C) регулировочные резисторы

D) добавочные резисторы

E) разрядные резисторы

10. Для длительного режима работы используются

A) резисторы в виде спирали

B) высокотемпературные резисторы

C) чугунные резисторы

D) рамочные резисторы

E) жаростойкие резисторы
11. Автоэлектронной эмиссией

A) Процесс выноса заряженных частиц из межэлектронного промежутка в окружающее пространство

B) Процесс ионизации под воздействием высоких температур

C) Явление испускания электронов с поверхности накаливания

D) Процесс отделения от нейтрали частиц одного или нескольких электронов и образование вследствие этого электронов и положительно заряженных частиц (ионов)

E) Явление испускания электронов под воздействием сильного электрического поля

12. В чем основной недостаток жидкометаличекого контактора перед электромеханическим

A) Сложность конструкции

B) Необходимость резервуара для жидкого металла

C) Ослабление мероприятий по гашению электрической дуги

D) Критичность к низким температурам и пространственному положению

E) Все перечисленные недостатки

13.  Какой плавкий предохранитель защищает электрическую цепь от токов перегрузки и короткого замыкания

A) Открытом

B)  Закрытом

C) Засыпном

D) Инерционном

E) Жидкометаллическом

14.  Номинальный ток  предохранителя – это ...

A) ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы

B) ток наибольшей плавкой вставки, предназначенной для данной конструкции предохранителя

C) наибольший ток, который предохранитель может отключить без каких-либо повреждений, препятствующих его дальнейшей работе после смены плавкой вставки

D) наибольший ток, при котором плавкая вставка не перегорает в течение двух первых часов

E) то наименьший ток, при котором плавкая вставка должна расплавиться в течение 1-2 часов

15. Наименьший ток, при котором плавкая вставка должна расплавиться в течение 1-2 часов называется

A) Номинальным током плавкой вставки

B) Номинальным током  предохранителя

C) Предельным током отключения

D)  Максимальным током неплавления

E) Минимальным током плавления

16. Контакторы постоянного тока категории DС3 применяются при…

A) Активной или малоиндуктивной нагрузке

B) Пуске электродвигателей постоянного тока с парал​лельным возбуждением и их отключение при но​минальной частоте вращения

C) Пуске электродвигателей с параллельным возбуж​дением и их отключение при неподвижном состо​янии или медленном вращении ротора

D) Пуске электродвигателей с последовательным воз​буждением и их отключение при номинальной час​тоте вращения

E) Пуске электродвигателей с последовательным воз​буждением, отключение неподвижных или    мед​ленно вращающихся двигателей, торможение про​тивотоком. 

17. Способность контактора, как и любого коммутационного аппарата, обе​спечить работу при большом числе операций характеризу​ется

A) Прочностью

B) Надежностью

C) Износостойкостью

D) Выносливостью

E) Быстродействием

18. Кулачковые контроллеры - это

A) Контроллеры с числом 10 – 12 операций в час при регулировании и пуске 

B) Контроллер, имеющий малый износ контактов, позволяющий увеличить число включений до 600 при ПВ 60%. Недостатком конструкции которого является большой момент на валу за счет включающих пружин при значительном числе контактных соединений. 

C)  Контроллер, вследствие малой износостойкости контактов допустимое число включений контроллера в час не превышает 240. при этом мощность запускаемого двигателя снижается до 60% номинальной, из-за чего такие контроллеры применяются при редких включениях. 

D) Контроллер, с помощью которого производится управление силовыми контакторами, которыми в свою очередь коммутируются силовые цепи

E) Контроллер, предназначенный для замыкания или размыкания слаботочных сигнальных цепей в зависимости от пространственного положения рабочего органа управляемого электропривода 

19. Тормозные резисторы применяются 

A) Для ограничения тока в момент подключения к сети неподвижного двигателя и для поддержания тока на определенном уровне в процессе разгона 

B) Для ограничения тока двигателя при его торможении 

C) Для регулирования тока или напряжения в электрической цепи

D) Для снижения напряжения  электрического аппарата и в цепь последовательно включаются

E) Для создания искусственной нагрузки генераторов и других источников 

20. Заземляющие резисторы применяются 

A) С целью ограничения перенапряжений при их отключений или для замедления отпускания реле и контакторов, и включаемые параллельно обмоткам электромагнитов или других индуктивностей 

B) Для установки определенного значения тока или напряжения в приемниках энергии 

C) С целью его предохранения его от перенапряжений при отключении нагрузки, и включаемые последовательно для поглощения части энергии или параллельно источнику 

D) Для нагрева окружающей среды или аппаратов при низких температурах 

E) С целью ограничения токов КЗ  и перенапряжений на землю 

