Вариант 2
1. Какую плавкую вставку по току нельзя установить в предохранителе ПН2-60

A)  I=15 A 

B) I=25 A

C) I=40 A

D) I=60 A

E) I=80 A
2.  Что такое тепловое реле

A) устройство, предназначенное для пуска двигателя

B) устройство для коммутации цепей

C)  устройство, для гашения дуги

D)  устройств, для защиты электрических цепей от токов КЗ

E) устройств, для защиты двигателя от перегрузки

3.  Механическая износостойкость определяется числом циклов включения и отключения контактора без ремонта и замены деталей. Для современных контакторов равна:

A) 10-20*106 циклов

B) 10-20*104 циклов

C)  50-250*106 циклов

D)  100-200*106 циклов

E) Другой ответ

4. Коэффициент возврата контактора определяется по формуле:

A) Кв=Uотр/Uср

B) Кв= Uср/Uотр

C) Кв= Uном/Uотр

D) Кв= tрз/Uср
E) Другой ответ
5. Время отключения автомата определяется по формуле

A) t = t1+t2-t0

B) t0=t1+t2

C) t=t1+t2+t0

D) t=t1+t2

E) t1=t-t0-t2

6. АВВ имеет следующие основные узлы

A) токоведущая система, привод, дугогасительная система, расцепители

B) токоведущая система, электромагнит, дугогасительная система

C) главные контакты, электромагнит, дугогасительная система, вспомогательные контакты

D) главные контакты, электромагнит, дугогасительная система, вспомогательные контакты, расцепители

E) токоведущая система, электромагнит, дугогасительная система, расцепители

7. Элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые

A) номинальные параметры

B) времена включения и отключения

C) токи, времена срабатывания и селективность

D) комбинированную защиту

E) условия гашения дуги

8. Контроллер, имеющий малый износ контактов, позволяющий увеличить число включений до 600 при ПВ 60%. Недостатком конструкции которого является большой момент на валу за счет включающих пружин при значительном числе контактных соединений. Какие это контроллеры?

A) барабанные контролеры

B) кнопки управления

C) командоконтроллеры

D) кулачковые контроллеры

E) плоские контроллеры

9. Для ограничения тока двигателя при его торможении применяются

A) пусковые резисторы

B) тормозные резисторы

C) регулировочные резисторы

D) добавочные резисторы

E) разрядные резисторы

10. Для установки определенного значения тока или напряжения в приемниках энергии применяются

A) балластные резисторы

B) нагрузочные резисторы

C) нагревательные резисторы

D) заземляющие резисторы

E) установочные резисторы
11. Диффузией называется

A) Процесс выноса заряженных частиц из межэлектронного промежутка в окружающее пространство

B) Процесс ионизации под воздействием высоких температур

C) Явление испускания электронов с поверхности накаливания

D) Процесс отделения от нейтрали частиц одного или нескольких электронов и образование вследствие этого электронов и положительно заряженных частиц (ионов)

E) Явление испускания электронов под воздействием сильного электрического поля

12. В чем основное преимущество жидкометаллического контактора перед электромеханическим

A) Отпадает необходимость в создании контактного нажатия для обеспечения малого переходного сопротивления

B) Отсутствие дуги

C) Отсутствие возвратной пружины

D) Простое устройство

E) Критичность к низким температурам и пространственному положению

13. В каком плавком предохранителе лучше гасится электрическая дуга

A) Открытом

B)  Закрытом

C) Засыпном

D) Инерционном

E) Жидкометаллическом

14. Выберите правильный ответ, характеризующий селективную защиту

A) Совокупность электрических аппаратов (ЭА) защиты

B) Совокупность ЭА защиты, объединенных общей электрической цепью

C) Совокупность степеней защиты по току и времени при возникновении короткого замыкания

D) Совокупность автоматических выключателей

E) Совокупность плавких предохранителей

15. Ток наибольшей плавкой вставки, предназначенной для данной конструкции предохранителя, называется

A) Номинальным током плавкой вставки

B) Номинальным током  предохранителя

C) Предельным током отключения

D)  Максимальным током неплавления

E) Минимальным током плавления

16. Контакторы  переменного тока категории АС4 применяются при 
A) Активной или малоиндуктивной нагрузке

B) Пуске электродвигателей с фазным ротором, торможение противовключением.

C) Пуске электродвигателей с короткозамкнутым рото​ром. Отключение вращающихся двигателей при номинальной нагрузке

D) Пуске электродвигателей с короткозамкнутым рото​ром. Отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей. Торможение противовключением

E) Всех видах нагрузки

17.  Для того чтобы предохранитель не срабатывал при номинальном токе, необходимо соблюсти условие  

A) Iпогр>Iном 

B) Iпогр<Iном 

C) Iпогр=Iном 

D) Iпогр=0 

E) Iном =0

18. Командоаппарат – это

A) Электрический аппарат с ручным управлением, предназначенный для изменения схемы подключения электродвигателя к электропитанию

B) Устройство, предназначенное для переключений в цепях управления силовых электрических аппаратов 

C) Устройство, позволяющее изменять вводимое в цепь сопротивление

D) Это электромагнит с контактами

E) Это ЭА, предназначенный для многократных включений в цепи номинального тока 

19. Кнопки управления применяются

A) Для схем управления электроприводом, электрических аппаратов и разнообразных устройств автоматики широко 

B) При большом числе сложных и разнообразных коммутационных операций 

C) Для управления силовыми контакторами, которые в свою очередь коммутируются

D) Для замыкания или размыкания слаботочных сигнальных цепей в зависимости от пространственного положения рабочего органа управляемого электропривода 

E) Для схем пуска, остановки и реверса электродвигателей путем замыкания и размыкания обмоток контакторов, которые коммутируют главную цепь, а также для управления самыми различными схемами автоматики

20. Установочные резисторы применяются 

A) С целью ограничения перенапряжений при их отключений или для замедления отпускания реле и контакторов, и включаемые параллельно обмоткам электромагнитов или других индуктивностей 

B) Для установки определенного значения тока или напряжения в приемниках энергии 

C) С целью его предохранения его от перенапряжений при отключении нагрузки, и включаемые последовательно для поглощения части энергии или параллельно источнику 

D) Для нагрева окружающей среды или аппаратов при низких температурах 

E) С целью ограничения токов КЗ  и перенапряжений на землю 

