Тапсырма 2

Кеңейтілген полистирол тақталарының ішкі оқшаулау қабаты бар сыртқы кірпіш қабырғасының жылу беру кедергісінің жеткіліктілігін анықтаңыз. Санитарлық-гигиеналық талаптарды тексеріңіз. Есептеуге деректер 1-кестеде келтірілген.

1 кесте

| Нұсқа | Құрылыс орны (қала) | Қалау параметрлері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Қуыс кірпіштен жасалған кірпіш |  | 2.Полистирол көбік тақталары |  | 3.Қуыс кірпіштен жасалған кірпіш (қаптауыш) |  |
|  |  | тығыздығы , кг/м3 | қалыңдығы , м | тығыздығы , кг/м3 | қалыңдығы , м | тығыздығы , кг/м3 | қалыңдығы , м |
| 1 | Томск | 1600 | 0,26 | 40 | 0,125 | 1200 | 0,120 |
| 2 | Новосибирск | 1400 | 0,61 | 100 | 0,150 | 1500 | 0,025 |
| 3 | Пенза | 1200 | 0,56 | 150 | 0,105 | 1600 | 0,115 |
| 4 | Оренбург | 1500 | 0,25 | 18 | 0,250 | 1400 | 0,015 |
| 5 | Красноярск | 1600 | 0,55 | 24 | 0,210 | 1200 | 0,025 |
| 6 | Иркутс | 1400 | 0,38 | 25 | 0,245 | 1500 | 0,012 |
| 7 | Воронеж | 1200 | 0,50 | 28 | 0,145 | 1600 | 0,130 |
| 8 | Архангельск | 1500 | 0,38 | 33 | 0,115 | 1400 | 0,013 |
| 9 | Москва | 1600 | 0,52 | 35 | 0,120 | 1200 | 0,135 |
| 10 | Хабаровск | 1400 | 0,34 | 45 | 0,215 | 1600 | 0,095 |

Нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы екі цифрының қосындысы бойынша таңдалады. Егер алынған сан 10-нан асса, онда нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады.  (Мысалы: ID 41286 болса, нұсқанын номері 8+6=14, шыққан сан 10-нан асып кетти, сондықтан нусқанын номері ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады, яғни номер - 6)

Мысалы.

Кеңейтілген полистирол тақталарының ішкі оқшаулау қабаты бар сыртқы кірпіш қабырғасының жылу беру кедергісінің жеткіліктілігін анықтаңыз. Санитарлық-гигиеналық талаптарды тексеріңіз. Құрылыс орны-Пенза қаласы.

| № п/п | Қалау параметрлері | тығыздығы , кг/м3 | қалыңдығы , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қуыс кірпіштен жасалған кірпіш | 1200 | 0,250 |
| 2 | Полистирол көбік тақталары | 40 | 0,150 |
| 3 | Қуыс кірпіштен жасалған кірпіш (қаптауыш) | 1600 | 0,120 |

Келесі қосымшаларды қолдана отырып, есепті шешу үшін бастапқы деректерді жазамыз:

ҚНжЕ 23-02–2003 Ғимараттарды жылу қорғау (СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий);

ҚНжЕ 23-01–99 Құрылыс климатологиясы (СНиП 23-01–99. Строительная климатология);

ЕЖ 23-101–2004 Жобалау және құрылыс жөніндегі ережелер жиынтығы. Ғимараттарды жылу қорғауды жобалау (СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий).

Бастапқы деректер:

- Ылғал аймағы – құрғақ  (ҚНжЕ 23-02-2003 сәйкес. Ғимараттарды жылу қорғау. В Қосымшасы). [СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. Приложение В].

- Жылыту кезеңінің ұзақтығы zht = 207 тәулік  (ҚНжЕ 23-01-99 сәйкес. Құрылыс климатологиясы, 1 кесте, 11-баған, тұрғын үйде жылыту кезеңі + 8 ºС төмен температурада басталады). [СНиП 23-01–99. Строительная климатология., табл. 1, столбец 11, в жилье отопит. период начинается при температуре ниже  +8 ºС].

- Жылыту кезеңінің орташа есептік температурасы tht = –4,5 ºС  (ҚНжЕ 23-01-99 сәйкес. Құрылыс климатологиясы, 1 кесте, 12-баған, тұрғын үйде жылыту кезеңі + 8 ºС төмен температурада басталады). [СНиП 23-01–99. Строительная климатология., табл. 1, столбец 12, в жилье отопит. период начинается при температуре ниже  +8 ºС].

- Суық бес күндік температура text = –29 ºС (ҚНжЕ 23-01-99 сәйкес. Құрылыс климатологиясы., табл. 1. 5-баған, қамтамасыз етілуі 0,92). [СНиП 23-01–99. Строительная климатология., табл. 1, столбец 5, с обеспеченностью 0,92].

Есептеу бес қабатты тұрғын үй үшін жасалды:

- ішкі ауа температурасы tint = + 20ºС  (ЕЖ 23-101-2004 сәйкес. Жобалау және құрылыс жөніндегі ережелер жиынтығы. Ғимараттарды жылу қорғауды жобалау.1 кесте-тұрғын үй ғимараттары үшін температура +20...+22 ºС.) [СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий.Табл.1-для  жилых зданий температура +20...+22 ºС. ];

- ауаның ылғалдылығы:  = 55 %  (ЕЖ 23-101-2004 сәйкес. Жобалау және құрылыс жөніндегі ережелер жиынтығы. Ғимараттарды жылу қорғауды жобалау.1 кесте-тұрғын үй ғимараттары үшін ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 55%). [СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий. Табл.1-для  жилых зданий относительная влажность воздуха 55%];

- үй-жайдың ылғал режимі – қалыпты  (ҚНжЕ 23-02-2003 сәйкес. Ғимараттарды жылу қорғау. 1-кесте, +20 ºС температурада және ауа ылғалдылығында 55% ылғалдылық режимі қалыпты). [СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. Табл. 1, при темпер. +20 ºС и влажности воздуха 55% влажностный режим нормальный].

- қоршау конструкцияларын пайдалану шарттары – А (ҚНжЕ 23-02-2003 сәйкес. Кесте 2) [СНиП 23-02–2003. Табл. 2];

- қоршаудың ішкі бетінің жылу қабылдау коэффициенті аint = 8,7 Вт/м2 С  (ҚНжЕ 23-02-2003 сәйкес. Ғимараттарды жылу қорғау. 7 кесте). [СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. Табл. 7];

- қоршаудың сыртқы бетінің жылу беру коэффициенті aext = 23 Вт/м2·°С (ЕЖ 23-101-2004 сәйкес. Жобалау және құрылыс жөніндегі ережелер жиынтығы. Ғимараттарды жылу қорғауды жобалау.- 8 кесте). [ СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий.- таблица 8].

Жылу есептеу үшін қабырғаның құрылымдық қабаттары туралы қажетті мәліметтер кестеде келтірілген.

| № п/п | Материалдың атауы | , кг/м3 | , м | ,Вт/(м·°С) | , м2·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қуыс кірпіштен жасалған кірпіш | 1200 | 0,250 | 0,47 | 0,532 |
| 2 | Полистирол көбік тақталары | 40 | 0,150 | 0,041 | 3,659 |
| 3 | Қуыс кірпіштен жасалған кірпіш (қаптауыш) | 1600 | 0,120 | 0,58 | 0,173 |

Жылу өткізгіштік ,Вт/(м·°С) Д қосымшасы бойынша таңдалады, ЕЖ 23-101-2004. Жобалау және құрылыс жөніндегі ережелер жиынтығы. Ғимараттарды жылу қорғауды жобалау. (приложение Д, СП 23-101–2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий).

Жылу беру кедергісі R келесі формула бойынша анықталады: R =/  және кестеге енгізіледі.

Есептеу

Жылыту кезеңінің градус-тәулігін анықтау келесі формула бойынша анықталады:

Dd = (tint – tht)·zht = (20–(–4,5))·207 = 5071,5 °С·тәул

Сыртқы қабырғалардың жылу беру кедергісінің нормаланған мәнін формула бойынша табамыз:

Rreq = aDd + b =0,00035·5071,5 + 1,4 =3,18 м2·°С/Вт.

а=0,00035, b=1,4 коэффициенттері (4-кесте ҚНжЕ 23-02-2003. Ғимараттарды жылу қорғау) (Табл.4 СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий).

Оқшаулағышы бар кірпіштен жасалған сыртқы қабырғалар үшін жылу беру кедергісін  R0r жылу техникасының біркелкілік коэффициентін r ескере отырып қабылдау керек. Қалыңдығы 510 мм қабырғалар үшін бұл коэффициент 0,74-ке тең (ЕЖ 23-101-04, 8.17 тармағын қараңыз ), я5ни

R0r = R0 ·r,

мұндағы  –қоршаудың жылу берілуіне жалпы кедергісі, , м2·°С/Вт

R0 = Rsi + Rk + Rse

мұндағы

= 1/int,        Rse = 1/ext

Қабатты құрылымның Сыртқы кірпіш қабырғасының жылу кедергісі жеке қабаттардың жылу кедергісінің қосындысы ретінде ұсынылуы мүмкін, яғни:

Rк= R1+ R2 + R3

R к =0,532+3,659+0,173=4,364 м2·°С/Вт

Жылу берудің нақты кедергісін есептейміз:

R0r = (Rsi+ Rк + Rse)·r = ( 1/8,7 + 4,364+1/23 ) ·0,74 =3,346  м2·°С/Вт.

R0r = 3,346 > = 3,18  м2·°С/Вт   шарты орындалады.

Қорытынды: қоршау құрылымы ғимараттың жылу қорғанысының нормативтік талаптарына сәйкес келеді.

Санитарлық-гигиеналық талаптарды тексеру.

- шартын тексереміз:

мұндағы n - сыртқы ауаға қатысты қоршау конструкциясының сыртқы бетінің жағдайын ескеретін коэффициент.  n=1  (6- кесте,  ҚНжЕ 23-02-2003), (табл. 6 СНиП 23-02-2003)

ҚНжЕ 23-02-2003, 5-кестесіне сәйкес (Согласно таб. 5 СНиП 23-02-2003)    tn = 4ºС

,

сондықтан шарт орындалады.

- > td  шартын тексереміз:

есептеу үшін келесі формуланы қолданамыз:

ЕЖ 23-101-04 Р-қосымшасына сәйкес ішкі ауа температурасы tint =20ºС және салыстырмалы ылғалдылық  = 55 %, шық нүктесінің температурасы тең болады  td=10,69 ºС , сондықтан шарт > td   орындалады.

Қорытынды:

Қоршау құрылымы ғимараттың жылу қорғанысының нормативтік талаптарын қанағаттандырады.