Тапсырма 1.3

А. М. Данилюк әдісі бойынша геометриялық ТЖК анықтау

Есептеу кезінде жарық саңылауларының көрсетілген өлшемдерімен бөлменің есептеу нүктелеріндегі ТЖК геометриялық мәнін анықтау қажет. 3-кестені толтырып, есептелген ТЖК орташа мәнін нормативтік мәнмен салыстырыңыз. Шартты белгілері бар үй-жайлардың схемасы 1-суретте көрсетілген. Бір жақты жарықтандыру.

Бастапқы деректер  нұсқа бойынша 1-ші кестеден алынады, бастапқы деректердің мәндері – 2-ші кестеден.

Кесте 1

| Нұсқа | Бастапқы деректердің сандары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 58 | 62 |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 26 | 31 | 39 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 | 65 |
| 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 22 | 27 | 32 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | 64 |
| 4 | 2 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 28 | 33 | 37 | 43 | 45 | 47 | 52 | 56 | 61 | 63 |
| 5 | 1 | 8 | 12 | 18 | 19 | 24 | 29 | 34 | 36 | 43 | 46 | 48 | 51 | 57 | 60 | 63 |
| 6 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 29 | 34 | 35 | 42 | 45 | 49 | 50 | 57 | 61 | 64 |
| 7 | 2 | 9 | 10 | 17 | 20 | 23 | 28 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 52 | 56 | 58 | 65 |
| 8 | 3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 48 | 50 | 55 | 59 | 62 |
| 9 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 31 | 38 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 | 62 |
| 10 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | 60 | 63 |
| 11 | 2 | 6 | 11 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 43 | 46 | 48 | 52 | 53 | 61 | 64 |
| 12 | 2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 65 |
| 13 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 55 | 58 | 65 |
| 14 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 33 | 38 | 43 | 45 | 49 | 51 | 57 | 59 | 63 |
| 15 | 5 | 6 | 13 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
| 16 | 1 | 9 | 11 | 14 | 19 | 23 | 29 | 32 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 64 |
| 17 | 2 | 9 | 13 | 15 | 21 | 22 | 25 | 33 | 36 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 | 64 |
| 18 | 5 | 6 | 12 | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 37 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 58 | 65 |
| 19 | 3 | 8 | 11 | 18 | 21 | 24 | 26 | 31 | 38 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 61 | 62 |
| 20 | 4 | 7 | 10 | 17 | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 43 | 46 | 49 | 50 | 55 | 60 | 63 |

Кесте 2

| Бастапқы деректердің сандары | Мәндері |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Ғимараттың орналасқан жері: |
| 1 | - Архангельск |
| 2 | - Астрахань |
| 3 | - Калининград |
| 4 | - Мурманск |
| 5 | - Воронеж |
|  | Жарық саңылауларының бағыты |
| 6 | - С |
| 7 | - З |
| 1 | 2 |
| 8 | - Ю |
| 9 | - В |
|  | Айырмашылық объектісінің ең кіші мөлшері: (Наименьший размер объекта различия) |
| 10 | - 0,2 мм |
| 11 | - 0,4 мм |
| 12 | - 0,9 мм |
| 13 | - 4 мм |
|  | Қор коэффициенті Кз: |
| 14 | - 1,5 |
| 15 | - 1,4 |
| 16 | - 1,8 |
| 17 | - 1,3 |
| 18 | - 1,2 |
|  | Төбесінің, қабырғаларының және еденнің шағылысу коэффициенттері ρ1, ρ2, ρ3, : |
| 19 | - 50%, 30%, 10% |
| 20 | - 70%, 50%, 30% |
| 21 | - 60%, 40%, 20% |
|  | Қасбеттің орташа өлшенген шағылысу коэффициенті ρф және астыңғы бетінің шағылысу коэффициенті ρпп |
| 22 | - 0,4; 0,2 |
| 23 | - 0,5; 0,3 |
| 24 | - 0,6; 0,2 |
|  | Терезелердің жарық өткізетін жалпы коэффициенті, τ0 |
| 25 | - 0,55 |
| 26 | - 0,36 |
| 27 | - 0,64 |
| 28 | - 0,28 |
| 29 | - 0,45 |
|  | Бөлменің геометриялық өлшемдері |
|  | Бөлменің ұзындығы, LП: |
| 30 | - 5 м |
| 31 | - 6 м |
| 32 | - 7 м |
| 33 | - 8 м |
| 34 | - 9 м |
|  | Бөлменің терендігі (ені), В: |
| 35 | - 5 м |
| 36 | - 6 м |
| 37 | - 7 м |
| 38 | - 8 м |
| 39 | - 9 м |
|  | Бөлменің биіктігі, H: |
| 40 | - 6 м |
| 41 | - 6,5 м |
| 42 | - 7,5 м |
| 43 | - 8 м |
|  | Жұмыс бетінен терезенің жоғарғы жағына дейінгі биіктік, h1: |
| 1 | 2 |
| 44 | - 4 м |
| 45 | - 5 м |
| 46 | - 6 м |
|  | Терезенің биіктігі, hо: |
| 47 | - 2,5 м |
| 48 | - 3,5 м |
| 49 | - 4,5 м |
|  | Терезенің ені, а: |
| 50 | - 3,5 м |
| 51 | - 4 м |
| 52 | - 5,5 м |
|  | Қарама-қарсы ғимаратқа дейінгі қашықтық, Р: |
| 53 | - 5,5 м |
| 54 | - 7 м |
| 55 | - 9 м |
| 56 | - 10,5 м |
| 57 | - 12 м |
|  | Қарама-қарсы ғимараттың ұзындығы, Lзд: |
| 58 | - 9 м |
| 59 | - 8 м |
| 60 | - 6 м |
| 61 | - 5 м |
|  | Қарама-қарсы ғимараттың биіктігі, Нзд: |
| 62 | - 7 м |
| 63 | - 6 м |
| 64 | - 5,5 м |
| 65 | - 8 м |

Сурет 1

Кесте 3

| Көрсеткіштері | Есептеу нүктелері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n1 |  |  |  |  |  |
| С нүктесінің орны |  |  |  |  |  |
| n2 |  |  |  |  |  |
| εб=0,01·n1·n2 |  |  |  |  |  |
| Θград |  |  |  |  |  |
| q |  |  |  |  |  |
| εб·q |  |  |  |  |  |
| n1' |  |  |  |  |  |
| n2' |  |  |  |  |  |
| εзд=0,01·n1'·n2' |  |  |  |  |  |
| lр |  |  |  |  |  |
| kзд |  |  |  |  |  |
| εзд· kзд |  |  |  |  |  |
| lр /В |  |  |  |  |  |
| r1 |  |  |  |  |  |

Есептеу мысалы

Бастапқы деректер:

- Жарықтандыру жүйесі: бүйірлік бір жақты;

- Ғимараттың орналасқан жері: Красноярск қаласы;

- Жарық саңылауларының бағыты – С

- Айырмашылық объектісінің ең кіші мөлшері – 0,7 мм;

- Қор коэффициенті: Кз = 1,2;

- Төбесінің, қабырғаларының және еденнің шағылысу коэффициенттері ρ1, ρ2, ρ3,:  80%, 40%, 10%;

- Қасбеттің орташа өлшенген шағылысу коэффициенті, ρф=0,6;

- астыңғы бетінің шағылысу коэффициенті, ρпп=0,2;

- Терезелердің жарық өткізетін жалпы коэффициенті, τ0=0,3;

Бөлменің геометриялық өлшемдері:

- Бөлменің ұзындығы: Lп=6 м;

- Бөлменің тереңдігі: В=6 м;

- Бөлменің биіктігі: Н=6 м;

- Жұмыс бетінен терезенің жоғарғы жағына дейінгі биіктік: h1= 4 м;

- Терезенің биіктігі hо=3,5 м;

- Терезенің ені, а=4 м;

- Қарама-қарсы ғимаратқа дейінгі қашықтық: Р=10 м;

- Қарама-қарсы ғимараттың ұзындығы: Lзд = 6 м;

- Қарама-қарсы ғимараттың биіктігі Нзд = 7 м.

Шығару жолы:

1. Бүйірлік жарықтандыру үшін, ТЖК нормаланған мәні

,

мұндағы  еH =1,5  (Қосымша 1),  mN =0,9  (Қосымша 2, 3)

.

2. 1-суретке және нұсқаның берілген параметрлеріне сәйкес бөлменің сызбасын масштабта сызамыз.

3.  1ден 5 ке дейн есептік нүктелерін белгілейміз. Оларды еден деңгейінен 0,8 м қашықтықта және көлденең қимадан өтетін шартты жұмыс бетінің қиылысында орналастырамыз. Бірінші және соңғы нүктелер сыртқы қабырғалардан 1 м қашықтықта, қалғандары бір-бірінен бірдей қашықтықта орналастырамыз.

4. n1  сәулелерінің санын анықтау үшін, ғимараттың көлденең қимасының сызбасын I графикке қойып, графиктің полюсін есептеу нүктесімен біріктіреміз. Аспаннан осы нүктеге жарық саңылауы арқылы өтетін n1  сәулелерінің санын анықтаймыз. 1 нүктесі үшін  n1=27,  2 нүктесі үшін n1=22, 3 нүктесі үшін n1=16, 4 нүктесі үшін n1=11 және 5 нүктесі үшін n1=7  (Сурет-2). 4 кестеге мәндерін жазамыз.

5. I графикте С нүктесі – жарық саңылауының ортасынан өтетін жартылай шеңберлердің нөмірлерін белгілейміз. 1-ші нүктісі үшін С нүктенің орны № 16, 2-ші нүктесі үшін - № 20 және т.б.

6. n2  сәулелерінің санын анықтау үшін, бөлменің жоспарын II графикке койамыз. Бұл ретте нөмірі I график бойынша жартылай шеңбердің нөміріне сәйкес келетін тік ось және көлденең С нүктесі арқылы өтуі тиіс. Графиктің полюсі бөлменің жағында орналасуы керек, ал графиктің осі есептеу нүктелері орналасқан бөлменің осіне сәйкес келуі керек. Жарық саңылауынан өтетін n2 сәулелерінің санын анықтаймыз. № 16 бар позициясы үшін n2=70 сәулелер саны, № 20 бар позициясы үшін n2=60 сәулелер саны  және т.б. (Сурет 2).

7. Θград бұрышын анықтау үшін жарық саңылауының центрі арқылы есептелген нүктеден сызық сызып және алынған бұрышты градуспен анықтаймыз. (Сурет 2).

8. n1' и n2' сәулелерінің санын I и II Данилюк графиктары бойынша анықтаймыз. (Сурет.2).

9. q коэффициентінің мәнін Θград бұрышын ескере отырып, 13-қосымша бойынша анықтаймыз.

10. lр анықтау үшін жарық саңылауы орналасқан қабырғадан 1-5 есептік нүктелерге дейінгі қашықтықты есептейміз.

11. Қарама-қарсы ғимараттың z1 және z2  индекстерін 4-кестеде келтірілген формулалар бойынша есептейміз.

12. kзд коэффициентінің мәнін 17-қосымша бойынша есептейміз. Ол үшін ρср үй-жайының ішкі беттерінің орташа өлшенген шағылысу коэффициентін табамыз:

мұндағы  төбенің және  еденнің аудандары:     ,

бүйір қабырғаларының ауданы:

13. Өрнектің мәндерін табамыз: ,

мұндағы коэффициенті βa =1  (14 Қосымшаға байланысты);

коэффициенті bф=0,252 (16 Қосымшаға байланысты);

коэффициенті γa=1,33 (15 Қосымшаға байланысты);

14.  r1  коэффициентінің мәні 9-қосымша бойынша анықталады.

Сурет 2

Кесте 4

| Көрсеткіштері | Есептеу нүктелері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n1 | 27 | 22 | 16 | 11 | 7 |
| С нүктесінің орны | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| n2 | 70 | 60 | 52 | 46 | 38 |
| εб=0,01·n1·n2 | 18,9 | 13,2 | 8,32 | 5,06 | 2,66 |
| Θград | 620 | 460 | 360 | 290 | 250 |
| q | 1,18 | 1,04 | 0,94 | 0,85 | 0,79 |
| εб·q | 22,3 | 13,73 | 7,82 | 4,3 | 2,1 |
| n1' | - | 4 | 3,5 | 3,3 | 3 |
| n2' | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 |
| εзд=0,01·n1'·n2' | - | 1,16 | 0,95 | 0,92 | 0,78 |
| lр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,5 |
|  | 0,16 | 0,29 | 0,4 | 0,5 | 0,58 |
| kзд | 1 | 1,68 | 1,38 | 1,33 | 1,13 |
| εзд· kзд | - | 1,95 | 1,31 | 1,22 | 0,88 |
|  | 22,3 | 14,2 | 8,15 | 4,61 | 2,32 |
| lр /В | 0,17 | 0,33 | 0,5 | 0,67 | 0,83 |
| r1 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,23 |
|  | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 |
|  | 6,02 | 3,98 | 2,36 | 1,38 | 0,72 |

Геометриялық ТЖК орташа мәнін есептейміз:. Осылайша, ТЖК есептік мәндері ҚНжЕ талаптарын қанағаттандырады, өйткені коэффициенттің алынған орташа мәні нормативтік мәннен кем емес болып шықты