3 тапсырма

Ауыр бетоннан жасалған көп қуыс еден плитасының Rw, (дБ) ауа шуының оқшаулау индексін екі әдісімен есептеңіз.

1– Кесте

| Нұсқа | материалдың тығыздығы γ, кг/м3 | Плитаның қалындығы h, мм | Келтірілген қалындығы hпр, мм | Плитаның ені, b, м | Дөңгелек қуыстардың диаметрі, d, мм | Дөңгелек қуыстардың саны, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800 | 120 | 140 | 1,5 | 0,14 | 6 |
| 2 | 1900 | 100 | 120 | 1,2 | 0,15 | 4 |
| 3 | 1850 | 110 | 95 | 1,1 | 0,16 | 8 |
| 4 | 1950 | 180 | 80 | 1,7 | 0,17 | 6 |
| 5 | 2000 | 115 | 105 | 2,4 | 0,12 | 4 |
| 6 | 2050 | 190 | 170 | 2,1 | 0,11 | 8 |
| 7 | 2100 | 135 | 180 | 1,3 | 0,2 | 6 |
| 8 | 2150 | 130 | 140 | 1,4 | 0,09 | 4 |
| 9 | 2200 | 210 | 125 | 1,6 | 0,08 | 8 |
| 10 | 2250 | 105 | 150 | 1,8 | 0,1 | 10 |
| 11 | 1800 | 105 | 120 | 1,8 | 0,16 | 6 |
| 12 | 1900 | 210 | 140 | 1,6 | 0,15 | 4 |
| 13 | 1850 | 130 | 80 | 1,4 | 0,14 | 6 |
| 14 | 1950 | 135 | 95 | 1,3 | 0,11 | 8 |
| 15 | 2000 | 190 | 170 | 2,1 | 0,12 | 4 |
| 16 | 2050 | 115 | 105 | 2,4 | 0,17 | 4 |
| 17 | 2100 | 180 | 140 | 1,7 | 0,09 | 6 |
| 18 | 2150 | 110 | 180 | 1,1 | 0,08 | 8 |
| 19 | 2200 | 100 | 125 | 1,2 | 0,07 | 10 |
| 20 | 2250 | 120 | 150 | 1,0 | 0,05 | 12 |

Мысалы:

Тығыздығы γ=2500 кг/м3, қалыңдығы h=220 мм және келтірілген қалыңдығы hпр=120 мм болатын ауыр бетоннан жасалған көп қуыс еден плитасының ауа шуының оқшаулау индексін есептеңіз. Плитаның ені b=1,2 м қиманың ортасында орналасқан диаметрі d=0,16 м, 6 дөңгелек қуыс бар.

Есептің шешімі:

1 әдіс.

Ауа шуының оқшаулау индексі келесі формула бойынша анықталады:

Rw=37∙lgm+55∙lgK-43

Плитаның беттік тығыздығын m анықтаймыз:

m=γ∙h

m=2500∙0,12=300 кг/м

Дөңгелек қуыстары бар тығыздығы 1800 кг/м3 және одан астам бетоннан жасалған қоршаулар үшін K коэффициенті келесі формула бойынша анықталады

K=1,5∙4jbhпр3

мұндағы j – қиманың инерция моменті, м4;

b – қиманың ені, м;
hпр - қиманың келтірілген қалыңдығы, м.

Инерция моментін тікбұрышты қиманың және алты дөңгелек қиманың инерция моменттерінің айырмашылығы ретінде табамыз:

j=bh312-6∙πd464=1,2∙0,22312-6∙3,14∙0,16464=10,6∙10-4-1,93∙10-4=

=8,67∙10-4 м4

K коэффициентін формула бойынша анықтаймыз:

K=1,5∙48,67∙10-41,2∙0,123=1,5∙48,67∙10-420,74∙10-4=1,5∙40,42=1,2

Сонда

Rw=37∙lg300+55∙lg1,2-43=91,65+4,35-43=53 дБ

2 әдіс.

Ауа шуының оқшаулау индексі жиілік сипаттамасын құру арқылы анықталады. Есептеу 1-тапсырманың мысалы бойынша жасалады.