ТАПСЫРМА 4

Жұқа қабырғалы металл профильден жасалған жақтау бойымен бір жұқа парақтан тұратын жақтау-қаптау бөлімінің ауа шуын оқшаулаудың есептік жиілік сипаттамасын құрыңыз.

| Нұсқа | Материалдың түрі | Қалындығы h, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стекло силикатное | 8 |
| 2 | Стекло органическое | 4 |
| 3 | Асбоцементные листы (плотность γ=1800 кг/м3) | 12 |
| 4 | Асбоцементные листы (плотность γ=1600 кг/м3) | 18 |
| 5 | Гипсокартонные листы (плотность γ=1100 кг/м3) | 10 |
| 6 | Гипсокартонные листы (плотность γ=850 кг/м3) | 14 |
| 7 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=850 кг/м3) | 16 |
| 8 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=650 кг/м3) | 20 |
| 9 | Твердая древесно-волокнистая плита ДВП | 13 |
| 10 | Асбоцементные листы (плотность γ=2100 кг/м3) | 15 |
| 11 | Алюминиевые сплавы | 9 |
| 12 | Сталь | 8 |
| 13 | Стекло силикатное | 6 |
| 14 | Стекло органическое | 10 |
| 15 | Асбоцементные листы (плотность γ=1800 кг/м3) | 6 |
| 16 | Асбоцементные листы (плотность γ=1600 кг/м3) | 8 |
| 17 | Гипсокартонные листы (плотность γ=1100 кг/м3) | 4 |
| 18 | Гипсокартонные листы (плотность γ=850 кг/м3) | 12 |
| 19 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=850 кг/м3) | 10 |
| 20 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=650 кг/м3) | 24 |
| 21 | Твердая древесно-волокнистая плита ДВП | 18 |
| 22 | Асбоцементные листы (плотность γ=2100 кг/м3) | 12 |
| 23 | Алюминиевые сплавы | 4 |
| 24 | Сталь | 6 |
| 25 | Стекло силикатное | 2 |
| 26 | Стекло органическое | 10 |

Металлдан, шыныдан, асбоцементті табақтан, гипсокартон табақтарынан (құрғақ гипс сылағынан) және сол сияқты материалдардан жасалған бір қабатты тегіс жұқа қоршау конструкциясының ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасын 1-суреттегі ABCD сызығына ұқсас сынған сызық түрінде бейнелей отырып, графикалық тәсілмен айқындаған жөн.

Сурет 1 – Бір қабатты жалпақ жұқа қоршаумен ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасы

Мысалы:

Қалыңдығы 6 мм бір силикат әйнекпен жылтыратылған саңырау металл витражмен, ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасын анықтау қажет.

Шешім.

2-кесте бойынша В және С нүктелерінің координаталарын табамыз:

fB = 6000/6 = 1000 Гц;    RB = 35 дБ.

fС = 12000/6 = 2000 Гц;   RС = 29 дБ.

( fB және fС  мәндері 3-кесте бойынша 1/3 октавалық жолақтың ең жақын орташа геометриялық жиілігіне дейін дөңгелектенеді).

Кесте 2

Кесте 3

| 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі | 1/3 октавалық жолақтың шекаралары |
| --- | --- |
| 50 | 45-56 |
| 63 | 57-70 |
| 80 | 71-88 |
| 100 | 89-111 |
| 125 | 112-140 |
| 160 | 141-176 |
| 200 | 177-222 |
| 250 | 223-280 |
| 315 | 281-353 |
| 400 | 354-445 |
| 500 | 446-561 |
| 630 | 562-707 |
| 800 | 708-890 |
| 1000 | 891-1122 |
| 1250 | 1123-1414 |
| 1600 | 1415-1782 |
| 2000 | 1783-2244 |
| 2500 | 2245-2828 |
| 3150 | 2829-3563 |
| 4000 | 3564-4489 |
| 5000 | 4490-5657 |

1-суретке сәйкес жиілік сипаттамасын саламыз. В және С нүктелерінің табылған координаттары бойынша біз осы нүктелерді графикке орналастырамыз. Әрі қарай, В нүктесінен октаваға 4,5 дБ көлбеуімен ВА кесіндісін солға, ал С нүктесінен оңға қарай октаваға 7,5 дБ көлбеуімен CD кесіндісін тартамыз (сур. 3).

Сур.3.  Есептік жиілік сипаттамасы

Қорытынды: нормаланған жиілік диапазонында ауа шуын витражмен оқшаулау:

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 3,05 | 32 | 33,5 | 35 | 33 | 31 | 29 | 31,5 | 34 |