ТАПСЫРМА 5

Парақтардың қалыңдығы бірдей жұқа қабырғалы металл профильден жасалған жақтау бойымен екі жұқа парақтан тұратын жақтау-қаптау бөлімінің ауа шуын оқшаулаудың есептік жиілік сипаттамасын құрыңыз. Есептің берілгені 1 кестеде келтірілген:

Кесте 1

| № п/п | Конструкция перегородки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обшивка перегородки из : | Плотность, γ, кг/м3 | Толщина листа h, мм | Толщина воздушного промежутка d, мм |
| 1 | гипсокартонных плит | 1100 | 10 | 50 |
| 2 | гипсокартонных плит | 1100 | 12 | 100 |
| 3 | гипсокартонных плит | 1100 | 8 | 150 |
| 4 | гипсокартонных плит | 1100 | 14 | 200 |
| 5 | гипсокартонных плит | 850 | 20 | 50 |
| 6 | гипсокартонных плит | 850 | 6 | 100 |
| 7 | гипсокартонных плит | 850 | 22 | 150 |
| 8 | гипсокартонных плит | 850 | 8 | 200 |
| 9 | асбестоцементных плит | 2100 | 4 | 50 |
| 10 | асбестоцементных плит | 1800 | 16 | 100 |
| 11 | асбестоцементных плит | 1600 | 18 | 150 |
| 12 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 20 | 50 |
| 13 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 24 | 100 |
| 14 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 10 | 150 |
| 15 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 6 | 200 |
| 16 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 4 | 50 |
| 17 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 8 | 100 |
| 18 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 12 | 150 |
| 19 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 16 | 200 |
| 20 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 20 | 50 |
| 21 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 18 | 100 |
| 22 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 14 | 150 |
| 23 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 8 | 200 |
| 24 | стекло органическое | 1200 | 12 | 50 |
| 25 | стекло органическое | 1200 | 22 | 100 |
| 26 | стекло органическое | 1200 | 8 | 150 |
| 27 | стекло органическое | 1200 | 6 | 200 |
| 28 | гофрированных листов из алюминиевых сплавов | 2500 | 14 | 50 |
| 29 | гофрированных листов из алюминиевых сплавов | 2600 | 12 | 100 |
| 30 | гофрированных листов из алюминиевых сплавов | 2700 | 10 | 150 |

Парақтардың бірдей қалыңдығы кезінде олардың арасындағы ауа саңылауы бар екі жұқа парақтан тұратын конструкциямен ауа шуын оқшаулаудың жиіліктік сипаттамасын 1-суретке сәйкес графикалық тәсілмен айқындаған жөн. (Қос бітеу шынылау, жұқа қабырғалы металл немесе асбоцементті профильден жасалған каркас бойынша құрғақ гипс сылақтың, металдың және т. б. бір табақтан жасалған екі қаптама түріндегі қалқалар, ағаш кесектер).

Сурет 1 – Парақтардың қалыңдығы бірдей ауа аралықтары бар екі парақтан тұратын конструкциядағы ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасы

Мысалы.

Қалыңдығы 14 мм, γ = 850 кг/м3 екі гипсокартоннан жасалған, әрқайсысы ағаш жақтау арқылы ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасын құру қажет. Ауа аралығы 100 мм.

Шешім. Біз бір гипсокартон парағы үшін дыбыстық оқшаулаудың жиілік сипаттамасын жасаймыз. В және С нүктелерінің координаттары 2-кесте бойынша анықталады.

Кесте 2

fB = 19000/14 = 1337 Гц;   RB = 34 дБ.

fС = 38000/14 = 2714 Гц;   RС = 28 дБ.

fB және fС жиіліктерін 3-кестеге сәйкес стандартты деңгейге дейін дөңгелектейміз.

Кесте 3

| Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы | Границы 1/3-октавной полосы |
| --- | --- |
| 50 | 45-56 |
| 63 | 57-70 |
| 80 | 71-88 |
| 100 | 89-111 |
| 125 | 112-140 |
| 160 | 141-176 |
| 200 | 177-222 |
| 250 | 223-280 |
| 315 | 281-353 |
| 400 | 354-445 |
| 500 | 446-561 |
| 630 | 562-707 |
| 800 | 708-890 |
| 1000 | 891-1122 |
| 1250 | 1123-1414 |
| 1600 | 1415-1782 |
| 2000 | 1783-2244 |
| 2500 | 2245-2828 |
| 3150 | 2829-3563 |
| 4000 | 3564-4489 |
| 5000 | 4490-5657 |

fB = 1250 Гц;      fС = 2500 Гц.

1-суретке сәйкес В және С нүктелерінің табылған координаттары бойынша ABCD көмекші сызығын саламыз.

4-кесте бойынша қатынас шамасына байланысты R1 түзетуді орнатамыз:

mобщ/m1 = 2·850·0,014/850·0,014 = 2.

Демек, түзету  R1 = 4,5 дБ.

Кесте 4

| mобщ/m1 | R1, дБ | mобщ/m1 | R1, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 2 | 2,7 | 6,5 |
| 1,5 | 2,5 | 2,9 | 7 |
| 1,6 | 3 | 3,1 | 7,5 |
| 1,7 | 3,5 | 3,4 | 8 |
| 1,8 | 4 | 3,7 | 8,5 |
| 2,0 | 4,5 | 4,0 | 9 |
| 2,2 | 5 | 4,3 | 9,5 |
| 2,3 | 5,5 | 4,6 | 10 |
| 2,5 | 6 | 5,0 | 10,5 |

R1 = 4,5 дБ түзетуді ескере отырып, A1B1C1D1 сызығын саламыз, ол ABCD сызығынан 4,5 дБ жоғары (2 сурет).

Гипсокартон парағының беттік тығыздығын ескере отырып, fр  резонансының жиілігін анықтаймыз:

m1 =m2 = γ·h= 850·0,014 = 11,9 кг/м2;

fр =60= 60= 77,8  80 Гц.

fр = 80 Гц жиілігінде F нүктесін A1B1C1D1 сызығының сәйкес ординатасынан 4 дБ төмен табамыз,  RF = 16,5 дБ.

8fр (630 Гц) жиілігінде K нүктені орындатамыз ординатасымен:

RK = RF + H = 16,5 + 26 = 42,5 дБ.

H мәнін 5-кесте бойынша ауа саңылауының қалыңдығына байланысты табамыз:

5 – кесте

| Ауа саңылауының қалыңдығы d, мм | Н, дБ |
| --- | --- |
| 15-25 | 22 |
| 50 | 24 |
| 100 | 26 |
| 150 | 27 |
| 200 | 28 |

Біздің жағдайда d= 100 мм; H=26 дБ.

K нүктесінен оңға қарай октаваға 4,5 дБ көлбеуімен KL  кесіндісін fB = 1250 Гц жиілігіне дейін тартамыз. L нүктесінің ординаты:

RL = RK + 4,5 = 47 дБ.

L нүктесінен 1,25 fB  жиілігіне дейін (келесі 1/3 октавалық жолаққа дейін-1600 Гц) LM көлденең кесіндісін оңға қарай тартамыз.

fС = 2500 Гц  жиілігінде RN  ординатасымен N нүктесін саламыз.

RN = RC1 + R2 =  32,5 + 8,5 = 41 дБ.

N нүктесінен октаваға 7,5 дБ көлбеу NP кесіндісін тартамыз.

Алынған сынған FKLMNP сызығы (сурет 4) гипсокартон бөлігінің ауа шуын оқшаулаудың жиіліктік сипаттамасы болып табылады.

Сурет 2 -  Есептік жиілік сипаттамасы

Қорытынды. Нормаланған жиілік диапазонында ауа шуының дыбыстық оқшаулауы:

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 19,5 | 22,5 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 47 | 44 | 41 | 43,5 |