Рубежный контроль 1

Номер варианта выбирается по последней цифре зачетной книжки

Задание 1

Определение сечения проводов участков сооружаемой воздушной линии по допускаемой потере напряжения

Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения (рис.1.1) по допускаемой потере напряжения.

Данные для расчета задачи приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные к расчету.

| Номер варианта | U, кВ | L, м | L, м | Р. кВт | Cosφ. | Р, кВт | cosφ | Uдоп % | Дополнительн условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 800 | 0,9 | 700 | 0,85 | 7 | F=const |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1200 | 0,87 | 1500 | 0,88 | 8 | Миним. расходпровниматериала |
| 3 | 35 | 10 | 5 | 2400 | 0,9 | 2000 | 0,86 | 8 | J= const |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1000 | 0,85 | 800 | 0,88 | 7 | J= const |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1500 | 0,88 | 2000 | 0,85 | 8 | F=const |
| 6 | 35 | 12 | 5 | 1500 | 0,9 | 2600 | 0,86 | 7 | Миним. расход проводник. материала |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 900 | 0,87 | 900 | 0,85 | 8 | Миним. расход проводник. материала |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 1000 | 0,85 | 1700 | 0,88 | 7 | J= const |
| 9 | 35 | 8 | 10 | 2000 | 0,9 | 1700 | 0,85 | 8 | F=const |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 800 | 0,88 | 900 | 0,85 | 7 | F=const |

1.  F=const – постоянное сечение вдоль линии

2.  j =const – постоянная плотность тока (или минимальные потери

мощности)

L	L

P, сosφ	Р, cosφ

Рисунок 1.1 - Схема разомкнутой сети

Задание 2

Электрический расчет РЭС совместно с трансформаторами и автотрансформаторами

Потребители понизительной подстанции, на которой установлено n трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), получают электроэнергию по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) длиной L.

Среднегеометрическое расстояние между фазными проводами ЛЭП равно Д.

Мощность потребителей подстанции на шинах СН и НН составляет соответственно α и β  от установленной мощности трансформаторов

(S уст. = n∙S ном тр.) и имеют одинаковые Т макс и  cosφ .

Число цепей ЛЭП равно количеству трансформаторов на подстанции (рис.1.2).

Данные для решения задачи принять по таблице 1.2.

Требуется:

- Составить П- образную схему замещения ЛЭП и трансформаторов.

Параметры схем замещения определить расчетным путем.

- Определить мощность, стекающую с шин источника ( с учетом потерь мощности в элементах сети) и уровни напряжения в узловых точках схемы замещения.

Таблица 1.2 - Исходные данные к расчету

| Номер варианта | Uип, кВ | Исходные данные 1 группы |  |  | Исходные данные 2 группы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид трансформат | марка провода | Д, м | α | β | L, км | cosφ | Распол-е фазных проводов |
| 1 | 117 | ТДТН-4000-110\35\6 | 2АС-185\24 | 5,0 | 0,6 | 0,3 | 70 | 0,85 | Горизонт. |
| 2 | 227 | ТДТН-40000 220\35\10 | 2АС-240\19 | 7,5 | 0,45 | 0,35 | 130 | 0,89 | Горизонт. |
| 3 | 119 | ТДТН-63000 110\35\10 | 2АС- 240\39 | 5,0 | 0,35 | 0,35 | 80 | 0,95 | По верш. равностор. треугольн. |
| 4 | 236 | АТДЦТН- 63000- 220\110\5 | 1АС- 240\39 | 7,5 | 0,6 | 0,2 | 140 | 0,91 | По верш. равностор. треугольн. |
| 5 | 119 | ТДТН-25000 110\35\10 | 1АС-150\24 | 5,0 | 0,55 | 0,3 | 40 | 0,87 | Горизонт. |
| 6 | 225 | ТДТН-25000 220\35\6 | 2АС-240\39 | 7,0 | 0,45 | 0,35 | 150 | 0,93 | Горизонт. |
| 7 | 228 | АТДЦТН- 125000- 220\110\10 | 1АС-300\39 | 8,0 | 0,55 | 0,25 | 120 | 0,92 | Горизонт. |
| 8 | 117 | ТДТН-25000 110\35\6 | 2АС-150\24 | 4,5 | 0,5 | 0,35 | 60 | 0,85 | По верш. равностор. треугольн. |
| 9 | 230 | АТДЦТН- 63000-220\110\10 | 1АС-240\39 | 8,0 | 0,6 | 0,25 | 160 | 0,9 | Горизонт. |
| 10 | 120 | ТДТН-16000 110\35\6 | 2АС-95\16 | 4,5 | 0,55 | 0,35 | 50 | 0,94 | По верш. равностор. треугольн. |

Рисунок 1.2- Схема электрической сети