Рейтинг 2

Номер варианта выбирается по списку

ВАРИАНТ 1

1 Составить схему замещения сети

А) Данные линии

Напряжение линии UW=110 кВ

Длина линии Lw=80 км

Сечение проводов линии АС-185/43

Б) Данные силового трансформатора ТДН-10000/110,

UВН=110 кВ, UНН=11 кВ,

РК=58 кВт, РХ=14 кВт,

UК=10,5%, Ix=0,9%.

- Определить параметры одноцепной ВЛ-10 кВ, выполненной проводом марки А-35 со среднегеометрическим расстоянием между фазами 1,4 м. Длина линии 7,6 км. Составить схему замещения линии.

3.  Определить зарядную мощность линий первого задания

- Внешние нагрузки  ВЛ. (виды нагрузок, как влияют на провода ВЛ)

- На районной понижающей подстанции установлены два трехобмоточных трансформатора ТДТН - 40 000/220 с соотношением мощностей обмоток 100%/100%/100% . Нагрузка на шинах среднего и низшего напряжения составляет:

Sc  30 j28 МВА;  Sн  30 j25 МВА

Определить приведенные к стороне высшего напряжения параметры схемы замещения двух параллельно включенных трансформаторов и общие потери мощности в них.

ВАРИАНТ 2

1 Составить схему замещения сети

А) Данные линии

Напряжение линии UW=110 кВ

Длина линии Lw=60 км

Сечение проводов линии АС-240/32

Б) Данные силового трансформатора ТДТН-16000/110,

UВН=115 кВ, UСН=38,5 кВ, UНН=6,6 кВ

РК=100 кВт, РХ=21 кВт,

UКВ-С=10,5%,  UКВ-Н=17,5%,  UКС-Н=6,5%,  Ix=0,8%.

2. Определить параметры двухцепной ВЛ-110 кВ,	выполненной проводом марки АС-120/27 на одностоечных железобетонных опорах со среднегеометрическим расстоянием между фазами 3,5 м. Длина линии - 64 км

3. Определить зарядную мощность линии первого задания

4. Транспозиция проводов.( Назначение, как выполняется, привести рисунок). Транспозиционные опоры.

ВАРИАНТ 3

1 Составить схему замещения сети

А) Данные линии

Напряжение линии UW=110 кВ

Длина линии Lw=70 км

Сечение проводов линии АС-185/28

Б) Данные силового трансформатора ТРДН-40000/110,

UВН=115 кВ,  UНН=6,3-6,3 кВ

РК=170 кВт, РХ=34 кВт,

UКВ-Н=10,5%,  UКН-Н=30%,  Ix=0,55%.

2. Определить зарядную мощность линии первого задания

3. Определить погонные параметры одноцепной ВЛ-500 кВ, выполненной с фазой, расщепленной на три провода марки АС-330/43 с расположением проводов фазы по вершинам равностороннего треугольника с расстоянием между проводами a = 400 мм. Линия смонтирована на портальных металлических опорах с горизонтальным расположением фаз и расстоянием между центрами фаз 11 м. Среднегодовые потери активной мощности на корону принять 7,5 кВт/км. Длина линии 450 км. Определить также волновое сопротивление, коэффициент распространения волны, волновую длину и натуральную мощность линии

4. Борьба с вибрацией проводов.( Назначение, как выполняется, привести рисунок). Изоляторы ВЛ.

- На понижающей подстанции 110/6 кВ установлены 2 трансформатора ТМН-6300/110, включенные на параллельную работу. Определить параметры схемы замещения подстанции, приведенные к стороне высшего напряжения, и найти потери мощности в ней, если нагрузка подстанции составляет:

Sнагр    7,5 j5,2 МВА

.

ВАРИАНТ 4

1 Составить схему замещения сети

А) Данные линии

Напряжение линии UW=35 кВ

Длина линии Lw=30 км

Сечение проводов линии АС-150/19

Б) Данные силового трансформатора ТДТН-16000/35,

UВН=35,75 кВ, UСН=10,5 кВ, UНН=6,3 кВ

РК=115 кВт, РХ=28 кВт,

UКВ-С=8%,  UКВ-Н=16,5%,  UКС-Н=7%,  IX=1,0%.

2 Определить зарядную мощность линии первого задания

3. Определить активное и индуктивное сопротивления кабельной линии 10 кВ длиной 260 м, выполненной пучком из 6 кабелей типа ААБ 3х240.

4. Провода и опоры ВЛ. (классификация, виды, назначение)

5. Определить параметры схемы замещения трехобмоточного автотрансформатора АТДЦТН-200 000/220/110. Расчетная мощность обмотки низшего напряжения.  Sнном 0,5 Sном .