Расчетно-графическая работа

Номер варианта выбирается по последней цифре ID номера

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Задача 1

Начертить схему замещения воздушной линии, как показано на рис. 1.

Для заданного варианта (табл. 1 и 2) записать в табл. 3 следую- щие справочные данные сталеалюминиевого провода:

    - удельное активное сопротивление r0, Ом/км;

    - удельное реактивное сопротивление x0, Ом/км;

    - удельную емкостную проводимость b0, См/км;

    - удельные среднегодовые потери на корону ∆РК0, кВт/км. Рассчитать следующие параметры схемы замещения линии:

    - удельное активное сопротивление r0 с учетом фактической площади сечения алюминиевой части провода, приняв удельное

Ом  мм 2

сопротивление алюминия ρ  28,8	;

км

    - активное сопротивление RЛ, Ом: а) – по справочным данным; б) по рассчитанному значению r0;

    - удельное реактивное сопротивление x0, Ом/км;

    - реактивное сопротивление XЛ, Ом: а) – по справочным данным; б) по рассчитанному значению х0;

    - удельную емкость c0, Ф/км;

    - удельную емкостную проводимость b0, См/км:

а) по справочным данным; б) по рассчитанному значению с0;

    - емкостную проводимость BЛ, См: а) по справочным данным; б) по рассчитанному значению b0;

    - зарядную мощность Qb, Мвар: а) по справочным данным; б) по рассчитанному значению b0;

    - удельную активную проводимость g0, См/км;

    - активную проводимость GЛ, См.

Записать рассчитанные значения r0, x0 и b0 в табл. 3 и сравнить их со справочными данными.

Нанести полученные расчетные значения RЛ, XЛ, Bл, GЛ на схему замещения линии, как показано на рис. 1.

Определить RЛ, XЛ, BЛ, Qb, GЛ для двухцепной линии. Результаты расчета записать в табл. 4 и сделать выводы о влия-

нии количества цепей на параметры схемы замещения линии.

а	1	2

Gл

2

Вл

2

Gл

2

Вл

2

1	Rл	Хл	2

б

Рис. 1. Схемы линии электропередачи:

а – принципиальная; б – схема замещения

Таблица 1

Варианты исходных данных

| Номер варианта | Номинальное напряжение линии, кВ | Площадь сечения проводов марки АС | Среднегеометрическое расстояние между фазами, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 70/11 | 5,0 |
| 2 |  | 95/16 | 5,0 |
| 3 |  | 120/19 | 5,0 |
| 4 |  | 150/24 | 5,0 |
| 5 |  | 185/29 | 5,0 |
| 6 |  | 240/32 | 5,0 |

| Номер варианта | Номинальное напряжение линии, кВ | Площади сечения проводов марки АС | Среднегеометрическое расстояние между фазами, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 220 | 240/32 | 8,0 |
| 8 |  | 300/39 | 8,0 |
| 9 |  | 400/51 | 8,0 |
| 10 |  | 500/64 | 8,0 |

Таблица 2

Варианты исходных данных

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина линии, км | 50 | 60 | 70 | 80 | 55 | 65 | 75 | 85 | 30 | 40 |

Параметры сталеалюминиевого провода

| r0, Ом/км |  | x0, Ом/км |  | b0, См/км |  | g0, См/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по справоч- ным дан- ным | по расчетным данным | по справоч- ным дан- ным | по расчетным данным | по справоч- ным дан- ным | по расчетным данным | по расчет- ным данным |

Таблица 4

Параметры схемы замещения линии

| Коли- чество цепей | RЛ, Ом |  | XЛ, Ом |  | BЛ, См |  | Qb, Мвар |  | GЛ, См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по расчет- ным данным |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2

Начертить схему замещения воздушной линии, как показано на рис. 1.

В соответствии с заданным вариантом (табл. 5 и 6) выполнить задания, указанные в задаче 1, для линии электропередачи с рас- щепленными фазами.

Записать рассчитанные значения r0, x0 и b0 в табл. 7 и сравнить их со справочными данными.

Нанести полученные расчетные значения RЛ, XЛ, Bл, GЛ на схему замещения линии, как показано на рис. 1.

Определить RЛ, XЛ, BЛ, Qb, GЛ для двухцепной линии. Результаты расчета записать в табл. 8 и сделать выводы о влия-

нии количества цепей на параметры схемы замещения линии.

27

Варианты исходных данных

| Номер варианта | Номинальное напряжение линии, кВ | Площадь сечения проводов марки АС | Количество проводов в фазе | Шаг расщепления фазы, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330 | 240/32 | 2 | 40 |
| 2 | 330 | 300/39 | 2 | 40 |
| 3 | 330 | 400/51 | 2 | 40 |
| 4 | 500 | 300/66 | 3 | 40 |
| 5 | 500 | 400/51 | 3 | 40 |
| 6 | 500 | 500/64 | 3 | 40 |
| 7 | 750 | 240/56 | 5 | 40 |
| 8 | 750 | 300/66 | 5 | 40 |
| 9 | 750 | 400/51 | 5 | 40 |
| 10 | 750 | 400/93 | 4 | 40 |

Таблица 6

Варианты исходных данных

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина линии, км | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

Таблица 7

Параметры сталеалюминиевого провода

| r0, Ом/км |  | x0, Ом/км |  | b0, См/км |  | g0, См/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по справоч- ным дан- ным | по расчет- ным дан- ным | по справоч- ным дан- ным | по расчет- ным дан- ным | по справоч- ным дан- ным | по расчет- ным дан- ным | по расчет- ным дан- ным |

Таблица 8

Параметры схемы замещения линии

| Коли- чество цепей | RЛ, Ом |  | XЛ, Ом |  | BЛ, См |  | Qb, Мвар |  | GЛ, См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по спра- вочным данным | по расчет- ным данным | по расчет- ным данным |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |