Практикалық жұмыс. QGIS бағдарламасында растрды тіркеу және сандық карта құру

1. QGIS бағдарламасын ашып, СЛОЙ - ГЕОПРИВЯЗКА батырмасын басамыз

2. Қажетті растрды таңдап аламыз. Біздің жағдайда ол осы практикалық жұмыс папкасындағы геологиялық карта (Карта расчленности рельефа). Ол үшін ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ РАСТР

3. ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ командасын басып растрлық картаны тіркеудің параметрлерін еңгізу қажет: ТИП ТРАНСФОРМАЦИИ - ЛИНЕЙНАЯ; TARGET CRS - WGS 84; OUTPUT FILE - тіркелінетін растрдың орналасатын орны.

4. Келесі кезек растрдың бетінде координаталарды көрсету. Ол үшін мышка арқылы (+) қажетті нүктелерді көрсетіп (картаның 4 бұрышы), бойлық пен ендікті еңгізу қажет. Бұл тапсырмадағы растрдың сағат тілі бағытымен сол жақ жоғарыдан бастағандағы бұрыштардың координаталары:

1. 83 градус 00 минут ш.б., 49 градус 40 минут с.е.,

2. 83 градус 15 минут ш.б., 49 градус 40 минут с.е.,

3. 83 градус 15 минут ш.б., 49 градус 20 минут с.е.,

4. 83 градус 00 минут ш.б., 49 градус 20 минут с.е.

5. Барлық 4 нүктенің координаталарын растрда көрсеткеннен кейін қателік шығады. Қателік 7-8 пиксельден аспаса, НАЧАТЬ ГЕОПРИВЯЗКУ басамыз

6. Растрды тіркегеннен кейін, векторизация жасалынады. Векторизация картаның шартты белгілерін байланысты орындалады. Мысалы, бұл картада “структуры” бар және ол туралы ақпарат бар: Положительный или отрицательный, Рельеф густорасчленный или слаборасчленный, Степень (рим цифрларымен). Сонымен қатар “Основные тектонические разломы” деген сызықтар бар

Сәйкесінше, осы мағлұматтарды сандық картада құру үшін қабаттар (слои) құру қажет. Структуры үшін полигондар, Разломы үшін линиялар. Оларды құру үшін СОЗДАТЬ SHAPE FILE басамыз. Ашылған мәзірде қажетті параметрлерді еңгіземіз.

SHAPE FILE құрғаннан кейін әр элементті сандық түрге келтіріп, ақпаратын еңгізіп отырамыз. Мысалы төменгі суреттегідей

Осылайша барлық структураларды бастырып, ақпаратын еңгізу қажет. “Основные тектонические разломы” сызықтарын құру үшін жаңа қабат (слой) құру қажет және ол жерде ТИП ГЕОМЕТРИИ - ЛИНИЯ болады.