ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

«Оборудование для звукозаписи»

Задание: изучить основные виды звукозаписывающего оборудования: микрофоны, аудиоинтерфейсы, наушники, студийные мониторы; описать назначение, характеристики и особенности применения в аудиопроизводстве.

Форма сдачи: презентация (PPTX / Google Slides / PDF)

Требования к презентации

- Объём: 8–12 слайдов

- На каждом слайде: 3–6 буллетов (не перегружать текстом)

- Минимум 2 источника (в конце: ссылками)

- Минимум 1 схема/изображение (по желанию — больше), с указанием ссылки-источника

Структура презентации

Слайд 1. Титульный

Наименование: Оборудование для звукозаписи
ФИО, группа, дата, дисциплина.

Слайд 2. «Сигнальная цепочка» (кто за что отвечает)

Примерная логика тракта: Источник звука → Микрофон → Аудиоинтерфейс/предусилитель → Компьютер/DAW → Мониторинг (наушники/мониторы)

Можно вставить схему A-D-A (аналог–цифра–аналог) как иллюстрацию цифрового тракта:

- A-D-A Flow (Wikimedia Commons)

Слайд 3. Типы микрофонов и где применяются

Обязательно раскрыть:

- Динамический: где хорош (речь, шумные помещения), плюсы/минусы

- Конденсаторный: где хорош (деталь/студийная запись), требования

- Ленточный (по желанию): характер звучания/осторожность

Иллюстрация (если хотите): сравнительная картинка типов микрофонов (пример из выдачи поиска):

- Dynamic, Condenser, Ribbon (MXL Mics)

Слайд 4. Характеристики микрофона (что важно смотреть)

Заполнить пункты (кратко):

- Диаграмма направленности (кардиоид/омни и т.д.)

- Чувствительность, SPL, собственный шум (если уместно)

- Разъёмы (XLR / USB), необходимость 48V phantom power

- Практика: расстояние до источника, поп-фильтр, стойка

Видео-источник для понимания фантомного питания:

- «Фантомное питание. Откуда, почему и зачем?» (YouTube)

Слайд 5. Что такое аудиоинтерфейс и зачем он нужен

Пояснить простыми словами:

- преобразование A/D и D/A (вход/выход)

- предусилители, уровни, мониторинг без задержки (direct monitoring — если знаете)

- зачем он нужен, если есть встроенная звуковая карта/USB-микрофон

Видео для ориентира по выбору:

- «Как выбрать аудиоинтерфейс?» (YouTube)

Слайд 6. Характеристики аудиоинтерфейса (чек-лист выбора)

Минимум раскрыть:

- Кол-во входов/выходов (XLR/TRS), инструментальный вход (Hi-Z)

- Phantom 48V (когда нужно)

- Качество/усиление преампов (gain), уровень шума (обобщённо)

- Подключение: USB/USB-C, драйверы, совместимость (Win/Mac)

- Выход на наушники, мониторные выходы

Слайд 7. Наушники: виды и задачи

Обязательно:

- Закрытые — запись (чтобы не «проливалась» фонограмма в микрофон)

- Открытые/полуоткрытые — работа с балансом/длительное прослушивание (по ситуации)

- Важные параметры: импеданс (Ом), чувствительность, посадка/комфорт

Слайд 8. Студийные мониторы: зачем и чем отличаются от «обычных колонок»

Раскрыть:

- зачем нужна более «ровная» подача (reference)

- влияние комнаты (акустика)

- базовые параметры: размер вуфера (например 5”/7”), ближнее поле, размещение

Видео для сравнения «мониторы vs наушники»:

- HEADPHONES vs MONITORS (ADAM Audio) (YouTube)

Слайд 9. Таблица сравнения (1 слайд)

Сделать простую таблицу 4×4:

| Категория | Для чего | Ключевые характеристики | Типичные ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрофон |  |  |  |
| Интерфейс |  |  |  |
| Наушники |  |  |  |
| Мониторы |  |  |  |

Слайд 10. Кейсовая рекомендация комплекта (выбор 1 сценария)

Выберите один кейс и дайте комплект + объяснение:

- «Подкаст дома в обычной комнате»

- «Озвучка видео для соцсетей»

- «Запись вокала/музыки»

- «Выездная запись интервью»

Шаблон заполнения:

- Сценарий: ______

- Минимальный комплект (4 позиции): микрофон + интерфейс + наушники + (мониторы/без)

- Почему именно так (3 аргумента): ______

- Риски и как снизить (2 пункта): ______

Слайд 11. Мини-выводы (3–5 тезисов)

Примеры формата тезисов:

- «Для записи речи в шумной среде чаще проще начать с … потому что …»

- «Интерфейс важен не только “для качества”, но и для …»

- «Мониторы без подготовки комнаты могут …»

Слайд 12. Источники

Минимум 2–4 ссылки (включая видео/картинки, которые использовали):

- https://www.youtube.com/watch?v=vpOXKhjbf0g

- https://www.youtube.com/watch?v=NZm7Rdj1Xrg

- https://www.youtube.com/watch?v=TBlRazcMQUk

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-D-A_Flow.svg

- (если брали иллюстрацию типов микрофонов) https://mxlmics.com/three-types-of-mics-you-need-to-know/