4 ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ ДЛЯ ДВУХОПОРНОЙ  БАЛКИ

4.1 Постановка задачи

Для заданной схемы 1-10 (рисунок 8) требуется написать выражение поперечной силы Q и изгибающего  момента М для каждого участка, построить эпюры Q и М, найти максимальный момент Мmax, подобрать стальную балку заданного сечения при  = 160 МПа. Исходные данные для задания взять из таблицы 4.

Таблица 4 - Исходные данные

| Вариант | а, м | в, м | с, м | l, м | F, кН | М, кНм | q, кН/м | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | 2,8 | 1,0 | 10 | 10 | 12 | 1,5 |  |
| 2 | 1,4 | 2,6 | 1,2 | 11 | 12 | 14 | 2,0 |  |
| 3 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 12 | 14 | 16 | 2,5 |  |
| 4 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 13 | 16 | 18 | 3,0 |  |
| 5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 14 | 18 | 20 | 3,5 |  |
| 6 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 10 | 20 | 22 | 4,0 |  |
| 7 | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 11 | 10 | 24 | 4,5 |  |
| 8 | 2,6 | 1,4 | 2,4 | 12 | 12 | 26 | 5,0 |  |
| 9 | 2,8 | 1,2 | 2,6 | 13 | 14 | 18 | 5,5 |  |
| m а q B с l F 1 b A 2 m а q B с l F b A 3 m а q B с l F b А A 5 m а q B с l F b A А 6 m а q B с l F b A А m а q B с l F 7 b А m а q B с l F 8 b А q m а q B с l F 9 b А Рисунок 8 10 m а q B с l F b А 4 m а q B с l F А b 10 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 14 | 16 | 30 | 6,0 |  |

4.2 Пример выполнения задания

Исходные данные: F = 12 кН, m = 8 кНм, q = 16 кН/м, а = 2 м, b = 4 м,   с = 2 м,   l = 10 м,   [σ] = 160 МПа, поперечное сечение балки прямоугольник со сторонами b×h, расчетная схема приведена на рисунке 9.

Решение. 1) Определяем опорные реакции.

Σ МВ(Fi) = 0; F(l + a) – m +q·b2/2 - RA· l = 0,

откуда RA = [Р(l + a) – m +q·b2/2]/ l = [12(10 + 2) – 8 +16·42/2]/ 10 = 26,4 кН.

Σ Fiу = 0; RA + RB - q·b – F = 0,

откуда RB = -RA + q·b + F = - 26,4 +16·4 + 12 = 49,6 кН.

Эп Q,

кН

12

14,4

+

-

-

49,6

б)

Рисунок 9

m

а

q

B

с

l

RA

b

А

х2

I

III

II

х1

х3

х3

х4

IV

RB

а)

F

х03

Эп М,

кНм

+

-

4,8

12,8

70,4

76,88

в)

24

2) Разбиваем всю балку на участки, в пределах которых действие внешних сил, приложенных к балке, постоянно. Т.о. балка получилась разбитой на четыре участка (рисунок 9, а).

Принимаем следующее правило знаков (рисунок 10):

Q > 0

Q < 0

n

n

n

n

М < 0

m

m

m

m

М >0

Рисунок 10

Составим уравнения для поперечной силы и изгибающего момента на каждом участке. Проведем произвольное сечение I-I на первом участке и, отбросив правую часть от сечения, рассмотрим равновесие левой.

Граница сечения I-I: 0 ≤ х1 ≤ 2

Q1 = Σ Fiy = -F = -12 кН.

М1 = Σ М(Fi) = -F· х1;

при х1 = 0  М1 = 0,

при х1 = 2  М1= -12·2 = -24 кНм.

Далее выполняем подобные операции.

Граница сечения II-II: 0 ≤ х2 ≤ 2

Q2 = -F+ RA = -12 + 26,4 =14,4 кН.

М1 =  -F· (2 +х2) + RA·х2;

при х2 = 0   М2 = -12 · 2 + 26,4 · 0 = -24 кНм,

при х2 = 2   М2 = -12 · 4 + 26,4 · 2 = 4,8 кНм.

Граница сечения III-III: 0 ≤ х3 ≤ 4

Q3 = -F + RA = -12 + 26,4 =14,4 кН.

М3 = -F· (2 +2+х3) + RA (2+х3) + m;

при х3 = 0  М3 = -12 · 4 + 26,4 ·2 + 8 = 12,8 кНм,

при х3 = 2  М3 = -12 · 8 + 26,4  4 + 8 = 70,4 кНм.

Граница сечения IV-IV: 0 ≤ х4 ≤ 4

Q4 = -F + RA – q · x4

при х4 = 0  Q4 = -12 + 26,4 – 16 · 0 = 14,4 кН;

при х4 = 4  Q4 = -12 + 26,4 – 16 · 4 = - 49,6 кН.

Так как эпюра Q на четвертом участке проходит через нейтральную линию, меняя знак с «+» на «-», то в сечении, где Q равна нулю, значение изгибающего момента М будет иметь максимальную величину. Чтобы найти его, определим значение координаты х04, при котором Q4 = 0.

Q4 = RA - F – q · х04 = 0,

откуда х04 = RA - F/q = 26,4-12 /16 = 0,9 м.

М4 = -F· (2 +2+4+х4) + RA (2+4+х4) + m - q · x2 4/2;

при х4 = 0      М4 = -12 · (2 +2+4) + 26,4(2+4) + 8 = 70,4 кНм;

при х4 = 0,9  М4 = -12·(2+2+4+0,9)+26,4(2+4+0,9)+ 8 -16 ·0,9 2 /2 = 76,88 кНм;

при х4 = 4     М4 = -12· (2 +2+4+4) + 26,4 (2+4+4) + 8 - 16 · 42 /2 = 0.

Учитывая, что эпюра М описывается уравнением второго порядка на этом участке, она ограничивается кривой (частью параболы). По полученным данным строим эпюры Q и М (рисунок 9, б, в).

3) Сечение балки подбираем по условию прочности при изгибе.

h

b

Рисунок 11

у

х

σmax = |M|max / W ≤ [σ],                    (9)

откуда  W ≥ |M|max  / [σ] =  76,88·106 / 160 = 480,5·103 мм3

Для прямоугольного сечения (рисунок 11), в соответствии с приложением А (см. методические указания для практических занятий), осевой момент сопротивления определяется по формуле

W=b·h2/6                                   (10)

Принимаем   высоту   сечения h = 2·b,  и подставляя в выражение 6, получим:

W = 2b3/3

Откуда  определяем ширину сечения

мм,

принимаем b = 90 мм

Тогда высота  сечения h = 2·90 = 180 мм.

Если в задании форма поперечного сечения баки швеллер или двутавр, то по вычисленному значению осевого момента сопротивления W в большую сторону, по таблице приложения Б (см. методические указания для практических занятий) принимают ближайший номер профиля.