## Задачи для самостоятельной работы

1 Показатель преломления первой среды n1=1.8. Угол полного внутреннего отражения равен 60°. Определить показатель преломления второй среды. (Ответ: 1.56)

2 Показатель преломления второй среды n2=1.56. Синус угла полного внутреннего отражения sin(εПВО)=0.87. Определить показатель преломления первой среды. (Ответ: 1.8)

3 Угловое зеркало изменяет направление падающего на него луча на величину γ=44°. Определить угол при вершине зеркала. (Ответ: 22)

4 Угловое зеркало имеет угол при вершине 22°. Определить угол поворота луча, падающего на такое зеркало. (Ответ: 44)

5 Свет падает нормально на границу раздела двух сред. Показатель преломления первой среды n1=1.7. Коэффициент отражения ρ=0.018. Определить показатель преломления второй среды. (Ответ: 1.3)

6 Показатель преломления первой среды n1=1.5. Второй - n2=1.8. Определить коэффициент пропускания при нормальном падении света.(Ответ: 0.992)

7 Определить направление отраженного от плоского зеркала луча (β), если направление падающего луча задано углом α=45°, а угол наклона зеркала γ=20°. (Ответ: 85)

8 Определить направление падающего на плоское зеркало луча (α), если направление отраженного луча задано углом β=85°, а угол наклона зеркала γ=20°. (Ответ: 45)