# 6 ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Волоконно-оптические переключатели предназначены для перераспределения оптической мощности между волоконными световодами под действием электрических сигналов или механического воздействия. К переключателям для световодных измерительных систем предъявляются следующие требования: низкий уровень оптических потерь и перекрестных помех, слабая зависимость этих параметров от паразитных воздействий, низкий уровень потребляемой мощности, а также надежность и технологичность.

Все волоконно-оптические переключатели можно разделить на две группы: механические, в которых перераспределение оптической энергии происходит в результате движения волоконных световодов, зеркал, призм, жидкостей и других элементов; оптические, в которых изменение направления оптического луча происходит в результате изменения оптических параметров неподвижной среды распространения излучения.

Наиболее широкое применение нашли механические переключатели, в которых осуществляется движение волоконного световода. Совмещение подвижного и неподвижного волоконных световодов осуществляется либо по базовой поверхности -образной канавки (рисунок 6.1). либо за счет точного позиционирования подвижных узлов, содержащих световоды,

относительно неподвижных. При совмещении в -образной канавке необходимо обеспечить центрирование световода в иаконечнике с такой же точностью, как и в случае оптического соединителя. При применении движущихся узлов обеспечить точность позиционирования на уровне нескольких микрометров сложно, поэтому в таких переключателях, как правило, применяют коллимирующие элементы. Перемещение наконечников (или узлов) осуществляют вручную с помощью электродвигателей, электромагнитных реле и пьезоэлементов. Широко применяются переключатели с герметичным корпусом, в которых наконечник движущегося волокна, изготовленный из магнитного материала, перемещается под действием управляющею магнитного поля.

Рисунок 6.1 - Механический оптический переключатель с движущимся волоконным световодом: 1 — корпус; 2 — подвижный волоконный световод; 3 — наконечники, армирующие волоконные световоды, 4 — магнитная система; 5 — неподвижные волоконные световоды

Переключатели этого типа достаточно технологичны, они обеспечивают как для одномодовых, так и для многомодовых волокон низкий уровень оптических потерь (0,3-1,5 дБ) и перекрестных помех (менее —60 дБ, а возможно и -120 дБ), малую потребляемую мощность (2-20 мВт). Их недостатками являются ограниченное быстродействие (2-50 мс) и чувствительность параметров к внешним воздействиям. Естественно, что переключатели с применением микролинз менее чувствительны к вибрации, тепловым воздействиям и т. д.

Переключатели на основе движущихся зеркал, призм всегда требуют использования коллимирующих элементов (рисунок 6.2). Они имеют параметры, аналогичные параметрам механических переключателей на основе движущихся волоконных световодов, и аналогичные достоинства и недостатки. В настоящее время они используются только для многомодовых световодов.

Разработаны также переключатели с использованием жидкостей в качестве перемещаемого оптического элемента. Переключатель на основе движущегося в электролите зеркала из ртути (рисунок 6.3) имеет очень малую управляющую мощность (~25 мкВт), выдерживает до 107 переключений без деградации, но оптические потери в нем выше (0,5-2 дБ), чем у механических, и довольно значительтельны перекрестные помехи (-22 ... -51 дБ).

Исследовалась также возможность создания переключателей с зазором между торцами волоконных световодов, заполненным жидкостью. При заполнении зазора жидкостью с показателем преломления, равным показателю преломления сердцевины, условие полного внутреннего отражения от скошенных торцов нарушается и излучение поступает в выходной световод. Однако такие устройства вряд ли найдут широкое применение, так как они не имеют преимуществ по быстродействию и характеризуются худшими значениями перекрестных помех.

Рисунок 6.2 - Механический оптический переключатель с движущимся зеркалом: 1 — корпус с линзовыми разъемными соединителями. 2 — вращающееся зеркало

Рисунок 6.3 - Оптический переключатель с движущимся в электролите зеркалом: 1 — волоконный световод; 2 — градиентные линзы; 3 — ртутное зеркало в электролите

Недостатком всех механических переключателей является наличие движущихся элементов, что принципиально снижает их надежность и делает чувствительными к внешним воздействиям.