## 3 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА

Свет представляет собой один из видов электромагнитной энергии, также как радиоволны, теле-, радио- и радиолокационные сигналы, рентгеновские лучи и, наконец, электронные цифровые импульсы. Электромагнитная энергия - это энергия излучения, распространяющаяся в свободном пространстве со скоростью около 300 ООО км/сек. Электромагнитные волны представляют собой переменные магнитные и электрические поля, перпендикулярные друг

другу и направлению распространения. Часто электромагнитной волны изображаются синусоидальной кривой, как на рисунке 1.

Главное отличие различных электромагнитных волн заключается в их частоте или длине волны. Частота определяется числом синусоидальных колебаний за секунду и выражается в герцах (Гц). Длина волны — это расстояние между идентичными точками двух последовательных воли (или расстояние, которое проходит волна за один цикл колебаний). Длина волны и частота взаимосвязаны. Длина волны (X) равна скорости волны (г;), деленной на ее частоту (/):

-—Период—

распространения

поле

Электрическое Направление

# Рисунок 3.1 – Распространение света

В свободном пространстве или воздухе скорость электромагнитной волны равна скорости света.

Из приведенного уравнения следует, что чем выше частота, тем короче длина волны. Например, 60-герцевое переменное напряжение, используемое в быту, имеет длину волны, равную 3100 милям. Сигнал 55.25 МГц, соответствующий передаче изображения на втором телевизионном канале, имеет длину волны — 17.8 фута. Частота видимого красного света составляет 430 ТГц (430 х 1012 Гц) и длину волны, равную всего лишь 700 нм (нанометр равен одной миллиардной доле метра).

В электронике принято говорить о частоте сигнала, в то время как в волоконной оптике чаще говорят о длине волны. Отметим, однако, что частота и длина волны однозначно соответствуют друг другу.

Электромагнитный спектр

Электромагнитное излучение образует непрерывный частотный спектр, простирающийся от ультразвука к радиоволнам, микроволновому излучению, рентгеновским лучам и далее. (Электромагнитное излучение существует в ультразвуковом частотном диапазоне, однако, звук сам по себе

представляет скорее колебание плотности воздуха, чем электромагнитное излучение.) На рисунке 2 представлен рассматриваемый спектр. Отметим, что радиочастоты, обычно используемые для передачи информации, находятся в этом спектре чуть ниже световых частот.

| Частота (Гц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дмнэ волны (нм) |  |
| ю,г^— |  | м- Косммнеям излучение |  |
| w>_ |  |  |  |
| кг |  | т. Гмма-лри |  |
| — | — |  |  |
|  |  | л- Рнпгмжяя щт | Ультрвфиоюговый |
|  |  |  | «0 |
| >0° |  |  | Фиожтсмй |
| iV* (¦М |  | т- Ультрафиолетовый Свет | Голубо! *“ |
| "Г |  |  | Звлвный |
| 16“^— | 3IZ | т- Виджый сеет |  |
|  |  | ^ ИНфрицисныГ- — | Жалгый |
| 1 ТГц |  | СЙ0Г | Орввинй* |
| 1Г*— |  |  | Критный |
| 1В*“” |  | *■ Рвдвры ^ |  |
| 1 ГГц to* |  |  | Иифрацжный |
| art | .... | Талеекдвиие и 1 | по |
| »(Г | jjj | ЖВ-дивлшм [ |  |
| 10* |  | Коютюплт V |  |
| 1 МГц 1* |  | -Срдоикины |  |
| иг — |  |  |  |
| Кг |  |  |  |
| 1 КГц «к |  |  |  |
|  |  | Звук |  |
| да |  | Анна волш ■ | сирость сапа j частота |
| то —- о — |  |  |  |

Рисунок 3.2 - Электромагнитный спектр

# Таким образом, свет представляет собой электромагнитное излучение с большей частотой и более короткой длиной волны по сравнению с радиоволнами. На рисунке видно, что видимая область спектра составляет лишь малую часть всего светового диапазона. Она имеет длины волн в диапазоне от 380 нм (темно-фиолетового) до 750 нм (темно-красного). Длины волн инфракрасного света больше длин волн видимого света. В то же время ультрафиолетовый свет имеет более короткие длины волн. Большинство волоконно-оптических систем используют инфракрасный свет с длинами волн в диапазоне между 800 и 1500 нм, поскольку стекло является более прозрачным для инфракрасного излучения, чем для видимого света.

# Высокие частоты света представляют большой интерес с точки зрения коммуникационной технологии. Как было показано в главе 2, более высокие частоты несущей волны означают большую скорость передачи информации. Технология волоконной оптики позволяет использовать потенциальную возможность света и обеспечивать высокую скорость передачи информации.

# Волны и частицы

# До сих пор мы рассматривали свет в виде колебаний электромагнитных волн. Они распространяются во всем пространстве, не имея определенной пространственной локализации. В физике все виды материи разделяются по природе либо на волны, либо на частицы. Обычно свет представляется в виде волн, а электроны в виде частиц. Однако современные физические

# исследования показали, что четкой границы между частицами и волнами не существует. Поведение как частицы, так и волны может быть и корпускулярным, и волновым.

# Частицы света называются фотонами. Фотоны представляют собой квант, или пакет излучения. Квант является элементарной единицей излучения — нельзя наблюдать половину или 5.33 кванта. Количество энергии, переносимое фотоном, зависит от его частоты. Количество энергии увеличивается с ростом частоты: большие частоты соответствуют большему количеству энергии. Длинам волн фиолетового диапазона соответствует большее количество энергии, чем красному свету, так как фиолетовому диапазону соответствуют большие частоты. Энергия Е (в ваттах), запасенная в одном фотоне, равна

# Е = hf

# где f— его частота и h — постоянная Планка, равная 6.63 х 10~34 Дж-сек (джоуль- секунда). Из этого уравнения видно, что энергия фотона зависит только от его частоты (или длины волны). Энергия фотона пропорциональна частоте. Квант энергии света, заключенной в одном фотоне, равен hf.

# Существует несколько уровней энергии для различных высокочастотных длин волн. Отметим, что чем выше частота, тем большую энергию имеет квант.

# Инфракрасный свет (1013 Гц)	6.63 х Ю"20 Дж-сек

# Видимый свет (1014 Гц) 6.63 х 10"19 Дж-сек

# Ультрафиолетовый свет (1015 Гц) 6.63 х 10"18 Дж-сек

# Рентгеновские лучи (1018 Гц) 6.63 х 10"15 Дж-сек

# Фотон является странной частицей с нулевой массой покоя. Если он не движется, то он не существует. В этом смысле фотон не является частицей, такой как камень или капля чернил. Он служит вместилищем энергии, но ведет себя как частица.

# В волоконной оптике свет рассматривают и как частицу, и как волну. Обычно в зависимости от смысла используют либо одно, либо другое понятие. Например, многие характеристики оптического волокна основаны на длине волны и свет рассматривается как волна. С другой стороны, испускание света источником или его поглощение детектором лучше описывается теорией частиц. Описание работы детектора основано на фотонах, попадающих на детектор и поглощаемых им. Выделяемая энергия обеспечивает электрический ток в цепи. Светоизлучающие диоды (СИД) работают на принципе передачи энергии от электронов к фотонам, энергия которых определяет длину волны излучаемого света.

# Световые лучи и оптика

# Простейшим способом описания света в волоконной оптике является анализ прохождения лучей света. В этом случае свет рассматривается как простые лучи, отображаемые прямыми линиями. Луч от источника света показывает направление распространения. Перемещение света по волоконно-оптической

# системе анализируется геометрическими построениями. Это не только упрощает анализ, но и помогает понять процессы в оптических волокнах.

# Отражение и преломление

# В общем случае, говоря о скорости света, имеют в виду скорость электромагнитной энергии в вакууме. В других материалах (например, в стекле) свет распространяется с меньшей скоростью. При перемещении из одного материала в другой изменяется скорость распространения, что, с точки зрения волновой теории, приводит к изменению направления движения. Отклонение света от прямого направления называется преломлением. Кроме того, волны с различными длинами распространяются с различными скоростями в одном и том же материале. Изменение скорости от длины волны имеет важное значение в волоконной оптике.

# С преломлением часто сталкиваются рыбаки, которые видят не реальное, а мнимое положение рыбы под водой (рисунок 3). Если смотреть на рыбу вертикально вниз, то преломления света не происходит и рыба видна на своем настоящем месте. Если же смотреть на рыбу под углом, то появляется преломление и рыбак будет видеть мнимое положение рыбы на прямой, продолжающей направление взгляда. В результате рыба обычно находится гораздо глубже под водой, чем ее видит человеческий глаз.

# Призма показывает более интересное преломление. Поступающий на призму белый свет содержит все цвета радуги. Призма преломляет свет, и он изменяет свою скорость при переходе внутрь призмы. Поскольку различные цвета имеют разные скорости распространения, то и преломляются они по-разному. Красный цвет отклоняется сильнее и имеет меньшую скорость распространения. Попадающий на призму свет разлагается на цвета радуги. Отметим, что преломление присутствует как при входе, так и при выходе из призмы

Действительное положение

# Рисунок 3.3 - Преломление света

# Особый интерес с точки зрения волоконной оптики представляет тот факт, что показатель преломления стекла может изменяться в зависимости от его состава. Количество отраженного света от границы двух сред зависит от их показателей преломления. Но прежде чем рассмотреть механизм

# преломления, нужно определить некоторые основные понятия предстоящего обсуждения.

- Перпендикуляр к границе двух сред представляет собой воображаемую линию.

- Угол падения — угол между перпендикуляром и падающим лучом.

- Угол преломления — угол между перпендикуляром и отраженным лучом.

# Свет, проходящий из среды с более низким значением показателя преломления в среду с более высоким, отклоняется к перпендикуляру. Наоборот, при переходе из более плотной среды в менее плотную свет отклоняется от перпендикуляра. По мере увеличения угла падения угол преломления стремится к значению 90 градусов. Угол падения, при котором угол преломления равен 90 градусов, называется критическим углом. Если угол падения становится больше критического, то свет полностью отражается в исходную среду, не проникая во второй материал. При этом угол падения равен углу отражения.

# Френелевское отражение

# Даже когда свет проходит в более плотную среду, некоторая его часть отражается назад в исходную среду. Этот эффект получил название отражение Френеля. Чем больше разница показателей преломления сред, тем большая доля света отражается назад. Показатель Френелевского отражения р на границе с воздухом равен

# (3.1)

# В децибелах потери переданного света составляют dB = 10 log10 (1—р)

# Для света, падающего из воздуха на границу стекла ( с п=1.5 для стекла), Френелевское отражение равно примерно 0.17 дБ. Это значение будет меняться в зависимости от состава стекла. Поскольку такого рода потери происходят как при вхождении света в стекло, так и при выходе из него, то потери на соединении двух стекол составляют 0.34 дБ. Первое Френелевское отражение возникает при попадании света из первого волокна в воздушный зазор между волокнами. Второе Френелевское отражение возникает на границе воздушного зазора и второго волокна. Френелевское отражение не зависит от направления прохождения границы двух сред, иными словами, оно остается тем же, когда свет выходит из стекла в воздух или входит в стекло.

Закон Снелла

# Закон Снелла устанавливает соотношение между падающим и отраженным лучами:

# sin 0L = щ sin 02

# где 01 и 02 определены в соответствии.

# Из данного закона следует, что углы зависят от показателей преломления двух сред. Зная любые три величины, входящие в данное соотношение, можно определить четвертую путем элементарного преобразования уравнения. Критический угол падения Ос, когда 02 = 90°, равен

(3.2)

# При углах, больших критического, свет отражается. Поскольку в случае отражения показатели nL и п2 равны (как соответствующие одному и тому же веществу), то и также равны 0, и 02 .При этом угол падения равен углу отражения. Эти простые законы преломления и отражения лежат в основе распространения света по оптическому волокну.

Заключение

- Свет представляет собой электромагнитное излучение с большей частотой и меньшей длиной волны, чем радиоволны.

- Свет имеет как волновую, так и корпускулярную природу.

- На границе двух сред с различными показателями преломления свет испытывает как отражение, так и преломление.

- Френелевское отражение происходит вне зависимости от значения угла падения.

- Закон Снелла описывает соотношение меэвду падающим и отраженным светом.