Задание 7

Вариант 1

1 Назовите вид торможения, возможный при изменении полярности на зажимах якоря двигателя постоянного тока:

- механическое

- генераторное торможение

- торможение противовключением

- динамическое торможение

- динамическое с самовозбуждением

2 Сколько существует рабочих режимов электродвигателей:

- пять

- шесть

- семь

- восемь

- девять

3 Диапазон регулирования угловой скорости электропривода оценивают:

- коэффициентом гладкости

- отношением максимальной угловой скорости к минимальной

- допустимой нагрузкой двигателя

- изменением скорости по отношению скорости идеального холостого хода

- экономичностью

4 С какой скоростью поднимется груз, если  скорость двигателя при подъеме 50 рад/с, радиус приведения 0,002 м?

- 0,25 м/с

- 0,1 м/с

- 10 м/с

- 100 м/с

- 0,5 м/с

5 Приведение моментов инерции элементов к валу двигателя при вращательном движении осуществляется по формуле:

6 По характеру движения исполнительных органов рабочих машин различают электроприводы (выбрать неправильный вариант)

- ЭП вращательного движения

- ЭП поступательного движения

- Нереверсивный ЭП

- Тиристорный ЭП

- Реверсивный ЭП

7 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины в любом из двух противоположных направлений

- нереверсивный ЭП

- позиционный ЭП

- моментный ЭП

- реверсивный ЭП

- ЭП дискретного движения

8 Какой  тип электроприводов показан на рисунке?

- индивидуальный

- многодвигательный

- групповой

- однодвигательный

- магистральный

9 Укажите формулу уравнения движения электропривода

10 Рассчитать действительную продолжительность включения ПВ (%) для двигателя режима работы S3, если время работы двигателя tP=5 мин, а время отключения (паузы) t0=5 мин:

- 25,5%

- 33,3%

- 41,2%

- 50,0%

- 65,2%

Вариант 2

1 Продолжительный номинальный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S1

- S2

- S3

- S5

- S6

2 Показатель регулирования скорости электропривода  характеризует:

- диапазон регулирования скорости

- плавность регулирования скорости

- допустимую нагрузку двигателя

- экономичность регулирования скорости

- стабильность регулирования скорости

3 Назовите вид торможения, возможный только при скорости, превышающей скорость идеального холостого хода:

- механическое

- генераторное торможение

- торможение противовключением

- динамическое торможение

- динамическое с самовозбуждением

4  С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 160 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 800 м/с

- 0,16 м/с

- 0,25 м/с

- 0,08 м/с

- 0,8 м/с

5 Приведение моментов инерции элементов к валу двигателя при поступательном движении осуществляется по формуле:

6 Укажите формулу динамического момента двигателя

7 Электропривод обеспечивающий перемещение исполнительного органа в соответствии с заданной программой

- нерегулируемый

- реверсивный

- следящий

- программно-управляемый

- адаптивный

8 Электропривод (ЭП), в котором управление движением каждого исполнительного органа обеспечивается отдельным двигателем

- следящий

- редукторный

- ЭП с тормозным устройством

- ЭП с разомкнутой системой

- индивидуальный

9 Электропривод, содержащий несколько электродвигателей, механическая связь между которыми осуществляется через исполнительный орган рабочей машины

- индивидуальный

- многодвигательный

- групповой

- однодвигательный

- магистральный

10 Определить эквивалентную активную мощность двигателя, если на нагрузочной диаграмме мощность по участкам равна Р1=3 кВт, Р2=5 кВт, а время продолжительности работы механизма на заданных мощностях t1=5мин, t2=7мин.

- 2,48 кВт

- 4,28 кВт

- 4,98 кВт

- 5,26 кВт

- 6,18 кВт

Вариант 3

1 Кратковременный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S1

- S2

- S3

- S5

- S6

2 Назовите вид торможения, возникающий при отключении якоря двигателя постоянного тока и замыкающийся на шунтовое сопротивление:

- механическое

- генераторное торможение

- торможение противовключением

- динамическое торможение

- динамическое с самовозбуждением

3 Отношением максимальной угловой скорости электропривода к минимальной скорости характеризует:

- экономичность регулирования скорости

- плавность регулирования скорости

- допустимую нагрузку двигателя

- диапазон регулирования скорости

- стабильность регулирования скорости

4. С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 180 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 0,9 м/с

- 0,09 м/с

- 0,18 м/с

- 0,08 м/с

- 1,8 м/с

5 Момент инерции системы, состоящей из элементов вращающихся со скоростью вала, к которому осуществлено приведение и которая обладает при этом запасом кинетической энергии равным запасу кинетической энергии реальной схемы называется:

- реальным

- кинетическим

- приведенным

- инерционным

- динамическим

6 Алгебраическая сумма моментов двигателя и нагрузки называется:

- статический момент

- динамический момент

- номинальный момент

- нулевой момент

- установившийся момент

7  Вид электропривода, при котором исполнительный орган приводится в движение с одной постоянной скоростью

- нерегулируемый

- реверсивный

- следящий

- программно-управляемый

- адаптивный

8 Какой из перечисленных типов электроприводов показан на рисунке?

ЭД

Электрическая сеть

РМ

РМ

ЭД

ЭД

ЭД

- индивидуальный электропривод

- магистральный электропривод

- многодвигательный электропривод

- групповой электропривод

- однодвигательный электропривод

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины только в одном направлении

- ЭП дискретного движения

- нереверсивный ЭП

- ЭП возвратно-поступательного движения

- неавтоматизированный ЭП

- ЭП с тормозным устройством

10 Рассчитать действительную продолжительность включения ПВ (%) для двигателя режима работы S3, если время работы двигателя tP=3 мин, а время отключения (паузы) t0=7 мин:

- 25,0%

- 30,0%

- 40,0%

- 50,0%

- 70,0%

Вариант 4

1Электромеханическая характеристика двигателей постоянного тока – это зависимость скорости вращения от:

- тока

- напряжения

- мощности

- вращающего момента

- сопротивления обмотки якоря

2 Повторно – кратковременный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S1

- S2

- S3

- S5

- S6

3 Стабильность регулирования угловой скорости электропривода оценивают:

- коэффициентом плавности

- отношением максимальной угловой скорости к минимальной

- изменением скорости по отношению к синхронной скорости

- изменением скорости по отношению скорости идеального холостого хода

- коэффициентом жесткости

4. С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 150 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 0,9 м/с

- 0,09 м/с

- 0,15 м/с

- 0,75 м/с

- 1,5м/с

5 Что нужно сделать, чтобы можно было пользоваться уравнением движения электропривода, если рабочий орган машин связан с валом электродвигателя через механическое передаточное звено?

- учесть коэффициент трения

- учесть потери от точности сборки передачи

- определить передаточное число

- учесть потерь от степени изношенности двигателя

- привести момент сопротивления и момент инерции к валу двигателя

6 При >  имеет место:

- замедление привода

- ускорение привода

- остановка привода

- привод работает в установившемся режиме

- аварийная работа

7 По роду механического передаточного устройства различают электроприводы (ЭП)

- реверсивный и нереверсивный

- следящий и адаптивный

- редукторный и безредукторный

- позиционный и адаптивный

- регулируемый и нерегулируемый

8 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительных органов нескольких рабочих машин или движение нескольких исполнительных органов одной рабочей машины от одного электродвигателя с помощью трансмиссий

- групповой ЭП

- взаимосвязанный ЭП

- индивидуальный ЭП

- многокоординатный ЭП

- ЭП непрерывного движения

9 Взаимосвязанный электропривод, обеспечивающий синхронное движение двух или более исполнительных органов рабочей машины, не имеющих механической связи

- индивидуальный

- электрический вал

- групповой

- однодвигательный

- магистральный

10 Определить эквивалентную активную мощность двигателя, если на нагрузочной диаграмме мощность по участкам равна Р1 = 4 кВт, Р2 = 3 кВт, а время продолжительности работы механизма на заданных мощностях t1 = 3 мин, t2 = 5мин.

- 3,4 кВт

- 4,4 кВт

- 5,3 кВт

- 6,2 кВт

- 7,1кВт

Вариант 5

1Повторно – кратковременный с частыми пусками номинальный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S4

- S7

- S3

- S5

- S8

2 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 150 рад/с, радиус приведения 0,004 м?

- 0,6 м/с

- 0,06 м/с

- 1,2 м/с

- 1,5 м/с

- 0,15 м/с

3 При каких режимах работы двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, соответствующих двум минимально необходимым точкам, строится его механическая характеристика:

- идеального холостого хода, номинальный

- пусковой, номинальный

- критический, пусковой

- номинальный, критический

- идеального холостого хода, критический

4 Что является критерием приведения моментов инерции к валу двигателя

- жесткость механических характеристик

- равенство запаса потенциальной энергии реальной и расчетной схем электропривода

- учет потерь от степени изношенности двигателя

- равенство запаса кинетической энергии реальной и расчетной схем электропривода

- энергетический баланс реальной и расчетной схем, заключенный в равенстве энергий, затраченных на выполнение определенной работы в реальной и расчетной схем

5 Показатель регулирования угловой скорости электропривода, характеризующий изменение скорости при возможных колебаниях момента нагрузки на валу двигателя

- плавность

- стабильность

- диапазон

- экономичность

- гладкость

6 При >  имеет место:

- замедление привода

- ускорение привода

- остановка привода

- привод работает в установившемся режиме

- аварийная работа

7 По характеру движения исполнительных органов рабочих машин электропривод может быть:

- взаимосвязанный

- управляемый

- возвратно-поступательный

- механический

- индивидуальный

8 Электропривод, в котором передача механической энергии и ее распределение осуществляется от одного двигателя с помощью трансмиссий

- взаимосвязанный

- индивидуальный

- редукторный

- групповой

- регулируемый

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительных органов рабочих машин по двум или более пространственным координатам

- многокоординатный ЭП

- регулируемый ЭП

- многоскоростной ЭП

- следящий ЭП

- ЭП с программным управлением

10 Рассчитать действительную продолжительность включения ПВ (%) для двигателя режима работы S3, если время работы двигателя tP=5 мин, а время отключения (паузы) t0=5 мин:

- 25 %

- 50%

- 0,5 %

- 0,05%

- 0,25%

Вариант 6

1 Повторно – кратковременный с частыми пусками и электрическим торможением номинальный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S4

- S7

- S3

- S5

- S8

2  Какой наиболее экономический тормозной режим двигателя постоянного тока?

- динамическое торможение с независимым возбуждением

- торможение противовключением

- генераторное торможение

- динамическое торможение с самовозбуждением

- конденсаторное торможение

3 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 140 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 0,14 м/с

- 0,7 м/с

- 0,07 м/с

- 1,4 м/с

- 0,5 м/с

4 Что является критерием приведения моментов сопротивления движению к валу двигателя

- энергетический баланс реальной и расчетной схем, заключенный в равенстве энергий, затраченных на выполнение определенной работы в реальной и расчетной схем

- равенство запаса кинетической энергии реальной и расчетной схем электропривода

- расчет момента постоянных потерь

- расчет момента переменных потерь

- расчет потерь от точности сборки передачи

5 Стабильность регулирования угловой скорости электропривода характеризует

- отношение максимальной угловой скорости к минимальной

- диапазон регулирования

- изменением скорости по отношению скорости идеального холостого хода

- изменение скорости при возможных колебаниях момента нагрузки на валу двигателя

- коэффициент плавности

6 При =  имеет место:

- аварийная работа

- ускорение привода

- остановка привода

- привод работает в установившемся режиме

- замедление привода

7 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины в любом из двух противоположных направлений

- нереверсивный ЭП

- позиционный ЭП

- моментный ЭП

- реверсивный ЭП

- ЭП дискретного движения

8 Какой из перечисленных типов электроприводов показан на рисунке?

- многодвигательный электропривод

- групповой электропривод

- индивидуальный электропривод

- магистральный электропривод

- однодвигательный электропривод

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий заданный момент или усилие на исполнительных органах рабочих машин

- ЭП с программным управлением

- моментный ЭП

- реверсивный ЭП

- позиционный ЭП

- следящий ЭП

10 Определить эквивалентную активную мощность двигателя, если на нагрузочной диаграмме мощность по участкам равна Р1=4 кВт, Р2=8 кВт, а время продолжительности работы механизма на заданных мощностях t1= 3мин, t2=8мин.

- 2,49 кВт

- 4,45 кВт

- 5,38 кВт

- 6,29 кВт

- 7,14 кВт

Вариант 7

1 Какому из видов ДПТ исключается применение генераторного торможения?

- двигатель постоянного тока параллельного возбуждения

- двигатель постоянного тока независимого возбуждения

- двигатель постоянного тока последовательного возбуждения

- двигатель постоянного тока смешанного возбуждения

- вентильный электродвигатель

2 Перемежающийся номинальный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S1

- S2

- S3

- S5

- S6

3 Для приведения к валу двигателя момента или усилия нагрузки и4.6 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 170 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 0,17 м/с

- 0,7 м/с

- 0,85 м/с

- 0,05 м/с

- 1,85 м/с

4 Режим работы электропривода, при котором =0, т.е. моменты  и  равны и противоположно направлены, называют:

- динамическим

- переходным

- установившимся

- нагрузочным

- регулировочным

5 Плавность регулирования угловой скорости электропривода оценивают:

- отношением скоростей на двух рядом лежащих механических характеристиках

- отношением максимальной угловой скорости к минимальной

- коэффициентом жесткости

- конструктивным коэффициентом

- изменением скорости по отношению скорости идеального холостого хода

6 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины только в одном направлении

- ЭП дискретного движения

- нереверсивный ЭП

- ЭП возвратно-поступательного движения

- неавтоматизированный ЭП

- ЭП с тормозным устройством

7 Какой  тип электроприводов показан на рисунке?

- индивидуальный

- магистральный

- многодвигательный

- групповой

- однодвигательный

8 Электропривод (ЭП), обеспечивающий перемещение и установку исполнительных органов рабочих машин в заданное положение

- реверсивный ЭП

- дифференциальный ЭП

- позиционный ЭП

- ЭП с программным управлением

- следящий ЭП

9 Рассчитать действительную продолжительность включения ПВ (%) для двигателя режима работы S3, если время работы двигателя tP=6 мин, а время отключения (паузы) t0=4 мин:

- 60%

- 66,6%

- 15%

- 40%

- 70%

10 Найти скольжение асинхронного электродвигателя, если частота вращения магнитного поля статора n1 = 1000 об/мин, а частота вращения вала ротора n2 = 785 об/мин

- 0,135

- 0,215

- 0,152

- 0,482

- 0,005

Вариант 8

1 Перемежающийся с частыми реверсами номинальный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S4

- S7

- S3

- S5

- S8

2 Вид электродвигателя, в котором запрещено двигатель соединять с рабочей машиной через ременную передачу во избежание механической аварии при соскальзывании ремня:

- двигатель постоянного тока параллельного возбуждения

- двигатель постоянного тока независимого возбуждения

- двигатель постоянного тока последовательного возбуждения

- двигатель постоянного тока смешанного возбуждения

- вентильный электродвигатель

3 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 130 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 1,3 м/с

- 0,05 м/с

- 0,13 м/с

- 1,65 м/с

- 0,65 м/с

4 При плавном регулировании угловой скорости электропривода коэффициент плавности равен:

5 Приведение моментов инерции к одной оси вращения основывается на:

- расчете потерь от точности сборки передачи

- расчете потерь от степени изношенности двигателя

- равенстве кинетических энергий переходной и эквивалентной (приведенной) системы

- расчете суммарного усилия подачи

- уравнении энергетического баланса системы

6 Режим работы электропривода, когда , называют

- статическим

- динамическим

- нагрузочным

- двигательным

- установившимся

7 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины только в одном направлении

- ЭП дискретного движения

- нереверсивный ЭП

- ЭП возвратно-поступательного движения

- неавтоматизированный ЭП

- ЭП с тормозным устройством

8 Электропривод характеризующийся тем, что от одного двигателя приводится в движение несколько исполнительных органов одной или нескольких рабочих машин

- взаимосвязанный

- управляемый

- групповой

- механический

- индивидуальный

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительных органов рабочих машин с любой из двух или более фиксированных скоростей

- следящий

- моментный ЭП

- реверсивный ЭП

- многоскоростной

- ЭП с программным управлением

10 Определить эквивалентную активную мощность двигателя, если на нагрузочной диаграмме мощность по участкам равна Р1= 2 кВт, Р2= 6 кВт, а время продолжительности работы механизма на заданных мощностях t1= 3мин, t2 = 10мин.

- 2,48 кВт

- 4,42 кВт

- 5,35 кВт

- 6,22 кВт

- 8,11 кВт

Вариант 9

1 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 120 рад/с, радиус приведения 0,005 м?

- 0,6 м/с

- 1,6 м/с

- 1,2 м/с

- 0,05 м/с

- 0,12 м/с

2 Перемежающийся с частыми реверсами номинальный режим работы электрической машины характеризуется следующим условным обозначением, указанным на щитке завода-изготовителя:

- S4

- S7

- S3

- S5

- S8

3 Показатель регулирования скорости, характеризующий скачок скорости при переходе от одной данной скорости к ближайшей возможной:

- диапазон регулирования

- стабильность

- плавность регулирования

- направление регулирования

- экономичность регулирования

4 Отношение линейной скорости исполнительного механизма к угловой скорости двигателя называется:

- линейной скоростью движения нагрузки

- усилием нагрузки на исполнительном органе

- передаточным отношением редуктора к валу двигателя

- радиусом приведения нагрузки к валу двигателя

- приведенным моментом инерции к валу двигателя

5 Переходным режимом электропривода называют

- режим работы, если выполняется условие

- режим работы, при котором динамический момент равен нулю

- режим работы, при котором моменты нагрузки и двигателя равны и противоположно направлены

- режим работы при переходе от одного установившегося состояния к другому, когда происходит изменение какой- либо величины во времени

- такое состояние режима работы привода, когда при случайно возникшем отклонении скорости от установившегося значения привод возвратится в точку установившегося режима

6 Вид электродвигателя, при котором магнитный поток двигателя зависит от тока якоря:

- двигатель постоянного тока параллельного возбуждения

- двигатель постоянного тока независимого возбуждения

- двигатель постоянного тока последовательного возбуждения

- двигатель постоянного тока смешанного возбуждения

- вентильный электродвигатель

7 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины только в одном направлении

- ЭП дискретного движения

- нереверсивный ЭП

- ЭП возвратно-поступательного движения

- неавтоматизированный ЭП

- ЭП с тормозным устройством

8 Электропривод характеризующийся тем, что каждый исполнительный орган рабочей машины приводится в движение своим отдельным двигателем

- взаимосвязанный

- управляемый

- групповой

- механический

- индивидуальный

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий управляемое изменение координат движения исполнительных органов рабочих машин

- следящий ЭП

- адаптивный ЭП

- ЭП с мехатронным модулем

- позиционный ЭП

- регулируемый

10 Рассчитать действительную продолжительность включения ПВ (%) для двигателя режима работы S3, если время работы двигателя tP=9 мин, а время отключения (паузы) t0=1 мин:

- 60%

- 10%

- 20%

- 40%

- 90%

Вариант 10

1 Как обозначают передаточное число кинематической цепи между -м элементом и элементом приведения

2  С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 120 рад/с, радиус приведения 0,0025 м?

- 0,9 м/с

- 0,09 м/с

- 0,3 м/с

- 0,12 м/с

- 1,2 м/с

3 Показатель регулирования скорости электропривода, который определяется перепадом скорости при переходе с одной искусственной характеристики двигателя на другую

- стабильность

- плавность

- экономичность

- диапазон

- допустимая нагрузка

4 Режим электропривода называется переходным или динамическим при

- =

- =

- =0

5 Режим, при неизменной постоянной нагрузке, продолжающийся столько времени, что превышение температур всех частей машины достигают своего установившегося значения, называется:

- продолжительный

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- перемежающийся

- повторно-кратковременный с частыми пусками

6 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительных органов рабочих машин по двум или более пространственным координатам

- многокоординатный ЭП

- регулируемый ЭП

- многоскоростной ЭП

- следящий ЭП

- ЭП с программным управлением

7 Каким будет регулирование скорости двигателя постоянного тока   независимого возбуждения  при шунтировании якоря?

- вверх от естественной

- вниз от естественной при постоянном моменте нагрузки

- вверх и вниз от естественной

- изменения не произойдет

- вниз только по перепаду скорости

8 По способу передачи механической энергии исполнительному органу электроприводы делятся на:

- индивидуальный, взаимосвязанный и групповой

- индивидуальный, управляемый и групповой

- индивидуальный, управляемый и взаимосвязанный

- механический, управляемый и групповой

- индивидуальный, управляемый и механический

9 Электропривод (ЭП), не обеспечивающий управляемое изменение координат движения исполнительных органов рабочих машин

- нерегулируемый

- позиционный ЭП

- следящий ЭП

- моментный ЭП

- нереверсивный ЭП

10 Определить эквивалентный момент нагрузки двигателя при его работе по следующему циклу: время первого участка  = 12 мин, момент нагрузки  = 120 Н.м, время второго участка  = 25 мин, момент нагрузки  = 145 Н.м, время третьего участка  = 18 мин, момент нагрузки  = 100 Н.м

- 58,9 Н.м

- 89,3 Н.м

- 126,4 Н.м

- 141,1 Н.м

- 167,5 Н.м

Вариант 11

1 Какой показатель относится к достоинствам системы «тиристорный преобразователь – двигатель» (ТП-Д)

- напряжение на якоре и ток имеют пульсирующий характер

- односторонняя проводимость

- большая жесткость получаемых искусственных характеристик

- применение сглаживающего реактора

- применение реверсивного двухкомплектного преобразователя

2 Режим, при котором периоды неизменной нагрузки чередуются с периодами отключения двигателя, называется:

- продолжительный

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- повторно-кратковременный с частыми пусками

- перемежающий

3 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 120 рад/с, радиус приведения 0,0025 м?

- 0,9 м/с

- 0,09 м/с

- 0,3 м/с

- 0,12 м/с

- 1,2 м/с

4  Показатель регулирования скорости электропривода  характеризует

- вид получаемых искусственных характеристик

- изменение скорости при возможных колебаниях момента нагрузки на валу двигателя

- перепад скорости при переходе с одной искусственной характеристики двигателя на другую

- наибольшее значением момента, который двигатель способен развивать длительно при работе на регулировочных характеристиках

- максимальное значение скорости при заданном изменении момента нагрузки .

5 На основе равенства какой энергии осуществляют приведение моментов инерции?

- суммарной

- потенциальной

- кинетической

- энергии Гиббса

- тепловой

6 Статистическая устойчивость электропривода – это

- режим работы при переходе от одного установившегося состояния к другому, когда происходит изменение какой- либо величины во времени

- режим работы, если выполняется условие > ;

- такое состояние установившегося режима работы привода, когда при случайно возникшем отклонении скорости от установившегося значения привод возвратится в точку установившегося режима

- режим работы электропривода, если выполняется условие =

- режим работы электропривода, если выполняется условие =

7 Какой тип электроприводов показан на рисунке?

- индивидуальный

- многодвигательный

- групповой

- однодвигательный

- магистральный

8 Электропривод (ЭП), в котором операции по управлению выполняет оператор

- ЭП с разомкнутой системой управления

- неавтоматизированный

- индивидуальный ЭП

- ЭП согласованного движения

- следящий ЭП

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий заданный момент или усилие на исполнительных органах рабочих машин

- ЭП с программным управлением

- моментный ЭП

- реверсивный ЭП

- позиционный ЭП

- следящий ЭП

10 Определить эквивалентный момент нагрузки двигателя при его работе по следующему циклу: время первого участка  = 1,5 мин, момент нагрузки  = 10 Н.м, время второго участка  = 1,3 мин, момент нагрузки  = 25 Н.м.

- 51,3 Н.м

- 45,2 Н.м

- 12,4 Н.м

- 5,8 Н.м

- 4,7 Н.м

Вариант 12

1 Недостатком системы «генератор – двигатель» (Г-Д) является:

- большой диапазон регулирования

- высокая жесткость характеристик

- линейность характеристик

- инерционность процесса регулирования скорости

- плавность регулирования скорости

2 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 75 рад/с, радиус приведения 0,002 м?

- 0,2 м/с

- 0,02 м/с

- 0,15 м/с

- 0,01 м/с

- 1,0 м/с

3 Плавность регулирования угловой скорости электропривода определяется

- перепадом скорости при переходе с одной искусственной характеристики двигателя на другую

- изменением скорости при возможных колебаниях момента нагрузки на валу двигателя

- видом получаемых искусственных характеристик

- наибольшим значением момента, который двигатель способен развивать длительно при работе на регулировочных характеристиках

- отношением максимальной скорости  к минимальной  при заданном изменении момента нагрузки .

4 Режим, при котором кратковременные периоды неизменной номинальной нагрузки чередуются с периодами холостого хода машины, называется:

- продолжительный

- кратковременный

- повторно-кратковременный

- повторно-кратковременный с частыми пусками

- перемежающий

5 Укажите выражение для приведения момента инерции вращающегося тела

6 Привод статически устойчив, если в точке установившегося режима выполняется условие

- =

- > ;

- =

7 Какой тип электроприводов показан на рисунке?

- индивидуальный

- многодвигательный

- групповой

- однодвигательный

- магистральный

8 Электропривод (ЭП), объединяющий двигатель с электронными и электромеханическими компонентами управления, диагностики и защиты

- ЭП с мехатронным модулем

- ЭП с программным управлением

- Адаптивный ЭП

- Взаимосвязанный ЭП

- Автоматизированный ЭП

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий перемещение и установку исполнительных органов рабочих машин в заданное положение

- реверсивный ЭП

- дифференциальный ЭП

- позиционный ЭП

- ЭП с программным управлением

- следящий ЭП

10  Определить эквивалентный момент нагрузки двигателя при его работе по следующему циклу: время первого участка  = 1,6 мин, момент нагрузки  = 10 Н.м, время второго участка  = 1,4 мин, момент нагрузки  = 30 Н.м.

- 19,3 Н.м

- 21,8 Н.м

- 25,4 Н.м

- 36,1 Н.м

- 41,1 Н.м

Вариант 13

1 Для двигателя постоянного тока   независимого возбуждения   в случае, когда ток в якоре протекает под действием ЭДС и совпадает с ней по направлению, электроэнергия вырабатывается за счет поступающей с вала механической энергии рабочей машины и рассеивается в виде тепла в резисторах якорной цепи имеет место:

- динамическое торможение

- торможение противовключением

- торможение с рекуперацией энергии в сеть

- режим холостого хода

- двигательный режим

2  Характерной особенностью повторно-кратковременного режима работы механизмов циклического действия являются:

- периоды неизменной номинальной нагрузки чередуются с периодами холостого хода двигателя

- кратковременные периоды нагрузки чередуются с периодами отключения машины

- периоды реверса чередуются с периодами неизменной номинальной нагрузки

- неизменная постоянная нагрузка

- превышение температур всех частей машины достигает своего установившегося значения

3 Укажите выражение для приведения момента инерции поступательно движущегося тела

4  С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 105 рад/с, радиус приведения 0,003 м?

- 0,315 м/с

- 0,215 м/с

- 0,15 м/с

- 0,01 м/с

- 1,0 м/с

5 Для количественной оценки и сопоставления различных способов регулирование скорости используются следующие показатели (выбрать неправильный вариант):

- диапазон регулирования

- стабильность

- плавность регулирования

- направление регулирования

- качество регулирования

6 В каком случае возникает неустановившееся движение электропривода?

- =

- =

7 Какой тип электроприводов показан на рисунке?

- индивидуальный

- многодвигательный

- групповой

- однодвигательный

- магистральный

8 Электропривод (ЭП), в котором отсутствуют обратные связи по регулируемым координатам и (или) возмущающему воздействию

- ЭП с разомкнутой  системой управления

- следящий ЭП

- безредукторные

- ЭП с тормозным устройством

- ЭП непрерывного движения

9 Электропривод (ЭП), обеспечивающий движение исполнительных органов рабочих машин с любой из двух или более фиксированных скоростей

- следящий

- моментный ЭП

- реверсивный ЭП

- многоскоростной

- ЭП с программным управлением

10 Рассчитать действительную продолжительность включения ПВ (%) для двигателя режима работы S3, если время работы двигателя tP=4 мин, а время отключения (паузы) t0=5 мин:

- 44,4%

- 55,6%

- 50%

- 40%

- 90%

Вариант 14

1 Приведение моментов инерции элементов к валу двигателя при поступательном движении осуществляется по формуле:

2 В каком случае возникает неустановившееся движение электропривода?

- =

- =

3 Электропривод, обеспечивающий движение одного исполнительного органа одной рабочей машины

- трансмиссионный

- индивидуальный

- взаимосвязанный

- неавтоматизированный

- дискретного движения

4  С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 135 рад/с, радиус приведения 0,0025 м?

- 0,189 м/с

- 0,258 м/с

- 0,338 м/с

- 0,463 м/с

- 0,567 м/с

5 Электропривод (ЭП), в котором имеются обратные связи по регулируемым координатам и (или) возмущающему воздействию

- ЭП с мехатронным модулем

- ЭП с тормозным устройством

- адаптивный ЭП

- ЭП с замкнутой системой управления

- ЭП согласованного движения

6 Показатель, который определяется расположением получаемых искусственных характеристик относительно естественной

- диапазон регулирования

- стабильность

- плавность регулирования

- направление регулирования

- экономичность регулирования

7 Номинальная продолжительность включения повторно-кратковременного режима работы механизмов циклического действия (где to – время паузы, tp – время работы):

8  В двигателях постоянного тока   независимого возбуждения   при противоположных направлениях скорости и момента и одинаковых направлениях тока и ЭДС имеет место:

- генераторный режим

- двигательный режим

- режим холостого хода

- короткое замыкание

- реверсный режим

9  Определить эквивалентный момент нагрузки двигателя при его работе по следующему циклу: время первого участка  = 1,7 мин, момент нагрузки  = 15 Н.м, время второго участка  = 1,5 мин, момент нагрузки  = 35 Н.м.

- 26,3 Н.м

- 28,9 Н.м

- 30,8 Н.м

- 36,4 Н.м

- 45,3 Н.м

10 Асинхронный двигатель имеет следующие данные: 36 кВт, =105 рад/с, 920 об/мин. Определить номинальное скольжение двигателя .

- = 0,08

- = 0,03

- =0,04

- = 0,01

- = 1,05

Вариант 15

1 Для отечественных двигателей повторно-кратковременного режима работы механизмов циклического действия допустимая длительность цикла:

- tц.доп = 5 мин

- tц.доп = 10 мин

- tц.доп = 15 мин

- tц.доп = (510) мин

- tц.доп = (1015) мин

2  В двигателях постоянного тока   независимого возбуждения  при одинаковых направлениях скорости и момента и разных направлениях тока и ЭДС имеет место:

- генераторный режим

- двигательный режим

- режим холостого хода

- торможение (противовключением)

- короткое замыкание

3 С какой скоростью поднимется груз, если скорость двигателя при подъеме 100 рад/с, радиус приведения 0,004 м?

- 0,16 м/с

- 0,04 м/с

- 0,4 м/с

- 0,08 м/с

- 1,8 м/с

4 При оценке допустимой нагрузки двигателя необходимо учесть:

- плавность регулирования

- диапазон регулирования

- условия охлаждения двигателя

- направление регулирования

- срок окупаемости

5 Приведение моментов инерции к одной оси вращения основывается на:

- расчете потерь от точности сборки передачи

- расчете потерь от степени изношенности двигателя

- равенстве кинетических энергий переходной и эквивалентной (приведенной) системы

- расчете суммарного усилия подачи

- уравнении энергетического баланса системы

6 Момент, развиваемый двигателем, больше, чем момент сопротивления приводимого в движение механизма. Каков режим работы привода?

- режим замедления

- режим ускорения

- установившийся режим работы

- режим холостого хода

- режим короткого замыкания

7 Электромеханический преобразователь, предназначенный для преобразования электрической энергии в механическую

- электрический привод

- электродвигатель

- преобразователь электроэнергии

- передаточное устройство

- механическая передача

8 Электромеханический преобразователь, предназначенный для преобразования электрической энергии в механическую

- редуктор

- выпрямитель

- волновая передача

- электродвигатель

- реечная передача

9 Движущийся элемент рабочей машины электропривода, выполняющий технологическую операцию

- волновая передача

- передача винт-гайка

- исполнительный орган

- вентильный двигатель

- программируемый контроллер

10 Электропривод (ЭП), в котором имеются обратные связи по регулируемым координатам и (или) возмущающему воздействию

- ЭП с мехатронным модулем

- ЭП с тормозным устройством

- адаптивный ЭП

- ЭП с замкнутой системой управления

- ЭП согласованного движения