СРО 1

Ответье на вопросы

1. Укажите назначение дистанционной защиты линий.

- дистанционная защита предназначена для защиты асинхронных двигателей небольшой мощности.

- дистанционная защита предназначена для защиты синхронных двигателей небольшой мощности.

- дистанционная защита предназначена для защиты трансформаторов небольшой мощности.

- дистанционная защита предназначена для защиты линий от токов перегрузки.

- дистанционная защита – это защита с относительной селективностью, предназначена для защиты линий от междуфазных КЗ в сетях любой конфигурации с несколькими источниками питания.

2. Назовите основной измерительный орган дистанционной защиты.

- реле направления мощности косинусного типа.

- индукционное реле тока.

- трехфазное реле тока.

- направленное реле полного сопротивления.

- трехфазное реле напряжения.

3. Какой тип реле сопротивления имеет характеристику срабатывания в виде окружности с центром в начале координат?

- характеристика реле реактивного сопротивления.

- характеристика ненаправленного реле полного сопротивления.

- характеристика реле активного сопротивления.

- характеристика направленного реле полного сопротивления.

- реле со смещенной круговой характеристикой.

4. Какой тип реле сопротивления имеет характеристику срабатывания в виде окружности проходящей через центр начало координат?

- характеристика направленного реле полного сопротивления.

- характеристика реле реактивного сопротивления.

- характеристика реле активного сопротивления.

- характеристика ненаправленного реле полного сопротивления.

- реле со смещенной круговой характеристикой.

5. С какой целью характеристику срабатывания реле полного сопротивления (как правило для второй или третьей ступени) выполняют в виде эллипса проходящего через начало координат?

- предотвращается отказ дистанционной защиты при включении линии на трехфазную закоротку и КЗ на шинах подстанции.

- такая характеристика позволяет облегчить отстройку уставки срабатывания реле сопротивления от нагрузочных режимов на длинных сильно нагруженных линиях электропередач.

- реле с такой характеристикой не реагирует на направление мощности КЗ.

- реле с такой характеристикой предназначено для отключения линии при возникновении качаний в энергосистеме.

- такая характеристика повышает чувствительность защиты при замыканиях на землю.

6. Какие недостатки имеет схема дистанционной защиты?

- применяется только на коротких, слабо загруженных линиях.

- меньшая чувствительность при КЗ по сравнению с МТЗ на основном участке защиты.

- имеет большие выдержки времени в начале защищаемого участка.

- невозможно достичь селективности в сетях сложной конфигурации с несколькими источниками питания.

- не может обеспечить мгновенного отключения КЗ в пределах всей защищаемой линии.

7. С какой целью характеристику срабатывания реле полного сопротивления выполняет в виде окружности со смещением в III квадрант?

- реле с такой характеристикой не реагирует на направление мощности КЗ.

- предотвращается отказ дистанционной защиты при включении линии на трехфазную закоротку и КЗ на шинах подстанции.

- реле с такой характеристикой предназначено для отключения линии при возникновении качаний в энергосистеме.

- такая характеристика повышает чувствительность защиты при замыканиях на землю.

- такая характеристика позволяет облегчить отстройку уставки срабатывания реле сопротивления от нагрузочных режимов на длинных сильно нагруженных линиях электропередач.

8. Какой принцип действия положен в основу дистанционной защиты?

- Принцип действия основан на сравнении токов по величине и фазе средством токов ВЧ.

- Принцип действия основан на сравнении токов по величине и фазе.

- Орган измерения мощности определяет соотношение между током и напряжением.

- Измерительный орган определяет угол    между Ег и Ес.

- Дистанционный измерительный орган определяет удаленность КЗ от места установки РЗ, выдержка времени зависит от расстояния между местом установки ДЗ и точкой КЗ.

9. Как влияет для дистанционной защиты линии подпитка точки КЗ от другого источника и по другой линии?

- Не влияет на защиту.

- Защита выйдет из строя.

- Измеренное защитой сопротивление окажется больше реального и защита может не сработать.

- Измеренное защитой сопротивление окажется меньше реального и защита может ложно сработать.

- Нет правильного ответа.

10. Для каких целей необходимо блокировать дистанционную защиту при качаниях в энергосистеме?

- Защита может ложно сработать при протекании больших токов качаний.

- Защита может сработать при попадании в защищаемую зону первой ступени электрического центра качаний.

- Защита может не сработать при качаниях.

- Блокировка дистанционной защиты выполняется только для второй ступени, которая может ложно сработать при КЗ в защищаемой зоне.

- Для отстройки от токов нагрузки и повышения чувствительности.

11. Какая из перечисленных защит, установленных на силовом трансформаторе должна отключить междуфазное короткое замыкание  в точке К-1?

- газовая защита.

- дифференциальная защита.

- токовая отсечка.

- максимальная токовая защита.

- защита от замыканий на землю.

12. Назначение максимальной токовой защиты силовых трансформаторов на стороне НН.

- для защиты трансформатора от перегрузки при групповом самозапуске двигателей.

- для защиты трансформатора от витковых КЗ.

- для защиты трансформатора от внешних КЗ, т.е. КЗ на шинах трансформатора или на присоединениях отходящих от этих шин. Действует с выдержкой времени.

- для защиты трансформатора от КЗ на землю, т.е. КЗ на шинах трансформатора или на присоединениях отходящих от этих шин. Действует без выдержки времени.

- для защиты трансформатора от КЗ в трансформаторе и на его выводах. Действует без выдержки времени.

13. Укажите какая из перечисленных защит является основной при возникновении межвиткового короткого замыкания в силовом трансформаторе?

- максимальная токовая защита.

- газовая защита.

- токовая отсечка.

- защита от перегрузки.

- защита от замыкания на землю.

14. От каких токов, во избежание ложного отключения трансформатора при внешних повреждениях отстраивают токовую отсечку трансформатора?

- от эксплуатационных токов перегрузки трансформатора.

- от максимального трехфазного тока КЗ в точке К2.

- от токов КЗ на вводах трансформатора (К1) в максимальном режиме.

- от токов КЗ на вводах трансформатора (К1) в минимальном режиме.

- от минимального трехфазного тока КЗ в точке К2.

15. Назначение токовой отсечки силовых трансформаторов.

- для защиты трансформатора от внешних КЗ.

- для защиты трансформатора в режиме самозапуска двигателей.

- для защиты трансформаторов малой мощности от междуфазных КЗ в трансформаторах и его выводах (со стороны где установлена отсечка).

- для защиты трансформатора от токов перегрузки.

- для защиты трансформатора от витковых КЗ

16. За счет чего достигается селективность МТЗ силового трансформатора?

- отстройкой от броска тока намагничивания.

- отстройкой от токов КЗ на вводах трансформатора.

- отстройкой от токов небаланса.

- отстройкой от максимальных рабочих токов и возможных токов самозапуска с согласованием выдержки времени с защитой предыдущего участка.

- отстройкой от токов КЗ за трансформатором.

17. Укажите какая из перечисленных защит срабатывает первой при возникновении междуфазного КЗ на вводах с высокой стороны трансформатора небольшой мощности?

- максимальная токовая защита.

- токовая отсечка.

- газовая защита.

- защита от перегрузки.

- защита от замыканий на землю.

18. С какой целью установлено реле тока КА3 в обратном проводе схемы МТЗ выполненной по схеме неполной звезды?

- для снижения времени отключения при трехфазных КЗ.

- для повышения чувствительности защиты при однофазных КЗ на землю.

- для повышения чувствительности защиты при двухфазных КЗ за трансформатором имеющим соединение обмоток /-11.

- для повышения чувствительности при трехфазных КЗ.

- Для селективного отключения в сложных кольцевых сетях.

19. Для чего необходимо устанавливать защиту от сверхтоков при внешних КЗ на трансформаторах?

- Длительное протекание больших токов может повредить трансформатор.

- Длительное протекание больших токов может повредить дифференциальную защиту трансформатора.

- Для обеспечения селективного отключения трансформатора при внутренних КЗ.

- Для повышения чувствительности газовой защиты трансформатора.

- Нет правильного ответа

20. Устанавливается ли защита от перегрузки на трансформаторах большой мощности?

- Да.

- Нет.

- Только совместно с дифференциальной защитой трансформатора.

- Только совместно с токовой отсечкой трансформатора.

- Нет правильного ответа.