Расчет электромагнита

3.4.1 Требования к электромагниту. Конструктивный фактор

Проектный расчет электромагнита позволяет определить его параметры, исходя из основных предпосылок расчета, определяемых требованиями, предъявляемыми к данному электромагниту:

- тяговая характеристика электромагнита на всем протяжении хода должна лежать выше механической устройства, для приведения в действие которой предназначен данный электромагнит;

- величина хода якоря электромагнита должна обеспечивать правильную и надежную работу приводимого в действие устройства. Обычно величина хода якоря в слаботочных и быстродействующих реле бывает порядка 0,3….1 мм; в обычных реле – 2……5 мм; в контакторах – 10…..20 мм; в различных приводных магнитах, в том числе и тормозных – 30….150мм;

- электромагнит должен обеспечивать максимальную величину производимой им работы при минимальной потребляемой энергии и минимальных габаритах.

Таким образом, для проведения проектного расчета электромагнита необходимо знать механическую характеристику приводного устройства и величину хода якоря электромагнита.

Сила притяжения якоря для обеспечения надежности работы должна всегда превышать соответствующую этому зазору противодействующую силу. Величина коэффициента запаса, исходя из опытных данных может быть рекомендована следующей: для быстродействующих реле 3…4, для слаботочных реле 2….3, для обычных реле управления 1,5….2, для и пускателей 1,2….1,5, для тяговых и удерживающих электромагнитов 1,1….1,2.

Для выбора формы электромагнита и определение оптимальной величины магнитного потока и индукции в рабочем воздушном зазоре определяем конструктивный фактор, характеризующий соотношение между начальным условием притяжения  и величиной хода якоря :

(7)

В [1] рекомендуется для определенных значений  следующие формы электромагнитов (Таблица 2).

Таблица 2 - Формы электромагнитов

| Форма электромагнита | Значение |
| --- | --- |
| С поворотным якорем клапанного типа | 2,6….26 |
| Прямоходовой с плоским стопом | 1,6….90 |
| То же с коническим стопом | 1,85….16 |
| То же без стопа | Менее 0,2 |

Здесь же приведены зависимости оптимального значения индукции в рабочем воздушном зазоре  (приложение А рисунок А1).

3.4.2 Расчет основных параметров электромагнита

По значению индукции в рабочем воздушном зазоре , можно определить площадь полюсного наконечника S и его диаметр. Согласно формуле Максвелла:

(8)

где  - сила притяжения, Н.

При определении диаметра сердечника необходимо предварительно задаться величиной индукции встали и коэффициентом рассеивания магнитной системы. Обычно индукция в стали  принимается предварительно равной (1,2…..1,4) для мощных магнитных систем (контакторы, тормозные магниты) и (0,4…..0,7)  для магнитных систем реле. Предварительная величина коэффициента рассеяния  принимается от 1,5 до 2,5: меньшие значения – для магнитных систем с малым ходом якоря (5 – 8 мм), большие – для магнитных систем с большим ходом якоря. Тогда поток у основания сердечника при S(см), (Тл) и (Вб)

(9)

и сечение сердечника

(10)

Сечение ярма обычно принимается равным сечению сердечник; сечение якоря, поскольку он обтекается только рабочим потоком, может быть принято несколько меньшим:

(11)

Магнитодвижущая сила катушки расходуется на рабочий воздушный зазор  паразитные зазоры  и потери в стали .

Величина м.д.с., теряющейся в паразитных зазорах и в стали, составляет обычно от 15% до 35% от полной м.д.с. катушки. Тогда

(12)

где  = 0,15….0,35, а поскольку в первом приближении проводимость рабочего воздушного зазора:

(13)

то полная м.д.с. катушки

(14)