# Лабораторная работа № 4. Определение характеристик работы двух насосов, включённых последовательно

Цель работы: приобретение навыков построения характеристик насосов, включённых последовательно.

Теоретические сведения, конструкции центробежных насосов, описание опытной установки, характеристика установки приведены в пп. 4.1÷4.4 к лабораторной работе № 1.

  - Задание для выполнения работы

1

11

Мв

10

2

3

4

II

5

Мд 13

9

6

I

Mн 12

7

8

Вывести расчётную формулу для определения расхода воды через диафрагму.

    - Исследовать зависимости напора, полезной мощности, мощности, потребляемой насосами, включёнными последовательно, КПД насосов от их подачи и построить графики.

    - Рассчитать относительную погрешность определения КПД насосов, включённых последовательно.

    - Исследовать зависимости относительной погрешности КПД насосов от подачи.

  - Порядок выполнения работы

    - Проверить готовность установки к работе (уровень воды в баке). Установить необходимое

положение шаровых кранов 3-8 для работы	насосов,	включённых последовательно, согласно рисунку 5.1. Закрытые краны показаны чёрным символом, открытые – белым.

Рисунок 5.1 – Положение

шаровых кранов при включении насосов I и II последовательно

Для работы двух, последовательно включённых насосов краны 4, 5, 6, 7 должны быть открыты, краны 3, 8 - закрыты. Перед включением насосов вентиль точной регулировки 10 должен быть закрыт.

    - Включить выключатель общего питания и выключатель питания электронных приборов.

    - При полностью закрытом вентиле точной регулировки 10 записать показания вольтметра, амперметра и манометров в таблицу 5.1.

    - Открыть вентиль точной регулировки на деление 0,2 или 0,3 и записать эти же показания всех приборов в таблицу 5.1.

    - Открывать вентиль точной регулировки на 0,1 деление до значения 1,0, затем открывать вентиль через 0,2 деления до значения 2,0, потом – через 0,5 деления до значения 5,0.

    - Для контроля сделать несколько замеров в обратном порядке.

    - После окончания измерений закрыть вентиль точной регулировки, выключить насосы, приборы и общее питание.

  - Контрольные вопросы

    - Основные параметры насоса: подача, напор, полезная мощность, быстроходности, КПД, высота всасывания.

    - Графическое представление рабочих характеристик насоса.

    - Работа насоса в сети. Совместная работа насосов. Параллельное и последовательное включение насосов.

    - Устойчивость работы сети (помпаж).

    - Как определяется рабочая зона насоса?

    - Преимущества и недостатки центробежных насосов.

    - Регулирование подачи.

    - Определение напора, подачи и КПД насосов, при включении их последовательно.

    - Конструктивные особенности нагнетателей динамического типа.

    - Определение	основных	характеристик	нагнетателей	при смешенном их включении.