ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Опишите классификацию нагревательных элементов (ТЭНы, спирали).

Опишите устройство и принцип работы индуктивных датчиков (ИД) в системе управления лифтом.

Рассчитайте установочную мощность печи с учетом запаса, зная полезную энергию на нагрев металла и потери за час работы.        Qпол​=400 МДж, Qпот​=80 МДж; Время t=1 ч. Коэф. запаса 1,2.

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Охарактеризуйте процессы ионизации и деионизации в электрической дуге и устойчивость её горения.

Сравните конструкцию и принципы работы подвесных цепных конвейеров и рольгангов.

Проверьте сварочный кабель на нагрев. Рассчитайте фактическую плотность тока в кабеле при рабочем токе и сравните её с допустимой (5 А/мм²).        Sтр​=20 кВА, Uдуги​=25 В; Сечение кабеля 120 мм²

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Объясните особенности работы индукционной тигельной печи и роль магнитных свойств шихты.

Сформулируйте требования к электроприводу лифтов в зависимости от их скоростных характеристик.

Для торможения асинхронного двигателя используется режим противовключения. Рассчитайте величину добавочного резистора в роторе, чтобы начальный тормозной момент был равен пусковому (Mторм​=Mп​).        Rротора​=0,15 Ом, Sест​=0,04, Торможение: S≈2. Пуск: S=1.

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Сравните дуговые печи прямого и косвенного действия. Преимущества печей косвенного действия.

Опишите устройство механизма подъема груза мостового крана и роль полиспаста.

Рассчитайте активную мощность, потребляемую двигателем из трехфазной сети (P1​), зная линейное напряжение, ток и коэффициент мощности.        U=380 В, I=20 Аcosφ=0,85

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

Сравните методы защиты сетей электротермических установок.

Обоснуйте выбор двигателя для вспомогательных движений станков.

Рассчитайте тепловой поток излучением между нагревателем и изделием, зная их температуры и приведенный коэффициент излучения.        Tнагр​=1000 К (T/100=10);         Tизд​=500 К (T/100=5); Cпр​=4,0 Вт/м²К⁴, F=2 м²

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

по дисциплине Электрооборудование промышленных предприятий

Образовательные программы :6B07104

В чем разница между электрофорезом и электроосмосом? Примеры применения.

Сформулируйте требования к электроприводу насосов, вентиляторов и компрессоров (типы двигателей, режимы работы).

Проверьте возможность пуска двигателя под нагрузкой при просадке напряжения сети. Рассчитайте пусковой момент при сниженном напряжении и сравните его с моментом сопротивления.        Mmax​=300 Нм, Коэф. пуска k=Mп​/Mmax​≈1, Uсеть​=0,8Uном​Mсопр​=180 Нм

Составитель                         Төлеубеков Е. Қ.