Расчет трехфазной цепи

Задача 4 К трехфазному источнику с линейным напряжением Uл включена цепь, изображенная на рисунке 5. Значения линейного напряжения Uл, активных R, индуктивных XL и емкостных XC сопротивлений приемников приведены в таблице 5.

Необходимо:

1) Определить токи в линейных и нейтральном проводах, а также активную, реактивную мощности отдельных фаз и всей цепи. Построить векторную диаграмму.

2) Те же элементы включить треугольником и определить фазные и линейные токи, построить топографическую диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.

Таблица 5 – Исходные данные к задаче

| Вариант | Uл, В | Сопротивления, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | XL1 | XC1 | R2 | XL2 | XC2 | R3 | XL3 | XC3 |
| 1 | 220 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 380 | 5 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | 220 | 8 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | 380 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 5 | 220 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | 380 | 12 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 11 |
| 7 | 220 | 10 | 8 | 8 | 11 | 4 | 14 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 380 | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 |
| 9 | 220 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 11 | 4 |
| 0 | 380 | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 |

Рисунок 5