Практическая работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ И ТРЕБУЕМОЙ КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Прежде, чем приступить к оценке состояния дороги, необходимо определить её категорию. От точности определения категории дороги будет зависеть правильность назначения работ по содержанию, ремонту и реконструкции.

Категория автомобильной дороги – характеристика автомобильной дороги, определяющая ее технические параметры в зависимости от принадлежности к соответствующему классу и расчетной интенсивности движения.

При определении следует рассматривать фактическую, требуемую и проектную категорию дороги.

Фактическую категорию дороги определяют путём сравнения измеренных в результате обследования геометрических параметров (ширина основной укреплённой поверхности, радиус кривых в плане, продольный уклон) с нормативными.

В равнинной местности за критерий определения фактической категории дороги принимают ширину проезжей части или ширину основной укреплённой поверхности. В пересечённой местности кроме ширины проезжей части или ширины основной укреплённой поверхности рассматривают продольные уклоны. В горной местности кроме перечисленных факторов необходимо учитывать радиусы кривых в плане.

Главным геометрическим параметром для установления фактической категории дороги во всех случаях является фактическая ширина проезжей части. На дорогах или участках дорог значительной протяженности, где при строительстве, реконструкции или ремонте устроены краевые укрепительные полосы, имеющие однотипное покрытие с проезжей частью, таким параметром служит ширина основной укрепленной поверхности, включающая в себя ширину проезжей части и краевых укрепительных полос.

Фактические категории других дорог по ширине проезжей части или по ширине основной укрепленной поверхности принимают в зависимости от их фактических размеров (табл. 2.1).

Таблица 2.1

| Фактическая ширина проезжей части, м | до 4,8 | 5,8-6,8 | 6,9-7,4 | более 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая ширина основной укрепленной поверхности, м | до 5,6 | 7,0-8,0 | 8,1-9,0 | более 9,0 |
| Фактическая категория дороги | V | IV | III | II |

Примечание. При определении фактической категории дороги не учитывают участки с дополнительной полосой проезжей части на затяжных подъемах, на пересечениях и примыканиях, в местах автобусных остановок и площадок отдыха, обустроенных переходно-скоростными полосами.

В пересеченной местности фактическую категорию существующей дороги определяют по двум главным параметрам: ширине проезжей части и продольному уклону (табл. 2.2).

Таблица 2.2

| Максимальный продольный уклон,+ | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая категория дороги | I-A | I-Б, II | III | IV | V |

В горной местности фактическую категорию дороги определяют по соответствию нормативным требованиям ширины проезжей части, продольных уклонов и радиусов кривых в плане (табл.2.3).

Таблица 2.3

| Максимальный продольный уклон,+ | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус кривых в плане, м | 250 | 125 | 100 | 60 | 30 |
| Фактическая категория дороги | I-A | 1-Б, II | III | IV | V |

При определении фактической категории дороги в пересеченной и горной местности допускается не учитывать наличие отдельных участков с продольными уклонами больше или с радиусами кривых в плане меньше нормативных для категории дороги, установленной по ширине проезжей части.

При отсутствии данных о категории дороги на момент обследования ее определяют путем сопоставления основных геометрических параметров с нормативными согласно требований СНиП РК 3.03-09-2006*.

Требуемые параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории приведены в таблице 11.1 (ПР РК 218-27-2014 Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог).

Требуемую категорию дороги на момент обследования определяют на основании данных о фактической годовой среднесуточной интенсивности движения, полученной в год обследования. Допускается с целью определения требуемой категории дороги использовать данные об интенсивности движения за предыдущий год.

В случае, когда фактическая среднегодовая интенсивность движения превышает расчетную для данной категории дороги по СНиП РК 3.03-09-2006*, принимают решение о необходимости реконструкции существующей дороги с переводом ее в более высокую категорию.

Таблица 2.4

Исходная информация ТЭС АД (Варианты определяется по порядковому номеру в экзаменационной ведомости)

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 2500 | 200 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Ширина проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| Число полос движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разделительная полоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина обочины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1000 – 2500 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| Укрепление обочин (засевом трав) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 1000 – 2500 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Кривые планы без виража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 550 | 900 | - | 100 | 950 | - | 850 | 900 | - | 1050 | 1150 |
| 550 – 2500 | - | 800 | - | - | 1000 | - | - | 750 | - | - |
| Продольные уклоны, в ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 300 | -10 | -20 | -30 | -40 | -15 | -10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 300 – 400 | -20 | -30 | -40 | -50 | -30 | -20 | 30 | 40 | 50 | 40 |
| 400 – 1000 | -30 | -45 | -50 | -40 | -45 | -30 | 40 | 50 | 40 | 30 |
| 1000 – 1300 | -40 | -60 | -40 | -30 | -30 | -40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 1300 – 1500 | -50 | -45 | -30 | -20 | -20 | -50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 1500 – 1800 | -40 | -30 | -20 | -10 | -10 | -40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 1800 – 2000 | -30 | -15 | -10 | 0 | 0 | -25 | 20 | 10 | 0 | -10 |
| 2000 – 2500 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | -10 | -20 |
| Видимость в плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 – 550 | 300 | - | 200 | 300 | - | 200 | 300 | - | 200 | 300 |
| 550 – 2500 | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 400 | - | - |
| Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1800 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - |
| 1800 – 2000 | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 |
| 2000 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состояние покрытия (балл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 3,2 |
| 1000 – 2000 | 3,0 | 2,4 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| 2000 – 2500 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,6 |
| Ровность покрытия по толчкомеру (см/км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 150 | 105 | 70 | 75 | 105 | 80 | 65 | 80 | 55 | 105 |
| 1000 – 2000 | 120 | 165 | 85 | 65 | 85 | 90 | 85 | 75 | 60 | 55 |
| 2000 – 2500 | 100 | 90 | 110 | 55 | 70 | 55 | 80 | 85 | 75 | 60 |
| Характеристика покрытия (коэффициент сцепления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
| 1000 – 2500 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | 0,50 | 0,60 |
| Высота насыпи | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 1,20 | 1,15 | 1,25 |
| Коэффициент дефектности и.об. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

По данным таблицы 2.1 построить «График участка автомобильной дороги»

ПРИМЕР