Задание 1

1. Что является пусковым органом для начала работы АПВ ВЛ и трансформаторов? Обоснуйте причины выбора пусковых органов.

2. В чем разница АПВ электродвигателей, показанных на рис. 2.4 и 2.5? Описать порядок работы.

3. Пояснить в чем заключается АПВ и АВР двигателей, изображенных на схема (рис. 2.6). В каких случаях процессы следует рассматривать как АПВ, а в каких - АВР?

4. Каковы особенности АПВ СД? Почему пусковым органом является реле частоты или реле направления мощности?