2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ТОЧЕК И РАССТОЯНИЙ

Для выполнения работы студенту выдаётся учебная карта масштаба        1: 10 000 (см. задание 1), масштабная линейка, циркуль-измеритель, вариант задания (таблица 1).

Студент должен определить прямоугольные координаты (X, У) двух заданных по варианту точек А и В и расстояние между ними.

В варианте указываются координаты левых нижних углов квадратов, образованных километровыми линиями сетки, в которых находятся заданные точки с известными высотными отметками.

Таблица 1

Задание по вариантам

| Вариант | Квадрат-целеуказатель | Высотная отметка точки, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8007 | 211,4 |
|  | 7707 | 215,5 |
| 2 | 7407 | 131,3 |
|  | 7913 | 236,4 |
| 3 | 8214 | 215,3 |
|  | 8016 | 213,2 |
| 4 | 7816 | 221,5 |
|  | 7713 | 223,1 |
| 5 | 7513 | 211,5 |
|  | 7607 | 138,7 |
| 6 | 7415 | 233,5 |
|  | 7111 | 193,6 |
| 7 | 8020 | 224,0 |
|  | 7718 | 249,9 |
| 8 | 7616 | 242,9 |
|  | 7419 | 167,7 |
| 9 | 7715 | 226,1 |
|  | 7711 | 109,4 |
| 10 | 8110 | 109,6 |
|  | 7716 | церковь |
| 11 | 7812 | водяная мельница |
|  | 7516 | 233,2 |
| 12 | 8016 | 213,2 |
|  | 7419 | 167,7 |
| 13 | 7713 | 223,1 |
|  | 7407 | 131,3 |
| 14 | 7717 | церковь |
|  | 7111 | 193,6 |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | Квадрат-целеуказатель | Высотная отметка точки, м |
| --- | --- | --- |
| 15 | 8111 | 217,5 |
|  | 8107 | отдельно стоящее дерево |
| 16 | 7717 | церковь |
|  | 7616 | 242,9 |
| 17 | 8007 | 211,4 |
|  | 7415 | 233,5 |

Например, координаты левого нижнего угла квадрата Х = 6 601 000 м,    Y = 9 704 000 м (рисунок 1), но можно записать как 0104.

Рисунок 1. Определение прямоугольных координат точки

Работа выполняется в следующей последовательности. По координатам квадрата и высотной отметке точки определяют её местоположение на карте. Через найденную точку проводят линии, параллельные осям координат (километровым линиям) и получают приращения координат ΔX, ΔУ.

Прямоугольные координаты точки А (Х, У) вычисляют по формулам:

,                                            (1)

,

где X и У - координаты левого нижнего угла квадрата.

Длины ΔX и ΔУ определяют с помощью линейки с поперечным масштабом, которая используется для измерения расстояний на топографических картах и планах, а также откладывания на них отрезков заданной длины с точностью 0,01 основания масштаба. На рисунке 2 приведён поперечный масштаб для работы с планами масштаба 1: 1000. Чтобы определить расстояние между заданными точками на плане с помощью поперечного масштаба, например, длину ΔX или ΔУ, берут это расстояние в раствор циркуля-измерителя и устанавливают циркуль так, чтобы его правая игла находилась на одной из вертикалей, а левая - на одной из наклонных линий крайнего левого основания масштаба. При этом обе иглы циркуля должны находиться на одной горизонтальной линии. Зная размеры поперечного масштаба в масштабе плана, вычисляется фактическое расстояние.

Рисунок 2. Поперечный масштаб

В приведённом примере ΔX = 580 м, ΔУ = 460 м. Тогда прямоугольные координаты точки А:

Х = 6 601 000 + 580,0 =  6 601 580 м,

УА = 9 704 000 + 460,0 = 9 704 460 м.

После определения координат точек А и В необходимо измерить расстояние между ними с помощью масштабной линейки и циркуля-измерителя, как описано выше.

Приведу ещё один пример определения прямоугольных координат точки на карте (рисунок 2).

При определении координат точки В, сначала записывают абсциссу нижней километровой линии квадрата, в котором находится точка В, т.е.     6065 км. Измеряют расстояние аВ и, пользуясь линейным масштабом карты, определяют, чему оно равно на местности. Полученную величину 570 м складывают с величиной абсциссы линии:

Х = 6 065 000 м + 570 м = 6 065 570 м.

Аналогичным путём определяют ординату точки В. Записав значение ординаты левой стороны квадрата 4307 км, к нему прибавляют длину линии бВ на местности – 240 м.

Y = 4 307 000 м + 240 м = 4 307 240 м.

Рисунок 2. Пример определения прямоугольных координат точки на карте

Расстояние между точками можно определить также с помощью обычной линейки.

Контрольные вопросы:

1 Как определяют прямоугольные координаты точек?

2 Как измеряется длина линии с помощью линейки с поперечным масштабом?

3 Что такое масштаб карты?

4 Какие виды масштабов вы знаете?

5 Дайте определение точности масштаба.

6 Дайте определение графической точности масштаба.