5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУР КАРТ РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБОВ

Студенту требуется определить номенклатуру листов топографических карт разных масштабов, на которых находится населённый пункт, представленный в таблице 1.

Таблица 1

Задание по вариантам

| Вариант | Населённый пункт |
| --- | --- |
| 1 | Нью-Йорк |
| 2 | Лондон |
| 3 | Париж |
| 4 | Анкара |
| 5 | Мельбурн |
| 6 | Пекин |
| 7 | Рим |
| 8 | Антананариву |
| 9 | Рио-де-Жанейро |
| 10 | Токио |
| 11 | Дели |
| 12 | Екатеринбург |
| 13 | Осло |
| 14 | Дубай |
| 15 | Лима |
| 16 | Оттава |
| 17 | Берлин |

С целью унификации для различных государств международным сообществом принята международная разграфка топографических карт и планов. За основу международной разграфки карт принят лист карты масштаба 1: 1 000 000. Он получается путём деления Земного шара по долготе на 6°, по широте на 4°, т.е. лист карты масштаба 1: 1 000 000 имеет размер 4°  6°. Деление по долготе выполняется колоннами. Счет колон ведется от меридиана с долготой λ = 180° арабскими цифрами от 0 до 30 (т.е. колонны, находящиеся к западу от Гринвича, имеют номера от 0 до 30, к востоку от Гринвича – к полученному номеру прибавляем 30).

На север и на юг от экватора лист карты делится на ряды и обозначается заглавными буквами латинского алфавита. Таким образом, каждый лист карты масштаба 1: 1 000 000 имеет свое обозначение: первое - номер ряда, второе - номер колонны (М-34, N-23).

За основу номенклатуры топографических карт принят лист карты масштаба 1: 100 000, который получается путем деления листа карты масштаба 1: 1 000 000 на 144 части и обозначается арабскими цифрами (М-34-123).

Лист топографической карты масштаба 1: 50 000 получается путем деления листа карты масштаба 1: 100 000 на 4 части и обозначается заглавными буквами русского алфавита.

Лист карты масштаба 1: 25 000 - путем деления листа карты масштаба     1: 50 000 на 4 части и обозначается прописными буквами русского алфавита (М-34-123-А-г).

Лист карты масштаба 1: 10 000 получается делением листа карты масштаба 1: 25 000 на 4 части и обозначается арабскими цифрами                   (М-34-123-А-г-3).

Данные о размерах отдельных листов топографических карт в зависимости от их масштаба и образцы номенклатуры приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номенклатура карт

| Масштаб | Размер листа |  | Образцы номенклатуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По широте | По долготе |  |
| 1: 1 000 000 | 4° | 6° | М-34 |
| 1: 100 000 | 20' | 30' | М-34-123 |
| 1: 50 000 | 10' | 15' | М-34-123-А |
| 1: 25 000 | 5' | 7' 30'' | М-34-123-А-г |
| 1: 10 000 | 2' 30'' | 3' 45'' | М-34-123-А-г-3 |

Пример: пусть требуется определить номенклатуру листа карты масштаба 1: 10 000, на котором находится город Усть-Каменогорск с широтой                      = 50° 00' с.ш. и долготой  = 82° 43' в.д.

Сначала определим, к какому листу карты масштаба 1: 1 000 000 относится искомый лист. Для этого разделив долготу  на соответствующий размер рамки (таблица 1) определим номер колонны:  82°43': 6° ≈ 14  (т.к. город находится к востоку от Гринвича, то 14 + 30 = 44). Делением широты на 4° определим номер ряда: 50°00': 4° = 12,5 (т.е. берем 13-ую букву латинского алфавита - М). Следовательно, номенклатура миллионного листа М-44.

Для определения номенклатуры листа 1: 100 000 необходимо вычертить сетку квадратов 12  12, разделить её по широте на 4° и по долготе на 6° так, чтобы значения координат были кратны по широте четырём, а по долготе - шести. Далее определяем квадрат, в котором находится населённый пункт. В приведённом примере город располагается в 69-ом квадрате (рисунок 1а).

Определяем номенклатуру листа 1: 50 000, полученный квадрат делим на 4 части и обозначаем заглавными буквами русского алфавита, находим нужный квадрат. В приведённом примере квадрат В (рисунок 1б).

Номенклатуру листа 1: 25 000 и 1: 10 000 находим аналогично и получаем для масштаба 1: 25 000 - букву г, для масштаба 1: 10 000 - цифру 4 (рисунок 1в, г).

| б) 82° 30' 82° 45' 83°00' |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50°20' | А | Б |  |
| 50°10' |  |  |  |
|  | В | Г |  |
| 50°00' |  |  |  |
| в) 82° 30' 82°37,5' 82°45' |  |  |  |
| 50°10' | а | б |  |
| 50°05' |  |  |  |
|  | в | г |  |
| 50°00' |  |  |  |
| г) 82°37,5' 82°41,25' 82°45' |  |  |  |
| 50°05' | 1 | 2 |  |
| 50°02,5' |  |  |  |
|  | 3 | 4 |  |
| 50°00' |  |  |  |

| а) | 78° |  | 79° |  | 80° |  | 81° |  | 82° |  | 83° |  | 84° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51° 00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50° 00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49° 00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48° 00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1. Определение номенклатуры карт

Таким образом, номенклатура листа карты масштаба 1: 10 000 города Усть-Каменогорска будет М-44-69-В-г-4.

Контрольные вопросы:

1 Поясните назначение номенклатуры карт.

2 Что такое разграфка карт и планов?

3 Каковы размеры листа карты масштаба 1: 1 000 000?

4 Как составляется номенклатура для листа карты масштаба 1: 10 000?

5 Как составляется номенклатура для листа карты масштаба 1: 1 000 000?

6 Как обозначаются ряды и колонны при разграфке?