Обработка журнала технического нивелирования

Студенту выдаются бланки журнала геометрического нивелирования трассы (приложение Б).

Требуется:

- вычислить отметки связующих и промежуточных точек трассы;

- построить продольный и поперечный профили трассы с нанесением проектной линии.

Исходные данные по вариантам для обработки материалов технического нивелирования хода, проложенного между пунктами ПЗ-II и Rp-I, студенты берут из приложения А, соответствующие их специальности.

Номер варианта должен соответствовать порядковому номеру студента в списке группы.

Обработка журнала технического нивелирования выполняется в следующем порядке:

1 Производят контроль нивелирования на станции. Вычисляют разности отсчётов по красной и по чёрной сторонам рейки, которые должны отличаться от «пятки рейки» не более чем на ± 4 мм. «Пятки рейки» подписывают в скобках под отсчётами (приложение Б, графы 3 и 4).

2 Вычисляют превышения между связующими пикетами на каждой станции по формулам:

hЧ = аЧ – bЧ;     hКР = аКР – bКР,                                 (1)

где аЧ, аКР – отсчёты по задней рейке соответственно по чёрной и  красной

сторонам;

bЧ, bКР – отсчёты по передней рейке соответственно по чёрной и

красной сторонам.

Разница между значениями hЧ и hКР не должна превышать ± 4 мм.

Значения вычисленных превышений, в зависимости от знака, заносят в графы 6 или 7 (приложение Б).

3 Вычисляют средние превышения связующих пикетов по формуле (с округлением до целых мм) и заносят их в графы 8 или 9 приложения Б:

.                                         (2)

4 Производят постраничный контроль на каждой странице журнала по формуле:

,                                    (3)

где ∑З, ∑П – суммы задних и передних отсчётов по чёрной и красной

сторонам рейки на данной странице журнала;

∑hСР – сумма средних превышений на данной странице.

5 Выполняют контроль нивелирования хода.

Определяют невязку нивелирного хода по формуле:

fh = ∑hСР - ∑hТЕОР,                                          (4)

где ∑hСР – сумма средних превышений по всему ходу;

∑hТЕОР   – теоретическая сумма превышений.

∑hТЕОР = НКОН – ННАЧ,                                     (5)

где ННАЧ, НКОН – абсолютные отметки пунктов привязки трассы.

Вычисляют допустимую невязку по формуле:

,                                          (6)

где L – длина хода, км.

Если fh ≤ fДОП, то её распределяют в виде поправок с обратным знаком поровну на все превышения с точностью до целых миллиметров. Исправленные превышения (hИСПР) записывают в графу 8 или 9 приложения Б под значениями вычисленных средних превышений.

6 Вычисляют отметки связующих точек (пикетов) по формуле:

Нn+1 = Hn + (± hИСПР),                                     (7)

где Нn+1, Нn – отметки последующей и предыдущей точек.

Отметки связующих точек (пикетов) заносятся в графу 11 приложения Б.

Контролем является получение отметки последней точки НКОН.

7 Отметки промежуточных точек (плюсовых и точек поперечников) вычисляют через горизонт инструмента:

НПР = ГИ – аПР,                                           (8)

где НПР – отметка промежуточной точки, м;

аПР – отсчёт по рейке, стоящей на промежуточной точке, мм

ГИ = НА + аЧ,                                            (9)

где НА – отметка задней связующей точки (пикета);

аЧ – отсчёт по рейке, стоящей на точке с отметкой НА.

Значения горизонта инструмента заносят в графу 10, а отметки промежуточных точек - в графу 11 приложения Б.

Приложение А

Исходные данные для обработки теодолитного и нивелирного ходов, проложенного между двумя пунктами

Для студентов специальности 5В090300 «Землеустройство»

Общие для всех вариантов координаты пункта ПЗ-II     XПЗ-II = 38293.01 м

YПЗ-II = 21654,87 м

| № вар. | Дирекционные углы |  |  |  | Координаты, м |  | Отметки начальных и конечных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЗ-I –ПЗ-II |  | Кр-ПЗ-III |  | Xкр | Yкр | НПЗ-II | НRp-I |
|  | град | мин | град | мин |  |  |  |  |
| 01 | 155 | 25,5 | 340 | 04,7 | 38458,98 | 22193,34 | 186,230 | 190,688 |
| 02 | 154 | 25,5 | 339 | 04,7 | 38486,39 | 22190,50 | 730,401 | 734,864 |
| 03 | 154 | 55,5 | 339 | 34,7 | 38463,69 | 22191,94 | 251,427 | 255,892 |
| 04 | 158 | 55,5 | 343 | 34,7 | 38425,78 | 22202,47 | 350,430 | 354,894 |
| 05 | 158 | 25,5 | 343 | 04,7 | 38430,56 | 22201,28 | 787,506 | 791,969 |
| 06 | 157 | 55,5 | 342 | 34,7 | 38435,34 | 22200,05 | 648,015 | 652,477 |
| 07 | 157 | 25,5 | 342 | 04,7 | 38440,07 | 22198,80 | 220,153 | 224,614 |
| 08 | 156 | 55,5 | 341 | 34,7 | 38444,82 | 22197,49 | 356,744 | 361,204 |
| 09 | 159 | 55,5 | 344 | 34,7 | 38416,20 | 22204,70 | 574,761 | 579,220 |
| 10 | 155 | 55,5 | 340 | 34,7 | 38454,26 | 22194,71 | 658,087 | 662,545 |
| 11 | 170 | 25,5 | 355 | 04,8 | 38313,95 | 22217,94 | 434,281 | 438,738 |
| 12 | 169 | 55,5 | 354 | 34,9 | 38318,86 | 22217,73 | 242,644 | 247,100 |
| 13 | 169 | 25,5 | 354 | 04,7 | 38323,78 | 22217,47 | 271,235 | 275,69 |
| 14 | 168 | 55,5 | 353 | 34,7 | 38328,69 | 22217,20 | 220,457 | 224,911 |
| 15 | 168 | 25,5 | 353 | 04,7 | 38333,59 | 22216,36 | 340,076 | 344,529 |
| 16 | 167 | 55,5 | 352 | 34,7 | 38338,50 | 22216,49 | 421,630 | 426,072 |
| 17 | 167 | 25,5 | 352 | 04,7 | 38343,40 | 22216,07 | 537,151 | 541,594 |
| 18 | 166 | 55,5 | 351 | 34,7 | 38348,29 | 22215,62 | 540,240 | 544,664 |
| 19 | 166 | 25,5 | 351 | 04,7 | 38353,18 | 22215,11 | 616,677 | 621,132 |
| 20 | 165 | 55,5 | 350 | 34,7 | 38358,07 | 22214,56 | 622,210 | 626,665 |
| 21 | 165 | 25,5 | 350 | 04,7 | 38362,95 | 22213,98 | 645,101 | 649,511 |
| 22 | 170 | 25,5 | 355 | 04,8 | 38313,95 | 22217,94 | 741,132 | 745,531 |
| 23 | 157 | 25,5 | 342 | 04,7 | 38440,07 | 22198,80 | 853,324 | 857,722 |
| 24 | 155 | 55,5 | 340 | 34,7 | 38454,26 | 22194,71 | 845,508 | 849,905 |
| 25 | 163 | 25,5 | 348 | 04,7 | 38383,42 | 22211,18 | 910,402 | 914,810 |
| 26 | 161 | 55,5 | 346 | 34,7 | 38396,95 | 22208,65 | 922,226 | 926,621 |
| 27 | 154 | 55,5 | 339 | 34,7 | 38468,39 | 22192,38 | 567,100 | 571,504 |
| 28 | 155 | 25,5 | 340 | 04,7 | 38458,58 | 22193,33 | 345,512 | 349,915 |

Продолжение приложения А

Исходные данные для обработки теодолитного и нивелирного ходов, проложенного между двумя пунктами

Для студентов специальностей 5В090700 «Кадастр», 5В070700 «Горное дело»

Общие для всех вариантов координаты пункта ПЗ-II      XПЗ-II = 10256,19 м

YПЗ-II = 10653,78 м

| № вар. | Дирекционные углы |  |  |  | Координаты, м |  | Отметки начальных и конечных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЗ-I –ПЗ-II |  | Кр-ПЗ-III |  | Xкр | Yкр | Н-II | НRp-I |
|  | град | мин | град | мин |  |  |  |  |
| 01 | 160 | 55,6 | 345 | 35,0 | 10370,22 | 11206,48 | 448,257 | 452,721 |
| 02 | 160 | 25,6 | 345 | 05,1 | 10375,13 | 11205,25 | 448,264 | 452,727 |
| 03 | 159 | 55,6 | 344 | 35,2 | 10379,29 | 11204,42 | 448,283 | 452,746 |
| 04 | 159 | 25,6 | 344 | 05,2 | 10384,15 | 11203,59 | 448,305 | 452,467 |
| 05 | 158 | 55,6 | 343 | 35,4 | 10389,06 | 11202,46 | 448,473 | 452,935 |
| 06 | 158 | 25,6 | 343 | 05,5 | 10394,25 | 11201,13 | 448,565 | 453,026 |
| 07 | 157 | 55,6 | 342 | 35,4 | 10399,20 | 11199,04 | 448,677 | 453,138 |
| 08 | 157 | 25,6 | 342 | 05,3 | 10403,20 | 11198,69 | 448,793 | 453,253 |
| 09 | 156 | 55,6 | 341 | 35,3 | 10408,22 | 11197,34 | 448,895 | 453,355 |
| 10 | 170 | 25,6 | 355 | 05,5 | 10277,13 | 11216,85 | 447,268 | 451,705 |
| 11 | 169 | 55,6 | 354 | 35,3 | 10282,04 | 11216,62 | 447,979 | 452,416 |
| 12 | 169 | 25,6 | 354 | 05,3 | 10286,95 | 11216,39 | 447,031 | 451,468 |
| 13 | 168 | 55,6 | 353 | 35,3 | 10291,86 | 11216,16 | 447,474 | 451,911 |
| 14 | 162 | 55,6 | 347 | 35,3 | 10350,78 | 11210,63 | 447,934 | 452,282 |
| 15 | 162 | 25,6 | 347 | 05,2 | 10355,69 | 11209,17 | 448,035 | 452,500 |
| 16 | 163 | 55,6 | 348 | 35,5 | 10340,96 | 11210,86 | 447,845 | 452,195 |
| 17 | 163 | 25,6 | 348 | 05,4 | 10345,87 | 11210,63 | 447,887 | 452,235 |
| 18 | 161 | 55,6 | 346 | 35,1 | 10360,60 | 11208,54 | 448,125 | 452,590 |
| 19 | 161 | 25,6 | 346 | 05,0 | 10365,51 | 11207,51 | 448,239 | 452,703 |
| 20 | 168 | 25,6 | 353 | 05,3 | 10296,77 | 11215,93 | 447,353 | 451,701 |
| 21 | 167 | 55,6 | 352 | 35,1 | 10301,68 | 11215,70 | 447,944 | 452,292 |
| 22 | 167 | 25,5 | 352 | 05,1 | 10306,59 | 11215,47 | 447,454 | 451,910 |
| 23 | 166 | 55,6 | 351 | 35,0 | 10311,50 | 11215,24 | 447,513 | 451,969 |
| 24 | 166 | 25,6 | 351 | 05,1 | 10316,41 | 11215,01 | 447,179 | 451,635 |
| 25 | 165 | 55,6 | 350 | 35,2 | 10321,32 | 11214,56 | 447,279 | 451,735 |
| 26 | 165 | 25,6 | 350 | 05,3 | 10326,23 | 11213,55 | 447,821 | 452,171 |
| 27 | 164 | 55,6 | 349 | 35,4 | 10331,14 | 11213,32 | 447,074 | 451,424 |
| 28 | 164 | 25,6 | 349 | 05,5 | 10336,05 | 11212,29 | 447,116 | 451,466 |

Продолжение приложения А

Исходные данные для обработки теодолитного и нивелирного ходов, проложенного между двумя пунктами

Для студентов специальности 5В071100 «Геодезия и картография»

Общие для всех вариантов координаты пункта ПЗ-II      XПЗ-II = 33256,19 м

YПЗ-II = 17653,78 м

| № вар. | Дирекционные углы |  |  |  | Координаты, м |  | Отметки начальных и конечных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЗ-I –ПЗ-II |  | Кр-ПЗ-III |  | Xкр | Yкр | Н-II | НRp-I |
|  | град | мин | град | мин |  |  |  |  |
| 01 | 170 | 25,5 | 355 | 05,6 | 33277,13 | 18216,85 | 147,268 | 151,705 |
| 02 | 169 | 55,5 | 354 | 35,5 | 33282,04 | 18216,62 | 147,979 | 152,416 |
| 03 | 169 | 25,5 | 354 | 05,3 | 33286,95 | 18216,39 | 147,031 | 151,468 |
| 04 | 168 | 55,5 | 353 | 35,3 | 33291,86 | 18216,16 | 147,474 | 151,911 |
| 05 | 168 | 25,5 | 353 | 05,3 | 33296,77 | 18215,93 | 147,353 | 151,701 |
| 06 | 167 | 55,5 | 352 | 35,1 | 33301,68 | 18217,77 | 147,944 | 152,292 |
| 07 | 167 | 25,5 | 352 | 05,1 | 33306,59 | 18215,47 | 147,454 | 151,910 |
| 08 | 166 | 55,5 | 351 | 35,1 | 33311,50 | 18215,24 | 147,513 | 151,969 |
| 09 | 166 | 25,5 | 351 | 05,2 | 33316,41 | 18215,01 | 147,179 | 151,635 |
| 10 | 165 | 55,5 | 350 | 35,3 | 33321,32 | 18214,56 | 147,279 | 151,735 |
| 11 | 165 | 25,5 | 350 | 05,4 | 33326,23 | 18213,55 | 147,821 | 152,171 |
| 12 | 164 | 55,5 | 349 | 35,5 | 33331,14 | 18213,32 | 147,074 | 151,424 |
| 13 | 164 | 25,5 | 349 | 05,6 | 33336,05 | 18212,29 | 147,116 | 151,466 |
| 14 | 163 | 55,5 | 348 | 35,5 | 33340,96 | 18210,86 | 147,845 | 152,195 |
| 15 | 163 | 25,5 | 348 | 05,4 | 33345,87 | 18210,63 | 147,887 | 152,235 |
| 16 | 162 | 55,5 | 347 | 35,3 | 33350,78 | 18210,63 | 147,934 | 152,282 |
| 17 | 162 | 25,5 | 347 | 05,2 | 33355,69 | 18209,17 | 148,035 | 152,500 |
| 18 | 161 | 55,6 | 346 | 35,1 | 33360,60 | 18208,54 | 148,125 | 152,590 |
| 19 | 161 | 25,5 | 346 | 05,0 | 33365,51 | 18207,51 | 148,239 | 152,703 |
| 20 | 160 | 55,5 | 345 | 35,1 | 33370,22 | 18206,48 | 148,257 | 152,721 |
| 21 | 160 | 25,5 | 345 | 05,2 | 33375,13 | 18205,25 | 148,264 | 152,727 |
| 22 | 159 | 55,5 | 344 | 35,3 | 33379,29 | 18204,42 | 148,283 | 152,746 |
| 23 | 159 | 25,5 | 344 | 05,3 | 33384,15 | 18203,59 | 148,305 | 152,767 |
| 24 | 158 | 55,5 | 343 | 35,5 | 33389,06 | 18202,46 | 148,473 | 152,935 |
| 25 | 158 | 25,5 | 343 | 05,6 | 33394,25 | 18201,13 | 148,565 | 153,026 |
| 26 | 157 | 55,5 | 342 | 35,5 | 33399,20 | 18199,04 | 148,677 | 153,138 |
| 27 | 157 | 25,5 | 342 | 05,4 | 33403,20 | 18198,69 | 148,793 | 153,253 |
| 28 | 156 | 55,5 | 341 | 35,3 | 33408,22 | 18197,34 | 148,895 | 153,355 |

Приложение Б - Журнал технического нивелирования

| № ст. | Номера пикетов и пром. точек | Отсчеты по рейке |  |  | Превыш. |  | Средн. превыш. |  | ГИ, м | Абсолют-ные от-метки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зад-ний | перед-ний | пром. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПЗ-II | 1455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-0 |  | 1501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК-0 | 2341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-1 |  | 0823 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК-1 | 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + 13,4НК2 |  |  | 2085 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 46,8ВУ2 |  |  | 1554 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 77,9КК2 |  |  | 0946 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-2 |  | 0638 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПК-2 | 2145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НК3 |  |  | 0451 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК3 |  | 0323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + 0,8ВУ3 |  |  | 0541 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПК-3 | 0278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК3 |  |  | 1006 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 49,6 (ГВВ) |  |  | 2168 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 69,2 (ГВВ) |  | 1299 | 2166 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-4 |  | 6085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПК-4 | 2191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НК4 |  |  | 2258 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ-4 |  |  | 1378 |  |  |  |  |  |  |
|  | КК4 |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-5 |  | 0289 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5073 |  |  |  |  |  |  |  |

Постраничный контроль

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ПК-5 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ5 |  |  | 0365 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-6 |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5087 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-6 | 0233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х-1 |  | 1511 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Х-1 | 0316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-7 |  | 2141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6927 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПК-7 | 0158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4943 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П-20 |  |  | 1159 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-20 |  |  | 0423 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 40 |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-8 |  | 2956 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПК-8 | 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-9 |  | 0626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П-10 |  |  | 1154 |  |  |  |  |  |  |
|  | П-18 |  |  | 0862 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-12 |  |  | 0634 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-18 |  |  | 1248 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ПК-9 | 2904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-10 |  | 0246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ПК-10 | 0281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Репер 1 |  | 1346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6130 |  |  |  |  |  |  |  |

Постраничный контроль

Примечание: ГВВ – горизонт высоких вод.