1 Практикалық жұмыс «Бір арқанды көтергіш  қондырғыға  арналған  арқандарды  есептеу  және  таңдау»

1.1  Жұмыстың  мақсаты

Қауіпсіздік ережесі бойынша бір арқанды көтергіш қондырғыларына арналған болат арқандардың түрлерін, конструкциясын және есептеу әдістемесін оқып үйрену.

1.2  Болат  арқандарды  құрылымы  және  таңдау  принципі

туралы  жалпы  мағлұматтар

Қазіргі кезде қолданылатын стандартты болат арқандарды келесі түрде бөледі: арналуына байланысты – адамдар мен жүктерге (ГЛ) және жүк тасушы (Г); сымның механикалық құрылымы бойынша – жоғары маркалы (В), бірінші (I) және екінші (II) маркалы; сымның беткі қабатының түрі бойынша – қаптауы (ашық) және цинктелген, аса берік (ОЖ), берік (Ж) және орташа (С) агрессивті жағдайларға арқандардың жұмыс істеуіне арналған; есу бағыты бойынша – оңға (П) және солға (Л); тарамдарының есу бағыты бойынша теру – айқасқан, бір бағытты (О) және әртүрлі (К); есу тәсілі бойынша – тарқатылмайтын (Н) және тарқатылатын (Р).

Дөңгелек қималы шахталық көтергіш арқандарда тарамдар саны әрқашан алты болады. Тарам - әртүрлі домалақ болат диаметрі әртүрлі немесе бірдей сымдардан тұрады.

Конструкциясына байланысты тарамдағы сымдар саны әртүрлі болады. Тарамдағы сымдар ортасындағы бірнеше центрлестік қабаттарға оралған центрлестік қабаттар саны 4-ке жетеді. Сымдардың тарамға оралу түрлері бойынша арқандарды: нүктелік жанасумен (ТК), сызықтық (ЛК) және нүктелік-сызықтық жанасумен (ТЛК), беттік түйісу (ПК) деп айырады.

Арқандардың созылуға беріктік шегі 1176-2156 МПа-ға дейінгі есептік көрсеткішті сымдардан жасалады. Шахталық көтеруде беріктік шегі 1764 МПа артық сымдарды қолданбау қажет, себебі беріктік шегі артқанда металлдың пластикалық құрылымы төмендейді және олардың қатып бұзылу бейімділігі артады. Есептеу кезінде сымның беріктік шегінің ортақ мәні ретінде 1568-1666 МПа бағдарлап алу керек.

Жұмыс істеу жағдайына қарай арқанның конструкциясын таңдағанда түрлі факторлардың әсерін ескеру қажет: көледенең қима ауданын металлмен толтыру коэффициентін; беттің тірек мәнін; құрылымдық ұзару жобасын, арқанның иілгіштігі және механикалық тозуына қарсы тұру қасиетін.

Иілгіштік коэффициенті, арқан диаметрінің сымның арқандағы максималды диаметріне қатынасын көрсетеді, және ҚЕ мөлшеріне сәйкес келуі және орамдау мүшесінің минималды мәнін шектеу керек. Сымның диаметрі 0,2-ден 4 мм дейін құрайды.

Тік бірарқанды шахталық көтерулер үшін мырышталған дөңгелектарамды сымдары сызықтық және нүктелі-сызықтық жанасулы, МССТ бойынша беріктігі 1764 МПа дейінгі маркалы топты арқандарды қолдану қажет. Екіеселі есілген тарамдарында сымдары сызықтық жанасулы ЛК-РО типті  6х38(1+7+7/7+14)+1 о.с. құрылымды органикалық өзекшелі диаметрлері 27; 33; 36,5; 42; 46,5; 50,5; 53,5; 58,5; 63,5 мм жүйеленген арқандар тобы қолдану тиімді.

1.3  Негізгі  көрсеткіштерді  анықтау

1.3.1 	 Тапсырма

Бір арқанды көтергіш қондырғыға таңдау және берілген шарт бойынша есептеу.

Бастапқы берілгендер:

НСТ – ақпан тереңдігі, м;

Q – пайдалы жүк салмағы, кг;

mC – скиптің салмағы, кг;

mКЛ – қапастың салмағы, кг;

mВАГ – вагонша салмағы, кг.

Көрсеткіштердің сандық мәндері 1.1 кестеде келтірілген.

Кесте 1.1 – Тапсырмаға бастапқы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НСТ, м | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Q, кг | 3000 | 7200 | 11000 | 16000 | 22000 | 25000 |
| mC, кг | - | - | 10500 | 15500 | 21000 | 24400 |
| mКЛ, кг | 2760 | 5230 | - | - | - | - |
| mВАГ, кг | 610 | 677 | - | - | - | - |

Көтеру арқанының 1м массасын – mК, кг/м; құйрықты арқанның 1м массасы mХВ, кг/м белгілейміз.

Құйрықты арқанға байланысты үш жағдайда қарастырамыз:

- mХВ = 0 – құйрықты арқан жоқ – жүйе статикалық теңгерілмеген;

- mК = mХВ – тепе-тең құйрықты арқан бар – жүйе статикалық теңгерілген.

- mХВ  mК – ауыр құйрықты арқан болады – жүйе статикалық асатеңгерілген(мысалы, гармоникалық көтеру).

Бірінші екі жағдайда арқанның 1 м массасының беріктілік шартын, mК, кг/м, мына формуламен анықтаймыз:

(1.1)

мұндағы mО – соңғы жүктің массасы, кг;

скиптерге

,                                                 (1.2)

қапастарда

,                                 (1.3)

мұндағы mС, mКЛ, mВАГ, Q – скиптің, қапастың, вагоншаның және пайдалы жүктің массалары, кг;

- сымның созылуға төзімділік шегі, МПа, ( = 1568  1666 МПа);

Z – беріктіліктің статикалық қоры (есептік қимасындағы арқанның үзілгіштік күшінің максималды статикалық тартылу күшіне қатынасы);

Н0 – арқанның салмаққа дейінгі максималды ұзындығы, м;

,                                               (1.4)

мұндағы Н – көтеру биіктігі, м,

,

НСТ  – оқпан тереңдігі, м;

hЗАГ – жер асты шанапындағы скиптің тшу биіктігі (hЗАГ = 20 м);

hПП – қабылдау шанапының биіктігі (hПП = 23 м);

hПЕР – қайта көтеру биіктігі, м (hПЕР = 3 м);

0 – арқанның фиктивті тығыздығы, МПа/м; 1м арқанның массасынан туындаған арқан қимасының қысымын көрсетеді.

,                                                     (1.5)

мұндағы g = 9,81 м/с2 – ауырлық күшінің үдеуі;

SПР – арқандағы сымның көлденең қимасының қосылған ауданы, мм2.

Арқанда сымдар шиыршықталып орналасқан. Шиыршық бойымен бұралған сым неғұрлым үлкен болса 1м арқандағы масса соғырлым үлкен болады және γ0 өлшем коэфциенті де соған байланысты. γ0 осылайша арқанның конструкциясын сипаттайды, сондықтан ол көбінде арқанның конструктивті коэффициенті деп аталады. Екілік есілген дөңгелек тарамды арқанның шартты тығыздығы γ0 =0,094 МПа/м-ді құрайды; үшқырлытарамды арқан үшін γ0=0,092 МПа/м; жабық конструкциялы арқан үшін γ0=0,087 МПа/м.

Көтеру кезінде арқанның ілінуі ҚЕ-не сәйкес мына шарттарды қанағаттандыруы керек:

- тек адамдарға Z  9,0;

- адамдар мен жүктерге Z  7,5;

- тек қана жүктерге Z  6,5.

mК тапқаннан соң стандартты арқанды ең жақын үлкен мәніне сәйкес таңдайды.

Арқанды аяғына дейінгі таңдауда міндетті түрде беріктік қоры нақты түрде ҚЕ-не сәйкес болу керек.

Нақтылы беріктік қоры

,                                     (1.6)

мұндағы QРАЗР – каталог бойынша арқандағы сымдардың созылу шартының жиынтығы, Н.

Құйрықты арқанның ауыр жағдайдағы мынадай (1.1) және (1.6) формулаларын қарастырады.

(1.7)

(1.8)

(1.4) және (1.8) формулаларында hПЕР өлшемі өте аз болғандықтан hПЕР=0 болып қабылданады.

(1.7) формуласынан  өлшемдері есепке сәйкес; және оның практикалық мәні ≈1,5÷2 кг тең.

Көтеру жүктемелерін теңестіруге құйрықты арқан әрқашан игі әсер береді (қозғалтқыштың қуаты және желіден энергия шығымы азаяды және көтергіш құрылғының ПӘК көбейеді), бірақ техникалық және экономикалық жағынан қарағанда құйрықты арқанды қолдану әрқашан мақсатқа сәйкес келмейді – жүйенің салмағы көбейеді, машина қымбаттайды, бірнеше горизонттан жүкті көтеру кезінде атанақтарды орын ауыстыру мүмкіндігін жоғалтады, сондықтан құйрықты арқанды қолдануды техника-экономикалық есептеуімен дәлелдеу керек.

Құйрықты арқанды қолданған кезде техникалық шек қолданады. Түсіру арқанының салмағы пайдалы жүк салмағына тең болғанда шектеледі.

Тепе-теңдік жүйесін құру үшін статикалық тепе-теңсіздік коэфциенті қолданылады:

(1.9)

мұндағы  k – шахталық қарсылық коэфциенті (қапастық көтеруге k = 1,2; ал скиптік үшін– k = 1,15.

(1.9) формуласында көрсетілгендей  = 0,830,87 болғанда жүйенің тепе-теңдігі техникалық шектеледі. Алайда тепе-теңдік жүйесін   0,5 болғанда қолдану керек.

Бірарқанды көтеруді теңестіру үшін бір теңестіруші арқан қолдану қажет. Теңестіруші ретінде дөңгелек қималы азажыратылатын арқандарды қолданған тиімді. Егер шахталық жағдайда ұршықтың басы дөңгелек қималы теңестіруші арқанды қолдануға мүмкіндік (абразивті шаң) бермесе, тегіс арқандарды немесе тегіс резеңкелітросты таспаларды қолдану қажет.

Бір арқанды көтеруде тепе-теңдік орнату үшін бір тепе-теңдік арқан қажет.

Әдетте теңгерілмеген жүйе қапастық көтеруде 400 м тереңдік, ал скиптік көтеруде 550 м – де қолданылады.

1.3.2 Бақылау сұрақтары:

1) Арқанның дара және екілік есу құрылымын анықта. Стренга дегеніміз не?

2) Тарамдарының құрылымы бойынша және сымның тарамға жанасуы мінездемесі.

3) Арқанның конструкциясын анықта: ЛК-О; ЛК-Р; ЛК-РО; ЛК-РР; ЛК-З.

4) ПК түрдегі арқанды қалай алады? Олардың қандай артықшылықтары бар?

5) Жазық арқанды қай салада қолданады. Олардың конструкциясы, артықшылықтары және кемшіліктері.

6) ҚЕ ережелеріне сәйкес бірарқанды жерасты көтергіш құрылғыларда бастырмалату органының диаметрі мен арқан диаметрі арасында, цилиндрлік атанқтың бетімен үйкеліс шкиві арасында қандай қатынас болуы керек?

7) Бастырмалату органының диаметрі мен арқан диаметрі арасындағы қатынас ҚЕ ережелерімен регламенттелген мәнінен төмендеген жағдай неге әкеледі?

8) ҚЕ бойынша бірарқанды көтеруде адамдарды көтеріп-түсіруге арналған; адамдармен жүктерге арналған; жүктерге арналған құрылғыларды және үйкелісті шкивті құрылғыларда арқанның беріктіктерін атаңыз.

9) Көтеру қондырғысында пеньковты орташықты арқандар неге қолданылады. Оның қандай екі жағдайды орындайды?

10) Теп-теңдік статикалық көтергіш жүйе кезінде қандай әдіспен мақсатқа жетеді? Статикалық тепе-теңдік деп не аталады?

11) Тепе-теңдік динамикалық көтергіштің жүйесіне мысал келтір. Динамикалық тепе-теңдік нені түсіндіреді.

1.3.3 Әдебиет: /1, 198-206 б.; 2, 181-192 б.; 3, 253-259 б.; 4, 288-291 б./