5  Практикалық  жұмыс  «Көмекші  қапасТы көтергіш  қондырғының  бағдарлЫҚ  есебі»

5.1  Жұмыстың  мақсаты

Қапасты көтергіш қондырғының құрылымының ерекшеліктерін оқып үйрену және бағдарлық есеп арқылы қапасты көтергіш қондырғының құрылымының негізгі элементтерін таңдап алу.

5.2  Қапасты  көтергіш  қондырғы  құрылымының  ерекшеліктері

Қапасты көтергіш қондырғының негізгі элементтері: көтергіш машина, көтергіш ыдыстар (қапастар), болат арқандар, қабылдау алаңдары, бағыттауыш шкивті копер және өткізгіштер.

Қапастар әмбебап көтергіш ыдыстар. Оның көмегімен адамдарды, пайдалы қазбаларды және тектерді (вагондармен), әртүрлі материалдар және жабдықты көтеріп-түсіруге болады және көтерудің көмекші функцияларын орындауға болады. Қапастар бір және көп (екі) қабатты болуы мүмкін. Екіден көп қабат санын қолдану рационалды емес, бұлай қапасты тиеп түсірудің маневрлік операцияларына кететін уақыт көбейеді және көтерудің өнімділігі артпайды. Қабаттағы вагонша санына байланысты қапастар бір және екі вагоншалы болады. Типтік сапасы бойынша көмір және руда өндірісі үшін әр қабатта бір вагоншадан орналасқан 1 және 2 қабатты қапастар қабылданған.

Қапастармен жабдықталған көтергіш қондырғыларда жұмыс кезінде жүк астыңғы қабылдағыш алаңда механикалық итергіштер арқылы қапасқа итерілетін вагоншамен көтеріледі. Вагоншалар оқпаннан жоғары орналасқан шахты үсті ғимаратының жоғары қабылдағыш алаңына қапаспен көтеріледі және төңкермейтін қапастан шахтаға түсетін, көбінесе бос вагоншалармен итеріліп тасталынады. Бос вагоншалар қапасқа итеріліп кіргізілгеннен кейін жүкті вагоншалармен итеріліп шығады.

Жоғары қабылдағыш алаңына төңкеретін қапастарды түсіру вагоншаларды итрумен емес, қапас платформасын вагоншамен бірге төңкеру арқылы жүзеге асырылады. Оқпан маңайы ауласында төңкергіш қапастарды тиеу төңкермейтін қапастарды тиеу сияқты іске асырылады.

Оқпан маңайы ауласындағы қабылдағыш алаңдарда және шахта үсті ғимараттарында қапастағы рельстермен ағу жолы рельстерінің деңгейін үйлестіру үшін қапастарға арналған қондырғыш құрылғының 2 түрі жұмыс атқарады: қондырғыш жұдырықшалар және тербелістегі алаңдар.

Қапастар әртүрлі көмекші жабдықтармен қамтамасыздандырылған: қапасты көтергіш арқандармен байланыстыратын арнайы аспалы құрылғылармен; аспалы құрылғының немесе арқанның үзілген жағдайында жұмысты тоқтататын, бірқалыпты жұмыс істейтін парашютті құрылғылармен; қапас вагоншаларын тыныштық жағдайда қатайту үшін қолданылатын тоқтатқыш құрылғылармен.

Шахта оқпанында қозғалыс кезінде қапастар ағаш, металл немесе арқан өткізгіштермен бағытталады. Қапастар оқпанда сырғанау ??тары арқылы өткізгіш бойымен қозғалады.

Шығарғыш шанақты қапастар қара және түсті металлургия шахталарында, мөлшерге сәйкес /7/ қолданылады. Көмір шахталарында тұйық шанақты қапастарды қолданады.

Мөлшер бойынша жұмыс жағдайы мен талап етілетін өнімділікке байланысты адамдарды көтеріп-түсіру және көмекші жүкті операцияларды атқарғанда ереже бойынша, (бір және көп горизонтальды көтерілім) мынадай көтерілімдер қолданылады: екі қапасты; қарсы салмағы бар бір қапасты, қарсы салмағы бар екі бірқапасты. Қарсы салмақсыз бір қапасты және бір скипті көтерулерді қолдануға болады.

5.3  Көмекші  қапастық  құрылғының  бағдарлық  есептеу  әдісі

5.3.1 Тапсырма

Бағдарлық есептің көмегімен бір арқанды көмекші көтергіш қондырғының негізгі элементтерін таңдау керек: қапастар, арқандар,орамдау мәрімі, жетекші қозғалтқыш, бәсеңдеткіш, көтеру жылдамдығын анықтау.

Бастапқы берілгендер:

QСМ – шахта ауысымының өнімділігі, т/аус;

HСТВ – оқпан тереңдігі, м;

mВАГ – вагонша массасы, т;

Q – жүк массасы, т.

Көрсеткіштердің сандық мәндері 5.1-ші кестеде келтірілген. Есептеуді келесі тәртіппен жүргізеді.

Стандартты қапастар вагоншаның типі бойынша таңдалады (5.2 - кесте). Көмекші көтерілім екі қапасты немесе қарсы салмағы бар бір қапасты болуы мүмкін. Бірінші жағдайда бір қабатты қапасты, ал екіншіде – бір қабатты сияқты екі қабатты қапасты қолданады. Практикада көбінесе оқпан шахтасының қимасында қапасты көтерілімнің алатын орнын азайту үшін екі қабатты қарсы салмақты бір қапасты қолданады.

Кесте 5.1 – Тапсырмаға бастапқы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| QСМ, т/аус | 530 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| HСТВ, м | 250 | 350 | 400 | 500 | 570 | 700 |
| Вагонша типі | УВГ-1,3 | УВГ-1,4 | УВГ-1,6 | УВГ-2,5 | УВД-3,3 | УВД-3,3 |
| mВАГ, т | 0,61 | 0,645 | 0,677 | 1,078 | 1,782 | 1,782 |
| Q, т | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 7,5 | 8,5 | 10 |

Кесте 5.2 – Төңкермейтін қапастың техникалық мінездемесі

| Қапастың типтік өлшемі | Аудан, м2 | Биіктік, м | Масса, т | Жүк-көтер-гіштік, т | Шөміштегі максимальды күш, кН | Арқанның макси-мальды диаметрі, мм | Вагонның типтік өлшемі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1УКН 2,5-1 | 2,3 | 4,9 | 2,76 | 3,0 | 58,0 | 34,0 | УВГ-1,3 УВГ-1,4 |
| 1УКН 3,2-1 | 3,1 | 4,9 | 2,96 | 3,6 | 66,0 | 34,0 | УВГ-1,6 |
| 1УКН 3,6-1 | 4,6 | 5,45 | 3,82 | 5,2 | 91,0 | 40,0 | УВГ-2,5 УВД-2,5 |
| 1УКН 4-1 | 5,6 | 5,98 | 4,66 | 6,6 | 113,0 | 47,5 | УВГ-3,3 УВД-3,3 |
| 1УКН 4,5-1 | 5,6 | 6,58 | 6,13 | 6,6 | 183,0 | 47,5 | УВГ-3,3 УВД-3,3 |
| 1УКН 2,55-1 | 4,6 | 7,40 | 4,11 | 6,0 | 101,0 | 40,5 | УВГ-1,3 УВГ-1,4 |
| 2УКН 3,2-1 | 6,2 | 7,86 | 5,23 | 7,2 | 125,0 | 47,5 | УВГ-1,6 |
| 2УКН 3,5-1 | 9,2 | 8,15 | 6,52 | 10,4 | 170,0 | 56,5 | УВГ-2,5 УВД-2,5 |
| 2УКН 4-1 | 11,2 | 8,58 | 8,62 | 13,2 | 220,0 | 60,5 | УВГ-3,3 УВД-3,5 |
| 2УКН 4,5-1 | 11,2 | 9,18 | 9,60 | 13,2 | 300,0 | 60,5 | УВГ-3,3 УВД-3,3 |

Стандартты қапастарды таңдаймыз:

Типі..................................................................

Қабат саны......................................................

Масса mКЛ , кг.................................................

Көтеру биіктігі Н, м.......................................

(5.1)

1 м көтергіш арқанның массасының бағдарлы мәні mК, кг/м

.					     (5.2)

4.5 кесте бойынша арқан таңдаймыз (егер арқан массасының мәні берілген таңдамада болмаса, онда /3,7/ қараймыз):

Типі.........................................................................ЛК – РО

Тарам құрылымы................ о.с.;

Масса 1 м mК, кг/м.................................................................

Арқан диаметрі da, мм...........................................................

1000 м майланған арқанның есептік массасы, кг.............

Екі қапасты көтерілімді >450÷500 м биіктікке көтеру кезінде арқан сағасы қолданылатын жүйенің статикалық теңестірілуі тәжірибе жүзінде қажет болады, ал қарсы салмақты бір қапасты көтеруінде арқан сағасын қолдану кіші биіктіктерде де қажет. (>150÷200 м). Арқан сағасы үшін ЛК-Р, МССТ 3088-80 типіндегі тең салмақты шеңберлі тарамды арқан және жазық арқанды қолданады (5.3 кесте).

Кесте 5.3 – Кейбір жазық арқандардың стандартты мәліметтері

| Арқан өлшемдері, мм |  | Барлық сымдардың қимасының есептік ауданы, мм2 | 1000 м майланған арқанның есептік массасы, кг | Үзілуге уақытша кедергінің таңбалы тобы, Н/мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ені | қалыңдығы |  |  | 1600 | 1700 |
|  |  |  |  | Арқанның барлық сымының үзілу күші жинағы, Н |  |
| 95 | 15,5 | 458,66 | 4530 | 733500 | 779500 |
| 107 | 17,5 | 579,31 | 5720 | 926500 | 984500 |
| 119 | 19,5 | 714,0 | 7050 | 1140000 | 1210000 |
| 124 | 20 | 578,88 | 6050 | 925000 | 984000 |
| 139 | 22,5 | 731,52 | 7690 | 1170000 | 1240000 |
| 154 | 25 | 904,32 | 9430 | 1445000 | 1535000 |
| 170 | 27,5 | 1094,4 | 11500 | 1750000 | 1860000 |
| 186 | 30,5 | 1302,88 | 13610 | 2080000 | 2210000 |

Көтергіш машиналардың цлиндрлік атанақтарын арқан диаметрі бойынша таңдайды, ал одан соң енін, статикалық күшін және көтерудің максималды жылдамдығын тексереді.

Атанақ диаметрін бағдарлы түрде келесі формуламен анықтауға болады:

.

Цилиндрлік атанақты көтергіш машинаны таңдаймыз (5.4 кесте).

Типтікөлшем....................................................

Атанақ:..............................................................

диаметрі D, м .   .   .   .   .   .   .

ені В, м .    .   .   .   .   .   .   .   .

Кесте 5.4 – Шахталық атанақты көтергіш машиналар

| Типтікөлшем | Атанақ-тар аралығы мм | Арқан-ның макси-малды тартылуы, кН | Арқандардың статикалық тартылуының максималды айырмасы, кН | Бәсеңдет-кіштің беріліс саны, і | Көтерудің мүмкін жылдамды-ғы, м/с | Бәсеңдеткішсіз және қозғалтқышсыз машинаның сермелі моменті, кНм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц-1,6х1,2 |  | 40 | 40 | 20; 30 | 4 | 80 |
| Ц-2х1,5 |  | 63 | 63 | 20; 30 | 5 | 220 |
| Ц-2,5х2 |  | 90 | 90 | 11,5; 20; 30 | 7 | 550 |
| Ц-3х2,2 |  | 140 | 140 | 11,5; 20; 30 | 8 | 1500 |
| Ц-3,5х2,4 |  | 200 | 200 | 10,5; 11,5; 20; 30 | 10 | 3200 |
| ЦР-3,5 х3,2/0,8 | 0,005 | 200 | 120 | 10,5; 11,5; 20; 30 | 10 | 3400 |
| 2Ц-1,2х0,8 | 0,16 | 25 | 25 | 20; 30 | 3 | 50 |
| 2Ц-1,6х0,8 | 016 | 40 | 40 | 20; 30 | 4 | 100 |
| 2Ц-2х1,1 | 0,16 | 63 | 63 | 20; 30 | 5 | 300 |
| 2Ц-2,5х1,2 | 0,16 | 90 | 75 | 11,5; 20; 30 | 7 | 800 |
| 2Ц-3х1,5 | 0,16 | 140 | 90 | 11,5; 20; 30 | 8 | 2100 |

5.4 Кестенің жалғасы

| Типтікөлшем | Атанақ-тар аралығы мм | Арқан-ның макси-малды тартылуы, кН | Арқандардың статикалық тартылуының максималды айырмасы, кН | Бәсеңдеткіштің беріліс саны, і | Көтерудің мүмкін жылдам-дығы, м/с | Бәсеңдеткішсіз және қозғалтқышсыз машинаның сермелі моменті, кНм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Ц-3,5х1,8 | 0,22 | 200 | 180 | 10,5; 11,5 20;30 | 10 | 3700 |
| Ц-4х3/0,7 |  | 250 | 160 | 10,5; 11,5;20 | 12 | 3000 |
| ЦР-5х3/0,6 |  | 280 | 210 | 10,5; 11,5 | 14 | 6800 |
| ЦР-6х3/0,6 |  | 320 | 240 | 10,5; 11,5 | 16 | 12000 |
| ЦР6х3,4/0,6 |  | 360 | 270 | 10,5; 11,5 | 16 | 14000 |
| 2Ц-4х1,8 | 0,09 | 220 | 160 | 10,5; 11,5;20 | 12 | 3600 |
| 2Ц-4х2,3 | 0,09 | 250 | 160 | 10,5; 11,5;20 | 12 | 5000 |
| 2Ц-5х2,4 | 0,09 | 280 | 210 | 10,5; 11,5 | 14 | 10000 |
| 2Ц-5х2,8 | 0,1 | 560 | 400 | Бәсеңдеткішсіз | 14 | 44000 |
| 2Ц-6х2,4 | 0,09 | 320 | 240 | 10,5; 11,5 | 16 | 20000 |
| 2Ц-6х2,8 | 0,1 | 360 | 270 | 10,5; 11,5 | 16 | 25000 |
| 2Ц-6х2,8 у | 0,1 | 560 | 400 | Бәсеңдеткішсіз | 16 | 64000 |

Бір көтеру горизонтты жағдайда көтеру машинасының ЦР типті бірлік цилиндрлі атанақты таңдаймыз, ал екі және одан көп көтеру машиналарында 2Ц типіндегі 2 цилиндрлі атанақты машинасын таңдаймыз. Цилиндрлі атанақтың типтік өлшемдеріне олардың негізгі өлшемдері кіреді: сызықшадан кейінгі бірінші сан – диаметрі, екіншісі – көлбеуден кейін тіліктің ені берілген.

Көтерудің максималды бағдарлық жылдамдығын МАХ, м/с, мына өрнек бойынша анықтауға болады:

(5.3)

Жетекші қозғалтқыштың бағдарлық қуаты РОРИЕНТ, кВт

екі қапасты көтеруде

(5.4)

қарсысалмақты бір қапасты көтеруде

(5.5)

Қозғалтқыштың айналу жиілігінің бағдарлық мәні nОРИЕНТ, айн/мин.

(5.6)

Қозғалтқышты таңдаймыз (Б қосымшасы, Б.1, Б.2, Б.3, Б.4 кестелері):

Типі.................................................................

Кернеу U, B…………………………………

Қуат Рн, кВт...................................................

Айналу жиілігі пн, айн/мин..........................

Артық жүк коэффициенті Н,......................

Ротордың сермелі моменті GD2РОТ, Нм2......

Бәсеңдеткіштің ақырын айналатын білігінің бағдарлық айналу моменті МРЕД, Нм.

,	     (5.7)

мұндағы РН, nН, GD2РОТ и Н – қуат, айналу жиілігі, ротордың сермелі моменті және артық жүк коэффициенті;

D – атанақтың диаметрі, м.

Бәсеңдеткішті таңдаймыз (В қосымшасы, В.1 кестесі):

Тип .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Беріліс саны i=11,5

Ақырын айналатын біліктің айналу моменті М, Нм.   .   .   .

Бәсеңдеткіштің ПӘК РЕД =. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .

Көрсеткіштердің тұрақты ортақ мәндері көмекші қапастың көтергіш қондырғы үшін келтірілген бағдарлауыш есебі: арқан беріктігінің қоры Z=7,5; шахталық кедергі коэффициенті ; көтерудің эффективті шартының коэффициенті ; бәсеңдеткіштің беріліс саны і = 11,5; бәсеңдеткіштің ПӘК-і РЕД = 0,95; жүктің оқпанға бір қалыпсыз келу коэффициенті С=1,5; бір жылдағы жұмыс күндері  күн; тәулігіне машинаның жұмыс істеу уақыты сағ/күніне; арқанның созуға беріктік шегі  = 1568 МПа; арқанның фиктивті тығыздығы О = 0,097 МПа/м.

5.3.2 Бақылау сұрақтары:

1) Қапастық көтергіш қондырғы қандай негізгі элементтерден тұрады?

- Қапастың қандай түрлері тау өндірісінде қолданылады?

- Төңкеретін және төңкермейтін қапастарда түсіру және тиеу қалай жүзеге асады?

- Қапастық көтергіште қандай көмекші жабдықтар қолданылады?

- Қапастағы рельстермен ағу жолы рельстерінің деңгейін үйлестіру үшін қандай қондырғының түрі қажет?

- Стандартты қапастар қалай таңдалады?

5.3.3 Әдебиет: /1, 183-187 бет; 2, 172-175 бет; 3, 236-246 бет; 5, 228-231бет; 7, 238-240 бет/.