7  Практикалық  жұмыс  «Көпарқанды  көтергіш  қОНДЫРғының  бағдарлыҚ  есебі»

7.1  Жұмыстың  мақсаты

Көпарқанды көтергіш қондырғының құрылысының ерекшеліктерін зерттеу және бағдарлаушы есептің көмегімен берілген таулы-техникалық жағдайларға қажетті негізгі элементтерін таңдау.

7.2  Көпарқанды  көтергіш  қондырғы  туралы  жалпы  мәліметтер

Көпарқанды көтергіш қондырғылар қазіргі уақытта терең және аса терең шахталарда кең таралған.

Көпарқанды көтергіш қондырғының әрекет ету принципі, жетекші үйкеліс шкиві бар бірарқанды қондырғынікіндей болып келеді. Бірақ, айырмашылығы мұнда көтеру құбырлары бірнеше (екі, төрт, алты, сегіз және кейде тіпті он екі) көтергіш арқандарға ілінеді. Көтергіш құбырларға тепе-теңдікті сақтайтын арқандар бекітілген. Мұнаралық көтергіш арқандарға арналған байлағышы бар, жетекші шкивті машина орналасады. Көтеріш құбырлар арасында қажетті арақашықтықты сақтау үшін ауытқушы шкивтер пайдаланылады. Осыған байланысты көтергіш арқанды бар жетекші атанақтың ауқымды бұрышы 195 дейін жетеді.

Ең қарапайым құрылымдысы – жетекші шкивтің диаметрі өзектегі көтергіш құбырлардың осьтерінің арасындағы арақашықтыққа тең болған немесе 300 мм-ден кем айырмашылық болған жағдайдағы ауытқушы шкивсіз құрылғы болып табылады. Мұнда ауқым бұрышы 180°-қа тең болады.

Көпарқанды жетекші шкивтің 180°- тағы диаметр  үлкен бұрыштармен , жабық құрылымды арқандарында . Жетекші шкивтің жалпақтығы көтергіш арқандардың санына және олардың арасындағы арақашықтыққа тәуелді. Ол арақашықтық мөлшермен - ға тең.

Шкивтің ең тиімді футеровкасы пластмасса болып табылады, алайда сонымен қатар былғары және алюминий мен магний құйындыларын да қолданады.

Көпарқанды қондырғыларда арқандарға белгілі бір талаптар қойылады: мүмкіндігінше тұрақты футеровкамен жанасу аумағының үлкен болуы; құрылымның мықтылығы; берілген жүккөтергіштік жағдайында арқанның диаметрінің аз болуы. Мұндай талаптарға көбірек сәйкес келетіні – жабық құрылыс арқандары. Аз деңгейде сәйкес келетіні – үшқырлы (үшөрімді) арқан; сонымен қатар дөңгелек өрімді арқандар үшін бұл мәндер 250 Н/см2 және 0,25-ке тең.

Жетекші шкивтің пластмассалы футерлеуіне мүмкін болатын шектік қысымы жабық құрылымды арқандар үшін 250 Н/см2, осы арқандардың футеровкамен үйкеліс коэффициенті 0,2; үшқырлытарамды және дөңгелектарамды арқандар үшін бұл көрсеткіштер 250 Н/см2 и 0,25 мәндеріне тең.

Тәжірибе мәліметтеріне сүйенсек, көпарқанды қондырғылардың көпшілігінде 4 көтергіш арқаны, азырағында 2; 6 немесе одан да көп болады. Сонымен қатар, көтергіш арқандардың саны көбейген сайын ілінген (асылған) және тепе-теңдікті сақтайтын қондырғылардың, навескалардың құрылысы күрделенетінін айта кеткен жөн.

Көпарқанды көтергіш қондырғылардың бірарқандылармен салыстырғанда келесі артықшылықтары бар: біршама тереңдіктен үлкен жүкті көтеру мүмкіншілігі; жұмыстың жоғары қауіпсіздігі; бірарқанды көтеруге қарағанда, мұнда әрбір көтергіш арқанның диаметрі кішкентай болады, осыған байланысты орлу органының диаметрі машинаның массасы және қозғалтқыштың күші нашарлау болады; арқанның майысуы аз; копердің герметизациясы – арқандарға атмосфералық факторлардың әсерін жояды; құбырға арқандар жағынан берілген айналдырғыштың болмауы, бұл өткізгіштердің тасымалдаушылардың және олардың соғуын жеңілдетуге, тез тозбауына әсер етеді; барлық арқандардың бір кезде үзіліп кетуі мүмкін емес болғандықтан, парашюттерді қолданудың қажеттігі жоқ.

Көпарқанды қондырғылардың кемшілігі: қымбат әрі үлкен мұнаралы копердің керектігі; арқандарды, навесканы бақылаудың және олардың ауыстырудың күрделілігі; арқандардың диаметрлерінің айырмашылығынан арқандардың мықтылығының және керілгіштігінің бірдей болмайтындығынан, көтеру арқандарының арасында жүктеменің қалыпсыз бөлінуі пайда болады.

7.3  Көпарқанды  көтергіш  қондырғының  бағдарлық

есебінің әдістемесі

7.3.1 Тапсырма

Көпарқанды көтергіш қондырғының бағдарлық есебі бойынша келесі міндеттерді орындау қажет: скипті, арқанды, оралу органын, жетекші қозғалтқышты, редукторды таңдау; көтеру жылдамдығын анықтау; электр энергиясының шығынын есептеу.

Бастапқы мәліметтер:

А – шахтаның т/г-ң жылдық жобалық өлшемділігі;

НСТВ –  оқпанның тереңдігі;

– тасымалданушы жүктің массасы, т/м3 ;

Көрсеткіштердің сандық мәндері 7.1 кестеде келтірілген.

Кесте 7.1 – Тапсырмаға бастапқы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А, т/г | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1200000 |
| Нств, м | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1000 |
| , т/м3 | 0,8 | 1,1 | 1,03 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |

Қозғалысқа келтіруші үйкеліс шкиві бар көпарқанды көтергіш қондырғыларда ең алдымен арқанның сырғуына қарсы қауіпсіздік мәселесіне көңіл бөледі. Алайда бір бір скипті көпарқанды көтергіш құрылғылардағы есеп көрсеткендей, арқандарды қолданған жағдайда (), арқанның сырғанауына көтерудің биіктігінен жоғары кепілдік беріледі .

Осы айтылғандардың негізінде, көпарқанды көтергіш құрылғының бағдарлаушы есебінің беріліп отырған әдістемесін келесі жағдайларда ұсынады:

- қарсысалмақты бір скипті көтеру жағдайында;

- тарамды көтергіш арқан жағдайында ();

- көтеру биіктігінің жоғары болу жағдайында

Стандартты скиптерді таңдаймыз.

Көтеру биіктігі Н, м,

(7.1)

Бір көтергендегі жүктің массасының Q, т бағдарлық мәні

(7.2)

Стандартты скиптер таңдаймыз (6.2 және 6.3 кестелер)

Тип .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .

Скиптің массасы mСК, т .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

Жүккөтергіштік Q, т. .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

Қабылдаймыз: бастапқы арқан ретінде беріктігі  = 1568 МПа беріктік маркалық тобына жататын екі қабатталған арқанды, ал соңғысы ретінде көптарамды екіқабатты арқанды аламыз. Басқа арқандардың саны – nК = 4, ал соңғы арқандар саны – nХВ = 3.

1 м бастапқы арқанның бағдарлы массасы mК, кг/м,

.						     (7.3)

1 м соңғы арқанның бағдарлы массасы mхв , кг/м

.						     (7.4)

Таңдаймыз (кесте 4.5 (4 бөлім); қосымша Г, кесте Г.1 немесе /3,7/)

Арқан    .    .   .   .   .   .   .   .     .Бастапқы                                      Соңғы

Тип    .    .   .   .   .   .

Тарам құрылымы   .    .   .   .

Масса 1 м, кг/м                         mК =  .  .  .                                      mХВ = .  .

Диаметр, мм                              dК =   .   .   .                                    dХВ =  .  .

Жетекші үйкеліс шкивінің диаметрі DШ.Т, мм, ҚЕге сәйкес болуы керек:

(7.5)

Машинаның типтікөлшемін таңдау барысында таңдалған машинаның арқандар саны есептегі nК.-ға тең не үлкен болуы керек.

Көпарқанды көтергіш машинаны таңдаймыз (7.2 кестесі):

Тип   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .

Арқанды жүргізуші шкивтің диаметрі DШ.Т, м    .   .   .   .    .

Көтергіш арқандар саны nК   .   .   .    .    .    .    .    .    .   .   .    .

Максималды көтеру жылдамдығын (5.3) формуласы бойынша анықтауға болады.

Жетекші қозғалтқыштың қуатының бағдарлы мәнін Рориент., кВт және айналу жиілігін nориент., об/мин (6.5) (6 тарау) және (5.6) (5 тарау) формулаларына сәйкес анықтауға болады.

Келесідей техникалық сипаттағы қозғалтқыш таңдаймыз (Б тіркемесі, Б.1, Б.2, Б.3, Б.4 кестелері):

Тип    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Кернеу U, B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Қуат Pн, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Айналу жиілігі nн, об/мин   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Шектен артық жүк тиеу коэффиценті Н  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ротордың сермелі моменті GD2РОТ, Н м2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   .   .

Кесте 7.2 – Көпарқанды көтергіш машиналардың техникалық сипаттамасы

| Типтікөлшем | Арқанды жүргізуші шкивтің өлшемі, мм |  | Көтергіш арқандар саны | Арқандардың ста-тикалық керілуі,кН(артық болмауы керек) | Редуктордың беріліс саны, i | Көтеру жылдамдығы м/с (артық болмауы керек) |  | Машинаның сермелі моменті, кН м2 (артық болмауы керек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диа-метр | ені |  |  |  | Редук тормен | Редук торсыз |  |
| ЦШ-2,1х4 | 2,1 | 0,9 | 4 | 265 | 7,35; 10,5; 11,5 | 11 | 12 | 220 |
| ЦШ-2,25х4 | 2,25 | 0,9 | 4 | 340 | 7,35; 10,5; 11,5 | 12 | 14 | 300 |
| ЦШ-2,25х6 | 2,25 | 1,4 | 6 | 500 | 7,35; 10,5; 11,5 | 12 | 14 | 400 |
| ЦШ-3,25х4 | 3,25 | 1,0 | 4 | 600 | 7,35; 10,5; 11,5 | 14 | 16 | 950 |
| ЦШ-4х4 | 4,0 | 1,0 | 4 | 800 | 7,35; 10,5; 11,5 | 14 | 16 | 2100 |
| ЦШ-5х4 | 5,0 | 1,0 | 4 | 1450 | 7,35; 10,5; 11,5 | - | 16 | 6250 |
| ЦШ-5х6 | 5,0 | 1,7 | 6 | 2150 | 7,35; 10,5; 11,5 | - | 16 | 8750 |
| ЦШ-5х8 | 5,0 | 2,2 | 8 | 2400 | 7,35; 10,5; 11,5 | - | 16 | 11000 |

Редуктордың ақырын жүретін білігіндегі бағдарлы айналу моментін Мред., Нм (5.7) формуласы бойынша анықтаймыз.

Көпарқанды көтергіш машина үшін серіппелі редуктор 7.3 кестесінен таңдаймыз.

Кесте 7.3 – Көпарқанды көтергіш машиналардың серіппелі редукторларының техникалық сипаттамасы

| Көрсеткіштер | Редуктордың типтікөлшемдері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2ЦД-14 | 2ЦД-17 | 2ЦД-20 | 2ЦД-23 |
| Қызғандағы максимальды айналу моменті, кНм | 200 | 450 | 700 | 1000 |
| Жетекші біліктің макси-малды айналу жылдамдығы, айн/мин | 750 | 750 | 600 | 600 |
| Ақырын жүрісті біліктің сермелі моменті, кНм2 i = 6 i = 7.35 i = 10.5 i = 11.5 | 120 180 240 260 | - 427 495 664 | - 910 1330 1570 | - - 1720 1800 |
| Редуктор массасы, кг i = 6 i = 7.35 i = 10.5 i = 11.5 | 14450 14590 14300 14320 | - 30725 30725 30895 | - 35400 35220 35220 | - - 50440 50240 |

Таңдалған редуктордың көрсеткіштерін жазып аламыз.

Тип .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .

Қатты жүргендегі айланудың ең үлкен мәні М, кН м   .  .   .   .   .

Жетекші біліктің айналу жиілігінің ең үлкен мәні, айн/мин .  .   .

Беріліс саны   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .    .

Редуктордың ПӘК РЕД =  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .

Көтерудің бір циклы үшін электроэнергия шығынын, Wцикл, кВт с; 1 т. жүк көтергендегі электроэнергия шығынын W1т, кВт с/т; 1 жылғы электр энергиясының шығынының бағдарлы мәнін Nг, кВт с/т, сәйкесінше (6.6), (6.7), (6.8) (6 тарау) формулалары бойынша анықтаймыз.

Келтірілген көпарқанды көтергіш қондырғының бағдарлы есебі, келесі көрсеткіштердің орташа сандық мәндерінің тұрақтылық жағдайында орындалады: соңғы жүктің әрекеті кезіндегі арқанның мықтылығы Z0 = 9,5; шахталық қарсылық коэффиценті К = 1,15; көтеру күшінің тиімді коэффиценті =1,25; редуктордың тасымалдаушы саны i = 11,5; редуктордың ПӘК РЕД = 0,95; көтергіш құрылғының ПӘК УСТ = 0,6; басты арқандардың саны nК = 4;  соңғы арқандардың саны nХВ = 3; жетекші шкивтің ауқым бұрышы = 1950 = 3,4 рад.; сақтандырушы тежеудің азаюы жағдайында  = 1,5 м/с2 және арқандардың шайқалу коэффицентінде =1,6; арқанның үйкелісіне қарсы қауіпсіздіктің динамикалық коэффиценті = 1,25; арқандардың статикалық созылуының мүмкін болатын мән коэффиценті КСТ(ДОП) = 1,256; жүктің өзекке түсуінің теңсіздік коэффиценті С = 1,5; 1 жылдағы жұмыс күндерінің саны N = 300 күн; машинаның 1 тәуліктегі жұмыс жасау ұзақтығы t = 15 сағ/тәу.; созғандағы арқанның беріктік шегі=1568 МПа; арқанның жалған тығыздығы О = 0,097 МПа/м.

7.3.2  Бақылау сұрақтары:

1) Көпарқанды көтергіш қондырғысы қандай негізгі элементтерден тұрады?

2) Көпарқанды қондырғының көтергіш машинасы қайда орналасады?

3) Жабық құрылыды арқандарды қолданғанда көпарқанды жетекші шкивтің диаметрі қалай анықталады?

4) Көпарқанды машинаның жетекші үйкеліс теңгершігінің ені неге байланысты?

5) Ауытқусыз теңгершікті көпарқанды қондырғыларды қандай жағдайда қолдананды?

6) Көпарқанды қондырғылардың көтеру арқандарына қандай талаптар қойылады?

7) Көпарқанды көтеруде арқанның қандай типтері және неге оларды қолдану ұсынылады?

8) Көпарқанды көтерудің бірарқанды көтерумен салыстырғанда қандай ерекшеліктері бар?

9) Көпарқанды көтерудің қандай кемшіліктері бар?

7.3.3 Әдебиет: /1, 215 – 220 бет; 222; 2, 195 – 196 бет; 3, 276 – 280 бет; 4, 301 – 304 бет; 7, 236 – 238 бет/.