6 Практикалық жұмыс

«ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕЛДЕТУДІҢ ЖЕЛДЕТУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫМЕН ТАНЫСУ, ЖАБДЫҚТАРЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ»

  - Жұмыстың  мақсаты

Жергілікті желдетудің желдеткішінің құрылымын, жергілікті желдету қондырғыларына қойылатын ҚЕ талаптарын оқып-үйрену. Забойға берілетін қажетті ауа мөлшерін; өндірулердің аэродинамикалық кедергісін; учаске депрессиясын; желінің эквивалентті тесігін анықтауды; желдеткішті және желдету құбырларын таңдауды үйрену.

6.2  Жергілікті желдетудің желдеткіштерінің құрылымы жайында жалпы мағлұматтар және оларға қойылатын талаптар

Кенішке  қажетті  ауа  мөлшері  мынадай  факторлар:  кеніштегі  ең  жоғарғы  адам  саны бойынша,  жарылғыш  газдардың  бөлінуі  (метан,  сутегі)  бойынша;  ЖЗ  шығыны  бойынша,  шаң бөлінісі  және  іштен  жану  қозғалтқыштарының  шығаратын  газы,  кеніштің  өнімділігі  бойынша есептеліп, көп мөлшердегі ауа мөлшері кенішті желдетуге қажетті ауа мөлшері деп қабылданады.

Жергілікті желдетудің желдету қондырғылары тұйық өндірулерді желдетуге арналған және олар жетекті желдеткіштен, желдету ауа өткізгіштерінен, іскеқосу аппаратурасынан және бақылау, автоматтандыру аппаратураларынан тұрады. Олар бір немесе кейде екі желдеткішпен жабдықталады. Жергілікті желдетудің желдету қондырғылары 4 тәсілмен желдетеді:

1) айдау тәсілі; 2) сору тәсілі; 3) құрамдастырылған; 4) параллель өндірулерді қолданып (сурет 6.1).

Айдап желдету тәсілінде таза ауа ағымын беретін желдеткіш1 өндірулерде шығатын ауа ағымынан кем дегенде 10 м қашықтықта және құбырлар 2 арқылы забойға таза ауа береді. Лас ауа забойдан өндірулер бойымен шығарылады. Айдап желдету тәсілі (сурет 6.1, а) көп тараған, ал газды шахталарда міндетті түрде тек қана айдап желдету тәсілін қолданады.

Сору тәсілімен желдетуде таза ауа желдетілетін өндірулер бойымен забойға беріледі, ал ластанған ауа забойдан құбырлар бойынша сорылып алынады да сыртқа айдалып шығарылады. Сору тәсілді желдету (сурет 6.1, б) газ бойынша қауіпсіз шахталарда қолданылады.

Желдетудің құрамдастырылған тәсілінде (сурет 6.1, в) соруға жұмыс істейтін ВМП қосымша, забойға жақын жерде екінші көмекші желдеткіш орнатылады. Көмекші желдеткіштің айдау құбыры қысқа болады, және ол забой зонасын өте тиімді желдетеді. Айдау желдеткішінің ауаны баруі сору желдеткіші арқасында ол орнатылған жерде ауа шығыны 20-30%  кем болуы керек. Бұл тәсілді шаңдылығы жоғары болған жағдайда өндірулерді комбайнмен орындағанда силикоз қауіпті жыныстарды өндіргенде қолдану қажет.

Ұзындығы үлкен тұйық өндірулерді желдету көбінесе, үлкен диаметрлі бір құбырға немесе екі параллель құбырға жұмыс істейтін, бір немесе бірнеше параллель орналасқан желдеткіштерді қолданып (сурет 6.1, г) айдау тәсілімен орындалады. Газ және шаң бойынша қауіпті шахталарда желдеткіштерді құбырдың ұзындығы бойына бытыратып орналастырады. Сонымен қатар желдеткіштердің ара қашықтығы, әр желдеткіш жоғары қысымды зонада, яғни алдыңғы желдеткіштің сүйемелдеуімен орналасуы бойынша қабылданады.

Тұйық өндірулерді желдетуде диаметрі 300-1000 мм қатты және иілгіш желдету құбырлары қолданылады.

Қатты құбырларды болаттан немесе пластмассадан жасайды. Олар берік, жоғары қысымға шыдайды, ұзақ уақыт қолданылады, кез-келген желдету тәсілінде қолдана беруге болады, бірақ едәуір кемшіліктері де бар.

Қатты құбырлар ауыр – 1 м массасы 24-70 кг шамасында, бұл оларды жиинақтауды және тасымалдауды қиындатады. Олардың буындарының ұзындығы аз – 2,5-4,0 м, сондықтан бұл құбырлардың жіктері көп болады, жіктерін арнайы аралық төсемдермен нығыздау керек. Қатаң құбырлар негізінен тік оқпандар құрылысында қолданылады.

Көлденең және көлбеу өндірулерді айдау тәсілімен желдеткенде иілгіш құбырларды пайдаланады. Оларды арнайы ауаөткізбейтін мақтамата кездемесінен немесе резеңке немесе полихлорвинил жабынымен лавсанды матадан жасайды. Олар өте жеңіл – 1 м құбырдың массасы 1,3-3,4 кг, бірақ шыдаммерзімділігі–аз, суланған өндірулерде–14 ай және құрғақ өндірулерде–28 ай.  Иілгіш құбырлар 1000 даПа дейінгі қысымға шыдайды. Құбырлардың диаметрі – 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1 м. Негізгі жұмыс зонасының ұзындығы диаметрі 0,8 м дейінгі құбырларда – 20 м және 0,8 м артық – 10 м.

Құбырларды өсіруге ұзындығы 5 және10 м айырбас буындар шығарылады. Арнайы тапсырыс бойынша ұзындығы 40 м және одан артық буындар да жасалады, бұл жіктер санын азайтуға мүмкідік береді және де соған сай құбырлардан ауа шығып кетуі кемиді.

Құбырлардың буындары өзара буындар соңында бекітілген металл сақиналар және хомуттар көмегімен жалғасады.

Құбырлардың кедір-бұдарлығын және ауа өткізгіштігін азайту үшін олардың ішіне ұзындығы 100 м дейін полиэтилен жеңдер салады. Мұндай жағдайда құбырдың кедергілері және ауа өткізгіштігі бірнеше есе кемиді. Полиэтилен жеңдерді құбырлардың ұзындығы 400 м артық және диаметрі 0,6 м және одан артық болғанда қолдану ұсынылады.

Ауаның аз қысымында (<100  даПа)  иілмелі құбырларды пайдалану тиімсіз, себебі: құбыр қабырғалары салақтап, оларда бүктемелер пайда болады, бұл құбырлардың аэродинамикалқ кедергілерін және ауаның шығып кетуін арттырады.

Өндірулерде құбырлар тростардың ілмектердің кергіштердің көмегімен ілінеді.

Сурет 1 – Тұйық өндірулерді желдету тәсілдері: а – айдау; б – сору; в- құрамдастырылған; г – параллель өндірулерді қолданып. 1 – ВМП; 2 – желдету құбыры; 3 – желдету бөгеті

Стандарт бойынша жергілікті желдетудің желдеткіштері екі типті болып жасалады:

Осьтік бірсатылы электрлі (ВМ) немесе пневматикалық (ВМП) жетектермен, және де электрлі жетекті ағымның осьтік кіруімен ортадантепкіш (ВМЦ).

Осьтік электрлі жетекті ВМ: ВМ-4, ВМ-5М, ВМ-6М, ВМ-8М, ВМ-12М сериялы желдеткіштер көп қолданысқа ие. Осы желдеткіштердің барлығы, ВМ-4 басқасы резеңкелі қалақшалары бар бағыттаушы аппаратпен жабдықталған, қалақшаларын бұрышқа +45º  тан –50º дейін бұруға болады, сөйтіп желдеткіштің жоғары П.Ә.К. сақтай отырып беруін өзгертуге болады. ВМ-3М және ВМ-4М желдеткіштерінің бағыттаушы аппараттары реттелмейді. Ұзындығы үлкен өндірулерді желдету үшін ұңғылау кезінде беруі (20 м3/c дейін) үлкен және жоғары қысым (600-900 даПа дейін), өндіруші ортадантепкіш желдеткіштер де, мысалы ВМЦ-6, ВМЦ-8 және т.б. қолданылады. Әсіресе тура ағымды ортадантепкіш ВМЦГ-7 желдеткішінің келешегі бар, ол өндірулерде арнайы қуыссыз да ыңғайлы жинақталады.

Барлық көрсетілген желдеткіштерінің электрқозғалтқыштары жарылуға қауіпсіз және газ және шаң боынша қауіпті шахталарда қолдануға болады.

Пневматикалық жетекті желдеткіштерді ВМП-ЗМ, ВМП-4, ВМП-5М, ВМП-6М тек газды шахталарда (кенеттен газ немесе көмір шығуымен қауіпті) қолдану ұсынылады, себебі олар үнемді.

Соңғы уақытта созылыңқы өндірулерді желдетуге ауа үрлегіштер қолдана бастады, олар жоғары қысым өндіреді және диаметрі (200 мм дейін) аса үлкен емес металл құбырлармен жұмыс істейді.

Шығарылатын және қолданылатын жергілікті желдету желдеткіштерінің шифрлары: В – желдеткіш (вентилятор), М – жергілікті желдету (местного проветривания), П – пневможетекті (с пневмоприводом), Ц – ортадантепкіш (центробежный), О – бір жақты сорумен (с односторонним всасыванием); дефистен кейінгі сан – сан –шығатын келте құбырының ішкі диаметрі, дециметрмен; диаметр мәнінен кейінгі «М» әрпі – жетілдірілген (модернизирован).

ВМ типті желдеткіштерінің барлығының құрылымдық сұлбасы бірдей және кейбір жеке түйіндерінің өлшемдері мен құрылымы бойынша ғана ерекшеленеді. ВМ-6М желдеткішінің (сурет 6.2) негізгі түйіндеріне жатады: кіреберіс бағыттаушы аппарат 1, жұмыс дөңгелегі 2, түзетуші аппарат 3, кіріктірме электрқозғалтқышы 4, кабельдік енгізулер 5 және жылжымалар 6.

Реттелетін кіреберіс бағыттаушы аппараты бұрма жапқыштары бар тоғыз профильді иілмелі (резеңкелі) қалақшалардан тұрады. Жапқыштар бұрылысы +30 - 500 бұрышқа желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде кілт арқылы жапқыштар бұрылысының білік механизмінің бұрылысымен орындалады.

Жұмыс дөңгелегі алынып-салынатын бұрмаланған (бұраматәрізді) қалақшалардан тұрады (ВМ-5М желдеткішінде – алты қалақша, ВМ-6М, ВМ-8М және ВМ-12М желдеткіштерінде – жеті қалақша). Қалақшалардың профильді бөлігі оларды жұмыс дөңгелегінің конустық төлкесінен бекітетін сағасы бар болат арматуралы капроннан жасалған.

Түзетуші аппарат бұрмаланған беттік қалақшалардан тұрады, олар қаптамаға және төлкеге пісірілген. Оның ішіне электрқозғалтқыш кіріктірлген. Электрқозғалтқышының конструкциясы бойынша алынып-салынатын болып жасалғандығы шахта жағдайында қозғалтқыш істен шыққанда оны алмастыруға мүмкіндік береді.

Желдеткіш қаптамасы желдеткішті жерге орнату немесе өндірулер төбе жабынына аспалап ілу үшін қажет алынып-салынатын жылжымалармен және бұрандамалармен жабдықталған.

Шуды бәсеңдеткіштер желдеткішке айдау және сору жағынан, желдеткіш қондырғылар жұмыс орындарына жақын орналасқанда қосылады.

Сурет 6.2 – ВМ-6М желдеткіші

6.3  Негізгі  көрсеткіштерді  анықтау

6.3.1 Есеп 1

Есеп шарты: шахтаның категориясы (газ бойынша немесе шаң бойынша) және құбырдың берілген ұзындығы бойынша дайындық өндірулер кенжарын желдетуге арналған желдеткішті және желдету құбырларын таңдау. Көрсеткіштердің сандық мәндері 6.1 кестеде келтірілген.

Кесте 6.1 – 1 – Есепке бастапқы мәліметтер

| Көрсетіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, адам | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| L, м | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 115 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| категория | I | II | III | I | II | III | II | III | I | II |
| А, кг | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| АС , т | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 |

Жергілікті желдетудің желдеткіш қондырғыларын есептегенде забойға берілетін ауа мөлшерін, учаскедегі депрессияны есептеп ең тиімді желдеткіш түрін таңдап алу.

Есеп келесі жүйе бойынша орындалады..

1. ҚЕ талаптарына сәйкес забойға берілетін ауа мөлшерін анықтаймыз /5/:

а) адамдар факторы бойынша QЗАБ, м3/мин,

,				               (6.1)

мұндағы Р – ауысымда жұмыс істейтін адамдар саны.

б) жарылыс жұмыстары кезіндегі газшығу факторы бойынша QЗАБ,м3/с,

,				               (6.2)

мұндағы  А – жарылыстың бір циклінде ЖЗ (жарылғыш заттарының) шығыны, кг;

В – 1 кг жарылғыш заттарынан шығатын улы өнімдердің мөлшері ҚЕ сәйкес В = 0,04 м3/кг /5/;

Т – желдету уақыты, с;

- улы заттардың мүмкін болатын мөлшері, %. Егер Т=1800 с =0,008%, егер Т1800 с  =0,0016%.

в) газ шығуы бойынша шахта категориясы факторы бойынша /10/

,				    (6.3)

мұндағы q – тәуліктік өндірілімнің бір тоннасына кететін ауа шығынының мөлшері, м3/мин (кесте 6.2);

АС – учаске бойынша тәуліктік өндірілім, т;

z – өңделген кеңістіктен ауаның шығып кетуін, шахта бойынша газшығуының бірқалыпсыздығын ескеретін коэффициент (z = 1,451,5).

Кесте 6.2 – Шахтаның газшығаруына байланысты категориясы

| Газ шығуы бойынша шахталар категориясы | Шахтаның салыстырмалы газ шығаруы, м3/т | Шахтаның тәуліктік өндірілімнің 1 т кететін ауа шығынының мөлшері, м3/мин |
| --- | --- | --- |
| I | 5 дейін | 1,0 |
| II | 5 бастап 10 дейін | 1,25 |
| III | 10 бастап 15 дейін | 1,5 |
| Категориядан жоғары | 15 артық | 1,5 кем емес |

Ауаның қажетті мөлшерін алынған нәтижелердің ең максималды мәні бойынша қабылдайды.

2. Депрессия h, Па, шамасын келесі формула бойынша анықтайды:

а) ауа құбырлар бойымен қозғалғанда

,			                            (6.4)

мұндағы kУ – ауаның шығып кетуін ескеретін еселік, kУ=1,051,1;

RТР – құбырдың кедергісі;

L – құбырдың ұзындығы, м;

g – ауырлық күшінің үдеуі, м/с2;

QЗАБ – ауаның мөлшері, м3/с.

Түзу учаскедегі құбырдың түрі мен диаметріне байланысты құбырлар кедергісі RТР келесі формула бойынша анықталады:					,

мұндағы  R100 – ұзындығы 100 м құбырдың кедергісі (6.3 кестесі бойынша анықталады);

Кесте 6.3 – Ұзындығы 100 м құбырдың кедергісі

| Желдету құбыры | R100 құбырдың диаметріне, мм сәйкес |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Металлдан жасалған | 100 | 22,8 | 5,8 | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,16 |
| Кездемеден жасалған | 128 | 31,0 | 10,0 | 4,0 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |

б) ауаның тау-кен өндірулері бойымен қозғалысы кезінде

,			                            (6.5)

мұндағы  - өндірулердің аэродинамикалық кедергілер коэффициенті, кгс2/м4; өндірулер жағдайына байланысты қабылданады, мысалы, =0,00050,0006 – жарылыссыз дұрыс қалыпты штректер үшін; =0,00070,0008 – жарылысты штректер үшін; =0,00010,001 – көпжүктемеленген өндірулер үшін;

Р – өндірулер периметрі, м;

S – өндірулердің көлденең қимасының ауданы, м2.

Құбыр түрін (қатты немесе иілмелі) қабылданған желдету тәсіліне (сору,айдау), тасымалдау және жинақтау жағдайына, пайдалану талаптарына сәйкес қабылдайды.

Құбырдың бойымен қозғалатын ауа жылдамдығы 10-15 м/с аспау үшін /1/ оның диаметрін минималды етіп анықталған депрессия бойынша желдету құбырының диаметрін келесі формула бойынша анықталатын мүмкін болатын ауа қозғалысының жылдамдығын анықтау арқылы тексереді:

1015 м/с,			        	    (6.6)

мұндағы  FT – құбырдың қимасы, м2, (. мұнда R – құбырдың радиусы, м).

Егер шарт орындалмаса, онда диаметрі үлкен құбырды қабылдап депрессияны қайта есептейді.

3. Ең тиімді желдеткішті таңдау оны жасайтын зауыттың берген каталогындағы оның жеке сипаттамалары бойынша орындалады. Желдеткіштің жұмыс нүктесі оның сипаттамасында тиімді (СТ0,6) және тұрақты (h0,9hMAX) жұмыс аймағында орналасуы керек.

6.3.2 Есеп 2

Есеп шарты: тізбектес жалғасқан өндірулер тобынан Q, м3/с мөлшерде ауа өтеді. Ортақ депрессияны, аэродинамикалық кедергіні және тізбектей қосылыстың эквивалентті тесігін анықтау керек, егер жеке өндірулердің кедергісі R1, R2, R3, R4 және R5 кгс2/м8 (кесте 6.4) болса.

Кесте 6.4 – 2 – Есепке бастапқы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, м3/с | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| R1, кгс2/м8 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | 0,04 | 0,025 | 0,03 | 0,05 |
| R2, кгс2/м8 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | 0,028 |
| R3, кгс2/м8 | 0,015 | 0,010 | 0,012 | 0,02 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,02 | 0,014 |
| R4, кгс2/м8 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| R5, кгс2/м8 | 0,025 | 0,018 | 0,020 | 0,017 | 0,020 | 0,013 | 0,010 | 0,025 | 0,017 | 0,013 |

Тізбектеп жалғасқан өндірулердің ортақ депрессиясы hТІЗБ , Па, оған кіретін барлық өндірулердің депрессияларының қосындысына тең:

,                                           (6.7)

мұндағы h1, h2,…hn – тізбектей жалғасқан өндірулер депрессиясы.

Жеке өндірудің депрессиясы h (есеп 1 қара) (6.5) формула бойынша есептеледі. Есеп шартында жеке өндірулердің кедергілері берілгендіктен, әр жеке өндірудің депрессиясын келесі формула бойынша анықтауға болады:

,					                 (6.8)

мұндағы  g – ауырлық күшінің үдеуі, м/с2.

Тізбектес қосылыстың ортақ аэродинамикалық кедергісі

,		                            (6.9)

Жеке өндірулердің эквивалентті тесігін , м2, келесі формула бойынша анықтаймыз

,					                (6.10)

мұндағы Q – өндіруден өтетін ауа мөлшері, м3/с;

h – осы өндірудің депрессиясы, Па.

Тізбектес қосылыстың ортақ эквивалентті тесігін А, м2 келесі формула бойынша анықтаймыз

,			                            (6.11)

мұндағы 1, 2,… n – жеке өндірулердің эквивалентті тесігі.

6.3.3 Есеп 3

Есеп шарты: мөлшері Q, м3/с ауа, аэродинамикалық кедергісі R1, кгс2/м8, көлбеу (сурет 6.3) бойынша беріледі. Одан кейін штрек (пункт В) кірер жерде ауа пласстың екі қанатына тармақталады да, забойларды жуып, желдету штректері бойынша, аэродинамикалық кедергісі R8, кгс2/м8, желдету шығаберісіне бағыттайды және ары қарай сол арқылы ауашығару өндірулеріне түседі. Басқа өндірулердің кедергілері (кг с2/м8): тасып шығаратын штректерде – R2 және R5; тазарту забойларында – R3 және R6; желдету штректерінде – R4 және R7 (кесте 6.5).

Есептеу керек: қарастырылып отырған желінің ортақ аэродинамикалық кедергісін, отрақ депрессисян, желінің эквивалентті тесігін және әр қанат (тармақ) бойынша өтетін ауа мөлшерін q1 және q2, м3/с, таратып қабылдайық.

Кесте 6.5 – 3 – Есепке бастапқы мәліметтер

| Көрсет-кіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q, м3/с | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| R1, кгс2/м8 | 0,04 | 0,03 | 0,025 | 0,04 | 0,035 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,025 | 0,05 |
| R2, кгс2/м8 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,028 | 0,015 | 0,028 |
| R3, кгс2/м8 | 0,015 | 0,010 | 0,02 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,016 | 0,014 | 0,02 | 0,014 |
| R4, кгс2/м8 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | 0,015 | 0,016 |
| R5, кгс2/м8 | 0,042 | 0,023 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,042 | 0,037 | 0,025 | 0,033 | 0,025 |
| R6, кгс2/м8 | 0,018 | 0,044 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,018 | 0,026 | 0,040 | 0,017 | 0,040 |
| R7, кгс2/м8 | 0,039 | 0,031 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,039 | 0,029 | 0,031 | 0,037 | 0,031 |
| R8, кгс2/м8 | 0,025 | 0,023 | 0,029 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,015 | 0,014 | 0,029 | 0,014 |

1. Ең бірінші параллель қосылыстың тармақтарының аэродинамикалық кедергілерін есептейміз:

сол тармақтың кедергісі

оң тармақтың кедергісі

| Сурет 6.3 – 3-есепке сұлба |  |  |
| --- | --- | --- |

2. Параллель қосылыстың ортақ кедергісін анықтаймыз. Параллель қосылыстың ортақ  аэродинамикалық кедергісі RПАР оның кез-келген тармағының кедергісінен аз және келесі формуладан анықталады

Егер екі параллель тармақтар болса, формула жеңілдейді

(6.12)

3. Енді қарастырылатын желіні тізбектеп жалғасқан деп қабылдаймыз да оның ортақ аэродинамикалық кедергісін (6.9) формула немесе келесі формула бойынша анықтаймыз:

.

4. Параллель жалғасқан тармақтар бойынша берілетін ауаның мөлшерін екі тармаққа бірдей деп қабылдаймыз, яғни

5. Желінің ортақ депрессияясын келесі тәсілдер бойынша анықтауға болады:

.

6. Қарастырылған желінің эквивалентті тесігін А, м2 келесі формула бойынша анықтаймыз:

.					                (6.13)

6.3.4 Есеп 4

Есеп шарты: жару жұмыстарынан кейін лаватәрізді өндірулерді желдету үшін қажеті ауа мөлшерін және ауа қозғалысының жылдамдығын келесі мәліметтер белгілі болғанда анықтау керек:

S – лаватәрізді өндірулердің көлденең қимасы, м2;

LЛ  - өндірулердің жарылыс орындалған жерден желдету өндірулерімен қосылысқан жеріне дейінгі ұзындығы, м;

В – бір жарылысқа кететін жарылыс заттарының мөлшері, кг;

tжел – желдету уақыты, мин.

Желдеткіштің бағдарлық есебін жүргізу және оның қозғалтқышының қуатын анықтау.

Кесте 6.6 – 4 – есепке бастапқы мәліметтер

| Көрсет-кіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S, м2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| LЛ, м | 73 | 75 | 75 | 80 | 85 | 75 | 76 | 76 | 82 | 84 |
| B, кг | 27 | 24 | 28 | 30 | 31 | 26 | 25 | 29 | 31 | 30 |
| tжел, мин | 28 | 25 | 26 | 29 | 32 | 30 | 27 | 28 | 30 | 31 |

1. Жарылыс жұмыстарынан кейін өндірулерді желдетуге қажетті ауа мөлшері Q, м3/мин келесі формуламен анықталады /10/

(6.14)

2. Ауа қозғалысының жылдамдығын , м3/с

.

3. Депрессия h, Па, әр жеке өндіруулер үшін (6.5) формуласы (есеп 1 қара) бойынша немесе келесі формуламен анықталады

,                                                      (6.15)

мұндағы   - үйкеліске қарсылық коэффициенті немесе үйкеліс коэффициенті, кгс2/м4. Есептеулерге  =0,00070,0008 кгс2/м4 қабылдаймыз.

4. Көлденең қимасы трапеция түріндегі өндірулер периметрі тәжірибеге сүйеніп келесі түрде қабылданады

.                                                               (6.16)

5. Эквивалентті тесік AB,м2

,

мұндағы Q, м3/с; h, Па.

6. желдеткішті таңдап алу үшін оның жұмыс дөңгелегінің қажетті диаметрін D,м, анықтау керек, оны келесі формуладан бағдарлап табуға болады

.

Қажетті ауа мөлшері, депрессия және жұмыс дөңгелегінің диаметрі бойынша анықтамалықтардан желдеткіш таңдалып алынады.

7. Желдеткіш қозғалтқышының қуаты N, кВт, келесі формула бойынша анықталады:

,					                 (6.17)

мұндағы  h  - статикалық қысым (депрессия), Па;

Q – желдеткіш беруі, м3/с;

- желдеткіш ПӘК (Q және h есептелген мәндеріне сай).

6.3.2 Бақылау сұрақтары:

1) Жергілікті желдетудің желдету қондырғыларының тағайындалуы және құрылымы.

2) Тұйық өндірулерді айдау тәсілімен желдету қалай орындалады?

3) Тұйық өндірулерді сору тәсілімен желдету қалай орындалады?

4) Жергілікті желдетудің желдету қондырғыларына ҚЕ сәйкес андай талаптар қойылады?

5)  ВМ сериялы жергілікті желдетудің желдеткіші қандай элементтерден тұрады?

6) ВМ сериялы жергілікті желдетудің желдеткішінің маркировкасы қалай оқылады?

7) Жергілікті желдетудің желдету қондырғыларында айдау тәсілімен желдету кезінде қандай құбырлар қолданылады, олардың қасиеттері?

8) Жергілікті желдетудің желдету қондырғыларында сору тәсілімен желдету кезінде қандай құбырлар қолданылады, олардың қасиеттері?

6.3.3. Әдебиет: /1, 79-81 бет; 3, 46-49бет; 4, 232-236 бет/.