7  Практикалық жұмыс

«СУТӨКПЕ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫМЕН ТАНЫСУ, ЖАБДЫҚТАРЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ»

7.1 Жұмыстың  мақсаты

Кеніштік сутөкпе қондырғысының құрылымын, оларға қойылатын ҚЕ талаптарын оқып-үйрену. Олардың негізгі көрсеткіштерін және жұмыс режімдерін анықтауды үйрену.

7.2 Сутөкпе қондырғысының құрылымдары, түрлері және жұмыс істеу принципі туралы жалпы мағлұматтар

Тағайындалуы бойынша сутөкпе қондырғылары бөлінеді: басты (бүкіл шахтаның суын жер бетіне тартып шығару үшін), көмекші (төменгі көкжиектерден суды басты сутөкпе қондырғысының сужинағышына немесе ұңғымалар, жүрісжолы немесе шурфтар арқылы жер бетіне тартып шығару үшін), учаскелік (көлбеу өндіруді (еңіс) забойлардан суды тартып шығару үшін) және ұңғымалық (оқпандарды ұңғылағанда суды тартып шығару үшін).

Сурет 7.1 – Сорғы қондырғысының сұлбасы

Ортадантепкіш сорғысы бар сутөкпе қондырғысы (сурет 7.1, а) келесі негізгі элементтерден тұрады: сорғы 1, қозғалтқыш 2, іске қосқыш 3, сору 4 және айдау 5 құбырлары.

Сору құбырында қабылдау торы 6 және клапан 7 бар, ал айдау құбырында – ысырма (задвижка) 8 және кері клапан 9 бар. Құбырша 10 вентилімен 11 сорғыны және сору құбырын айдау құбыры арқылы сумен толтыру үшін қажет. Сумен сорғыны іске қосар алдында толтырады. Толтыруды шұңғыма 12 арқылы немесе сору құбырына толтыру сорғысымен суды беру арқылы орындалады.

Ысырмасы 14 бар құбыр 13 құбыр 5 жөндеуде болғанда суды шығару үшін қажет. Вакууметр 15 сорғының кіре берісіндегі судың сиретілуі өлшенеді, ал манометр 16 – сорғының шыға берісіндегі қысым өлшенеді. Тор 6 сорғыны бөтен заттардан қорғауға қажет, клапан 7 – сору құбырын және сорғыны суға толтырғанда суды ұстап тұру үшін, ал клапан 9 – сорғы күрт тоқтаған жағдайда сорғыға гидравликалық соққы тимеу үшін қажет. Кран 17 арқылы су құйғанда сорғыдан ауаны шығару үшін қажет.

Сорғы жұмыс істегенде сору құбырында судың сиертілуі пайда болады, сұйықтық атмосфералық ауа қысымымен қоймадан сорғы корпусына түседі, сору процесі басталады.

Сорғының шыға берісінде арын пайда болады, соның әсерінен су айдау құбырымен қозғалады.

Арын Н деп сорғыға кiргеннен одан шыққанға дейiнгі сорғымен берiлiп тұратын сұйықтықтың меншiктi қуатының өсуі аталады.

Беру Q деп арындық құбырға уақыт бiрлiгiнде сорғымен берiлiп тұратын сұйықтық көлем аталады.

Сорудың геометриялық биіктігі НВ – вертикаль бойынша қоймадағы сұйықтықтың төменгi деңгейiнен сорғының осіне дейiнгі қашықтық.

Айдаудың геометриялық биіктігі НН – вертикаль бойынша сорғының осінен арындық құбырдың ағызып жiберу саңылауына дейiнгі қашықтық.

Сорғы қондырғысының геометриялық арыны НГ сұйықтықты көтерудің толық биіктігі.

Басты сутөкпенің сорғы қондырғылары оқпан жанындағы аулада сорғы камерасымен жабдықталады. Сутөкпе қондырғыларының сорғылары, басқару және автоматтандыру аппаратурасы арнаулы тау-кен орындарында – сорғы камераларында орналасады.

Басты және учаскелік сутөкпе қондырғыларында екі немесе одан көп сужинағыштар болуы керек. Сужинағыштар – бұл шахталық су жиналып, одан жер бетіне айдалатын көлем. Сонымен бірге сужинағыштар тұндырғыш рөлін атқарады. Қышқыл суларды айдаған жағдайда, сужинағышты бейтараптандыру үшін пайдаланады. Тазалау ыңғайлылығы үшін оларды екі өзара бөліктелген секциялармен жасайды. Ең көп тарағандары – жазық тау қазбалары ретіндегі сужинағыштар.

Қауіпсіздік ережелері бойынша басты сутөкпенің сорғы қондырғылары үшін сужинағыштар көлемі – кем дегенде төрт сағаттық қалыпты сужиылымын, ал учаскелік сутөкпеде – екісағаттық қалыпты сужиылымын, ал су құйылып кету қаупі бар шахталарда сегіз- және төртсағаттық қалыпты сужиылымын сиғызатындай етіп анықталады.

Басты және учаскелік сутөкпе қондырғыларын сужиылымы 50 м3/сағ артық болғанда, әрқайсысы өнімділігі шахта бойынша 16 сағаттан артық қалыпты тәуліктік сужиылымын тартып шығаруды қамтамасыз ететін үш сорғы агрегатымен жабдықтайды.

Тау-кен жұмыстарын жүргізгенде суды сыртқа шығаруды төмендегідей үш әдіспен (технологиялық сұлбалар) атқаруға болады:

тікелей сутөкпе, оқпанда салынған құбырлар бойымен шахтаның сужинағышынан суды шахтаның бет жағына тасу;

сатылы сутөкпе, әдетте өндірулер тереңдiгi 700 м астам шахталарда қолданылатын аралық көкжиектерде өз сужинағышын орналастыру;

сатылы сутөкпе, су төменгi көкжиектен жоғары жатқан бiрнеше көкжиектерде орналасқан қосымша сужинағышсыз тізбектеп жалғасқан сорғылармен тасу.

  - Қондырғының негізгі көрсеткіштерін анықтау

7.3.1 Тапсырма

Есеп шарты: уческелiк сорғы қондырғысы үшін QН қалыпты сужиылымын көлбеуiнің ұзындығы L ұзындығы ұңғымадан тартып шығару үшiн сорғыны қозғалтқышымен және құбырды таңдап алу қажет. Көрсеткіштердің сандық мәндерін 7.1-кестеден алыңыз.

Кесте 7.1 – Есепке бастапқы мәліметтер2

| Көрсет-кіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Q.н, м3/сағ | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 18 |
| L, м | 100 | 110 | 130 | 120 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 140 |
| , м | 30 | 35 | 55 | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 45 | 55 |

Есеп келесі жүйе бойынша орындалады.

Есептік өнімділік (беру) QЕСЕП., м3/сағ, келесі формула бойынша анықталады: /3/

,                                            (4.1)

мұндағы Qн – қалыпты сужиылымы, м3/сағ.

Сорғы қондырғысының жұмыс режiмi (өнімділігі, арын және ПӘК.)  сорғы сипаттамасы және желi сипаттамасының қиылысу нүктесiмен анықталады.

Сыртқы желiнiң сипаттамасын салу үшін мәлiметтерлердi есептеу келесі формула бойынша орындалады

(4.2)

мұндағы R – желі (құбырдың) тұрақтысы, сағ2/м5.

(4.2) теңдеуге сәйкес манометрлік арын НМ, м,

(4.3)

мұндағы НС – сору биіктігі (НС = 6 м қабылдаймыз);

- ұңғыма ұзындығы, м;

1 – құбырлардың оқпанның үстiнде асып кеткен бөлігінің ұзындығы (1= 5 м қабылдаймыз);

hЖ – құбырдың түзу бөлігінде гидравликалық кедергілер әсерінен арынды жоғалтуы.

(4.4)

Сору құбырындағы жоғалтулар , м,

(4.5)

мұндағы  - гидравликалық үйкеліс коэффициенті /3/

шахталық жағдайда  0,03 қабылдауға болады /5/;

0 – құбырдың қабылдау құдығына бату тереңдігі, м, (0 = 1,5 м);

dТ.С – сору құбырының диаметрі, м, (бағдарлап 80 мм деп қабылдаймыз);

Т.С. – сору құбырындағы судың жылдамдығы, м/с;

(4.6)

Сору құбырындағы судың жылдамдығы  1,5 м/с болуы керек.

Айдау құбырындағы жоғалтулар , м,

(4.7)

мұндағы LO – құбырдың жалпы ұзындығы (), м;

dТ.А – айдау құбырының диаметрі, м, (бағдарлап 80 мм деп қабылдаймыз);

Т.А – айдау құбырындағы судың жылдамдығы, м/с;

(4.8)

Айдау құбырындағы судың жылдамдығы  2,2 м/с болуы керек.

(4.4) формула бойынша айдау және сору құбырларының түзу бөлігіндегі жоғалтулар жиынтығын анықтаймыз, одан кейін (4.3) формула бойынша манометрлік арынды анықтаймыз.

Қажетті беру және арын бойынша каталогтан беруі Q, м3/сағ, және арыны Н, м, (есептеулерден артық  болуы керек) сорғы қабылдаймыз (қосымша А).

Сорғы

Түрі ---------------------------

Беруі Q , м3/сағ-------------

Арын Н, м-------------------

ПӘК  С--------------------------------

Сору құбырының диаметрін анықтаймыз

(4.9)

мұндағы Q – қабылданған сорғының беруі, м3/сағ;

Т.С = 0,85 м/с

Айдау құбырының диаметрін анықтаймыз

(4.10)

мұндағы Т.А = 2,0 м/с.

Есептеулер бойынша стандартты диаметрі жуық құбыр қабылдаймыз (қосымша Б).

Құбыр

сору құбырының диаметрін , мм___________

айдау құбырының диаметрін , мм ____________

Сорғының тұтынатын қуаты NДВ, кВт,

(4.11)

мұндағы ρ – шахта суының тығыздығы, кг/м3 (ρ = 1020 кг/м3);

С – сорғы ПӘК (С = 0,6).

Сорғы қондырғысының жылдық электрэнергия шығыны WЖ, кВтсағ,

(4.12)

мұндағы ж – электр желісінің ПӘК (ж = 0,95);

ДВ – қозғалтқыш ПӘК (ДВ = 0,95);

nH – қалыпты сужиылымы бойынша бір жылдағы күндер саны (nH=360);

ТН – қалыпты сужиылымы бойынша сорғының жұмыс істеу уақыты (ТН = 16 сағат).

Сужинағыштың көлемі ҚЕ сай учаскелік сутөкпе үшін

(4.13)

мұндағы 2 – сужиылым сағаттар саны.

    - Бақылау сұрақтары:

- Шахталық сутөкпе қондырғыларын жіктеңіз.

- Басты сутөкпе қондырғыларына қандай талаптар қойылады?

- Шахталық сутөкпе қондырғыларының негізгі элементтерін атаңыз.

- Шахталық сутөкпе қондырғыларының көмекші элементтерін атаңыз.

- Сорғы камерасы қайда орналасады және оның құрамына не кіреді?

- Сужинағыш деген не және ҚЕ сәйкес оның көлемі қандай болуы керек?

- Шахталық сутөкпенің қандай үш технологиялық сұлбасы бар?

- Сутөкпе қондырғысының құрылымын айтып беріңіз.

- Арын және беру анықтамаларын беріңіз.

- Сорудың геометриялық биіктігі, айдаудың геометриялық биіктігі, сорғы қондырғысының геометриялық арыны дегеніміз не?

- Қандай жағдайда сорғылардың параллель жұмыс, ал қандай жағдайда тізбектей жұмысы қолданылады?

- Кавитация неден пайда болады? Оны болдырмау үшін қандай шаралар қолданылады?

- ЦНС, ЦНСГ және ЦНСМ сериялы сорғылардың белгіленуіне не кіреді?

Есеп шарты: рассчитать и выбрать оборудование для главной рудничной водоотливной установки.

Исходными данными для расчета являются: величина нормального Qпр.н и максимального притока Qпр.max; глубина горизонта шахты Нш.. Числовые значения параметров принять из таблицы 7.1.

Көрсеткіштердің сандық мәндері 7.1 кестеде келтірілген.

Кесте 7.1 – 1 – тапсырмаға бастапқы мәліметтер

| Көрсет-кіштер | Нұсқа нөмірі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Qпр.н, м3/ч | 100 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
| Qпр.mах, м3/ч | 200 | 250 | 320 | 300 | 340 | 320 | 300 | 340 | 360 | 320 |
| Нш, м | 420 | 460 | 370 | 500 | 550 | 400 | 420 | 440 | 530 | 550 |
| , м | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 |
| , м | 460 | 500 | 415 | 545 | 600 | 470 | 500 | 550 | 575 | 600 |

Выбор насоса производится по расчетной производительности и ориентировочному напору.

Согласно требований ЕПБ суточный нормальный приток воды должен быть откачен за время не более 16 часов.

Расчетная производительность (подача) Qрасч., м3/ч, келесі формула бойынша анықталады: /3/

,                                            (4.1)

мұндағы Qпр.н – нормальный водоприток, м3/ч.

Необходимый ориентировочный напор насоса Нор., м, для водоотливных установок с расположением напорных трубопроводов в вертикальных стволах может быть определен по формуле

,                                                 (4.2)

мұндағы Нг – геометрический напор насосной установки, т.е. полная высота водоподъема по вертикали, м;

тр- к.п.д. трубопровода (тр= 0,9-0,95).

# Для насосных установок с положительной высотой всасывания

(4.3)

мұндағы  Нш – глубина шахты до горизонта, мұндағы установлен насос, м;

hвс – геометрическая высота всасывания, м (hвс= 3-6 м);

hпр – превышение труб на сливе относительно устья ствола шахты, м (hпр= 1-2 м).

# Для заглубленных насосных установок

(4.4)

мұндағы hзаг – заглубление насосной камеры относительно уровня горизонта, м (hзаг=5-7 м);

hпод – высота подпора, м (hпод = 1,5-2,5).

Для определения типа насоса необходимо на сводный график рабочих зон характеристик насосов  нанести точку с координатами Qрасч., Нор. Если точка попадает в рабочую зону нескольких насосов, то выбор окончательного варианта будет зависеть от результатов технико-экономического сравнения.

В случае, если требуемый напор не может быть обеспечен насосом данной подачи, необходимо рассмотреть следующие варианты: использование насоса с большими подачей и напором; применение ступенчатого водоотлива с последовательным включением насосов, расположенных на разных горизонтах; применение ступенчатого водоотлива с водосборником на промежуточном горизонте.

Если необходимая подача превышает максимальную для насоса, который подходит по напору, то можно применить параллельную работу насосов на один трубопровод.

После выбора типа насоса, необходимо определить его подачу Q и напор на одно колесо Нк в оптимальном режиме (при максимальном к.п.д.) и нулевой подаче Нко.

# Число рабочих колес насоса келесі формула бойынша анықталады:

(4.5)

мұндағы Нк – напор на одно колесо, м (приложение А)

и округляется до ближайшего целого числа.

Напор насоса при закрытой задвижке (нулевая подача):

Но = Нко Z..

Выбранный насос проверяется на наличие рабочего режима и на устойчивость, т.е. на соблюдение условия: Нг  0,95 Но /3/.

Если это условие не выполняется, то следует увеличить число рабочих колес.

Диаметр всасывающего трубопровода можно принять равным диаметру всасывающего патрубка насоса. Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода можно определить по экономичной скорости движения воды по формуле

(4.6)

мұндағы Q – производительность (подача) выбранного насоса, м3/ч;

- наивыгоднейшая скорость движения воды в трубопроводе, м/с ( = 1,52,5 м/с).

По расчету принимаем трубопровод с ближайшим стандартным диаметром (приложение Б).

Режим работы насосной установки (производительность, напор и к.п.д.) определяются точкой пересечения характеристики насоса и характеристики сети.

Действительная индивидуальная характеристика насоса строится на основании паспортных данных по каталогу. В случае применения параллельной работы насосов строится совместная характеристика. Затем на этот график наносится характеристика внешней сети в том же масштабе. Расчет данных для построения характеристики внешней сети производится по формуле

(4.7)

мұндағы R – постоянная сети (трубопровода), ч2/м5.

Из формулы (4.7)

(4.8)

# мұндағы  - общие потери напора в трубопроводе насосной установки:

,                     (4.9)

мұндағы hп.п и hн.п – потери напора на прямом участке соответственно подводящего и напорного трубопроводов, м;

и  - суммарные потери напора на местных сопротивлениях подводящего и напорного трубопроводов, м.

Потери напора от гидравлических сопротивлений на прямом участке трубопровода определяются по формуле

,                                                (4.10)

мұндағы  - коэффициент гидравлического трения (для труб бывших в эксплуатации /3/

,                                                    (4.11)

для шахтных условий можно принимать  0,03 /5/;

d –  внутренний диаметр трубопровода, м;

- длина прямых участков трубопровода, м ( длину подводящего , м, и напорного , м, трубопроводов принять согласно варианту из таблицы 4.1);

g- ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);

- скорость воды в трубопроводе, м/с:

(4.12)

# Потери напора на местные сопротивления определяются по формуле

,                                             (4.13)

мұндағы  - коэффициент местных сопротивлений (значение  зависит от типа арматуры и фасонных частей трубопровода. В данном расчете для подводящего трубопровода принять  = 6, для напорного  = 17.).

Характеристику трубопровода строят, задаваясь различными значениями подачи насоса от 0 до 1,25 Q по выражению (4.7).Результаты расчета сводим в таблицу 4.2

Кесте 4.2 – Характеристика трубопровода

|  | 0 | 1/4 Q | 1/2 Q | 3/4 Q | Q | 5/4 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Н, м |  |  |  |  |  |  |

На характеристике насоса по этим данным строится характеристика трубопровода. Точка пересечения характеристики насоса и характеристики трубопровода есть рабочая точка насосного агрегата. По рабочей точке получают значения рабочей подачи , напора НРАБ и к.п.д. РАБ.

Необходимая  мощность двигателя насосной установки NДВ, кВт, келесі формула бойынша анықталады:

,                         (4.14)

мұндағы  - плотность шахтной воды, кг/м3 ( = 1020 кг/м3).

Фактическое число часов работы насосной установки в сутки при откачивании нормального притока

(4.15)

Затем определяют число часов работы насоса в сутки при максимальном притоке nЧ.МАХ

(4.16)

Если nЧ.МАХ больше 16 часов, то для выполнения требований ЕПБ в работу подключают резервный насос на время, превышающее 16 часов.

Кесте 4.3 – Количество насосных агрегатов с учетом резервирования

| Количество насосов в работе | В резерве | В ремонте |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |

4.3.2 Есеп 2